1. Dalelių kompozicija, apimanti sulfoalkilo eterio ciklodekstriną (SAE-CD), paruošta būdu, apimančiu paduodamų tirpalų aglomeravimą purškiant, naudojant sauso purškimo aparatą,

kur sauso purškimo aparatas apima slėgio purkštuką; įeinamąją angą; išeinamąją angą; skysčio įeinamąją angą; ir skysto produkto talpą;

kur paduodami tirpalai apima SAE-CD, esant 20,1% - 49,8%;

kur aglomeravimas purškiant apima paduodamų kompozicijų purškimą, esant 1500-2000 psig atomizavimo slėgiui, įleidimo temperatūra yra 210-250°C ir išleidimo purškiant temperatūra yra 83-100°C, skysčio įleidimo temperatūra yra 80-100°C ir skysčio produkto temperatūra yra 67-87°C, ir paduodamų kompozicijų klampumas yra 11-32 cps; ir smulkių dalelių grąžinimą; ir

kur kompozicijos dalelės yra sukaupiamos ir turi 0,34-0,55 g/ccn tūrinį tankį ir kur kompozicija turi 3,17-5,19 masės % drėgmės kiekį ir apima daleles, kur vidutinis dalelių diametras yra 175-277 mikronų.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur sulfoalkilo eterio ciklodekstrinas yra junginys arba junginių mišinys, kurio formulė 1:

I formulė

kurioje:

n yra 4, 5 arba 6;

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ir R9 kiekviena nepriklausomai yra -O- arba -O-(C2-C6 alkilen)-SO3- grupė, kur mažiausiai viena iš R1 - R9 nepriklausomai yra -O-(C2-C6 alkilen)-SO3- grupė; ir

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ir S9 kiekviena nepriklausomai yra farmaciniu požiūriu priimtinas katijonas.

3. Kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicijos drėgmės kiekis yra mažesnis negu 10 masės %.

4. Kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija apima daleles, kur vidutinis dalelių diametras yra 25-300 mikronų.

5. Kompozicija pagal 1 punktą, kur sulfoalkilo eterio ciklodekstrinas yra junginys arba junginių mišinys, kurio formulė 2:

2 formulė

kurioje:

kiekviena R yra (-H)21-n arba (-(CH2)4-SO3Na); ir

n yra 6,0-7,1.

6. Dalelių kompozicijos, apimančios sulfoalkilo eterio ciklodekstriną (SAE-CD) gavimo būdas, kur minėtas būdas apima paduodamų tirpalų aglomeravimą purškiant, naudojant sauso purškimo aparatą,

kur sauso purškimo aparatas apima slėgio purkštuką; įeinamąją angą; išeinamąją angą; skysčio įeinamąją angą; ir skysto produkto talpą;

kur paduodami tirpalai apima SAE-CD, esant 20,1% - 49,8%;

kur aglomeravimas purškiant apima paduodamų kompozicijų purškimą, esant 1500-2000 psig atomizavimo slėgiui, įleidimo temperatūra yra 210-250°C ir išleidimo purškiant temperatūra yra 83-100°C, skysčio įleidimo temperatūra yra 80-100°C ir skysčio produkto temperatūra yra 67-87°C, ir paduodamų kompozicijų klampumas yra 11-32 cps; ir smulkių dalelių grąžinimą; ir

kur kompozicijos dalelės yra sukaupiamos ir turi 0,34-0,55 g/ccn tūrinį tankį ir kur kompozicija turi 3,17-5,19 masės % drėgmės kiekį ir apima daleles, kur vidutinis dalelių diametras yra 175-277 mikronų.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur kompozicija papildomai apima vieną arba daugiau savybių pagal 2-5 punktus.