1. Dimetilfumarato gavimo būdas, kuris apima:

(a) fumaro rūgšties; ir

(b) metanolio;

reakciją, naudojant sieros rūgštį;

metanolio santykiu su fumaro rūgštimi nuo apie 5,7 iki apie 8,6 litrų metanolio kilogramui fumaro rūgšties;

reakcijos mišinyje, siekiant gauti produktų mišinį, apimantį dimetilsulfato mažą kiekį, kur dimetilsulfato kiekis yra mažiau negu 4,0 ppm; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur dimetilsulfato kiekis yra mažiau negu 3,0 ppm.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur dimetilsulfato kiekis yra mažiau negu 2,0 ppm, geriau kur dimetilsulfato kiekis yra mažiau negu 1,0 ppm.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur fumaro rūgšties santykis su sieros rūgštimi yra intervale nuo apie 1:0,01 iki apie 1:0,50 molinių ekvivalentų; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur reakcija vyksta nuo apie 3,0 iki apie 48 valandas; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur reakcija vyksta temperatūroje nuo apie 60 °C iki apie 70°C; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur vandens kiekis pradinėse reakcijos medžiagose yra nuo apie 2,0% iki apie 5,0%, kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų,

kur fumaro rūgšties molinių ekvivalentų santykis su :sieros rūgštimi yra intervale nuo apie 1:0,01 iki apie 1,0.50 molinių ekvivalentų,

kur vandens kiekis pradinėse reakcijos medžiagose yra nuo apie 2,0% iki apie 5,0%, kur reakcija vyksta nuo apie 3,0 iki apie 48 valandas, ir

reakcija vyksta temperatūroje nuo apie 60 °C iki apie 70°C; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, papildomai apimantis:

dimetilfumarato dalelių dydžio sumažinimą.

10. Būdas pagal bet 9 punktą, kur dimetilfumarato sumažintų dalelių dydis yra intervale nuo apie 20 µm iki apie 250 µm; kur čia naudojamas terminas "apie" reiškia duotą skaičių plius arba minus 1-10%.