1. Sintetinės liposominės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos sublimacinio džiovinimo procesas, kurio metu sumažinama arba eliminuojama aglomeratų levitacija, apimantis:
pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio tiekimą į sublimacinio džiovinimo kamerą, kur mišinys yra sudarytas iš dipalmitoilo fosfatidilcholino (DP-PC), palmitoiloleoilo fosfatidiglicerolio (POPG), palmitino rūgšties ir sintetinio peptido su SEQ ID NO: 1 (KL4 polipeptidas) išsklaidytu tirpiklyje, kurio sudėtyje organinio tirpiklio yra nuo 3 % iki mažiau kaip 20 % nuo pirminio sublimacinio džiovinimo tirpalo bendrojo tūrio, kurio likusioji dalis sudaryta iš vandens ir (arba) buferinio tirpalo, kur pirminis sublimacinio džiovinimo tirpalas yra supiltas į indą; 
temperatūros mažinimą sublimacinio džiovinimo kameroje pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio šaldymui ir tirštinimui pradėti užšaldymo etape, apimančiame pirminio sublimacinio džiovinimo tirpalo atšaldymą iki -45 °C pirmosios temperatūros arba žemesnės nei -45 °C po 0,1–1,0 °C per minutę – ir pirminio sublimacinio džiovinimo tirpalo laikymą pirmojoje temperatūroje tokį laiko tarpą, kurio pakanka bent 76 % tirpiklio sutirštinti pirmojo sutirštintojo mišinio pavidalu; 
atkaitinimo etapo vykdymą prieš pirminio džiovinimo etapą, taip sumažinant arba eliminuojant aglomeratų levitaciją pirmajame sutirštintajame mišinyje ir sublimacijos būdu išdžiovintoje sintetinėje plaučių paviršinio aktyvumo medžiagoje, kur atkaitinimo etapas apima (i) pirmojo sutirštintojo tirpalo šildymą iki antrosios temperatūros, pasirinktos levitacijai pirmajame sutirštintajame mišinyje sumažinti arba eliminuoti, (ii) pirmojo sutirštintojo mišinio laikymą esant antrajai temperatūrai antrąjį laiko tarpą, kurio pakanka levitacijai pirmajame sutirštintajame mišinyje sumažinti arba eliminuoti, ir (iii) pirmojo sutirštintojo mišinio šaldymą iki -45 °C trečiosios temperatūros ar žemesnės nei -45 °C po 0,1–1,0 °C per minutę – antrajam sutirštintajam mišiniui gauti, kur antrasis sutirštintasis mišinys laikomas esant trečiajai temperatūrai trečiąjį laiko tarpą, kurio pakanka neužšalusio organinio tirpiklio atskyrimui nuo antrojo sutirštintojo mišinio palengvinti neužšalusio organinio tirpiklio į tarpą tarp indo vidinio paviršiaus ir antrojo sutirštintojo mišinio sukelti; 
pirminio džiovinimo etapo vykdymą esant 30 mT arba aukštesniam slėgiui, kur antrasis sutirštintasis mišinys yra laikomas esant trečiajai temperatūrai ketvirtąjį laiko tarpą, kurio pakanka bent 5 % organinio tirpiklio pašalinti, po kurio mišinys kaitinamas iki ketvirtosios temperatūros, kurios pakanka antrajam sutirštintajam mišiniui apsaugoti nuo levitacijos inde bei atkaitinimo etape gautai struktūrai išsaugoti, ir laikomas esant ketvirtajai temperatūrai penktąjį laiko tarpą, kurio pakanka bent 70 % pašalinti ir trečiajam sutirštintajam mišiniui gauti;
antrinio džiovinimo etapo vykdymą esant sumažintam slėgiui šeštąjį laiko tarpą, kurio pakanka sintetinei plaučių paviršinio aktyvumo medžiagai, kurioje liekamasis tirpiklio kiekis neviršija 2 %, gauti, kur sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 2,2 m2/g.

2. Procesas pagal 1 punktą, kur inde esančio pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio tūrio ir indo tūrio santykis yra 28 % / 68 %.

3. Procesas pagal 1 punktą, kur inde esančio pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio aukščio ir indo skersmens santykis yra 0,3 / 0,8.

4. Procesas pagal 1 punktą, apimantis pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio, kurio sudėtyje yra nuo 3 % iki 15 % organinio tirpiklio, tiekimą.

5. Procesas pagal 1 punktą, apimantis pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio, kurio sudėtyje yra nuo 5 % iki 10 % organinio tirpiklio, tiekimą.

6. Procesas pagal 1 punktą, apimantis pirminio sublimacinio džiovinimo mišinio, kurio sudėtyje yra nuo 7 % iki 10 % organinio tirpiklio, tiekimą.

7. Procesas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 6, apimantis:
užšaldymo etapo vykdymą, kur pirminis sublimacinio džiovinimo mišinys šaldomas iki – 50 °C +/- 5 °C pirmosios temperatūros po 0,1–1,0 °C/min; 
atkaitinimo etapo vykdymą, kur pirmasis sutirštintasis mišinys (i) kaitinamas iki – 22 °C +/-5 °C antrosios temperatūros po 0,1–1,0 °C/min, (ii) laikomas esant antrajai temperatūrai antrąjį laiko tarpą – nuo 3 iki 8 valandų, (iii) šaldomas iki – 50 °C +/-5 °C trečiosios temperatūros po 0,1–1,0 °C/min ir (iv) laikomas esant trečiajai temperatūrai trečiąjį laiko tarpą – nuo 3 iki 8 valandų; 
pirminio džiovinimo etapo vykdymą esant pasirinktam slėgiui nuo 30mT iki 200mT bei pasirinktai pirminio džiovinimo temperatūrai -25 °C iki 0 °C, didinamai nuo – 50 °C +/-5 °C, ir laikomas esant pirminio džiovinimo sąlygoms ne mažiau kaip 10 valandų.

8. Procesas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 7, apimantis antrinio džiovinimo etapą, esant pasirinktam slėgiui nuo 30 mT iki 200 mT ir ne aukštesnei kaip 46 °C +/-5 °C temperatūrai.

9. Procesas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 8, kur savitasis paviršiaus plotas yra nuo 3,7 m2/g iki 2,2 m2/g.

10. Procesas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 8, kur sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos akytumas yra 40 % nuo sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos bendrojo ploto.

11. Sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos sudėtis, apimanti:
sintetinį polipeptidą su SEQ ID NO: 1 (KL4 polipeptidas), dipalmitoilo fosfatidilcholiną (DP-PC), palmitoiloleoilo fosfatidiglicerolį (POPG) ir palmitino rūgštį, kur sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 2,2 m2/g.

12. Sublimacinio džiovinimo būdu gauta sintetinė plaučių paviršinio aktyvumo medžiaga pagal 11 punktą, kur savitasis paviršiaus plotas yra nuo 3,7 m2/g iki 2,2 m2/g.

13. Sublimacinio džiovinimo būdu gauta sintetinė plaučių paviršinio aktyvumo medžiaga pagal 11 punktą, kur sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos akytumas yra 40 % nuo sublimacinio džiovinimo būdu gautos sintetinės plaučių paviršinio aktyvumo medžiagos bendrojo ploto.
