1. Žinduolių ląstelių, ekspresuojančių rekombinantinį baltymą, kultivavimo būdas, apimantis:

žinduolio ląstelių kultūros įvedimą į serumo neturinčią kultūros terpę bioreaktoriuje inokuliuojant bioreaktorių bent nuo 0,5 x 106 iki 3,0 x 106 ląstelių/ml serumo neturinčios kultūros terpės;

žinduolio ląstelių auginimą augimo fazės metu ir kultūros terpės papildymą tiekiamais serumo neturinčios maitinimo terpės boliusais;

ląstelių kultūros perfuzijos pradėjimą 5 dieną arba maždaug 5 dieną iki 9 dienos arba maždaug 9 dienos, ir

žinduolio ląstelių išlaikymą produkavimo fazės metu serumo neturinčios terpės perfuzija,

kur suspaustų ląstelių tūris produkavimo fazės metu yra mažesnis negu arba lygus 35 %.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros perfuziją pradeda 5 dieną arba maždaug 5 dieną, iki 7 dienos arba maždaug 7 dienos.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuziją pradeda, kuomet ląstelės pasiekia produkavimo fazę.

4. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis:

(a) ląstelių augimo apribojimo indukavimą L-asparagino badu, po to perfuzija serumo neturinčia perfuzijos terpe, turinčia L-asparagino koncentraciją 5 mM arba mažesnę, arba

(b) ląstelių augimo apribojimo indukavimą perfuzija serumo neturinčia perfuzijos terpe, turinčia L-asparagino koncentraciją 5 mM arba mažesnę.

5. Būdas pagal 4 punktą, kuriame L-asparagino koncentracija serumo neturinčioje perfuzijos terpėje yra mažesnė negu arba lygi 5 mM, mažesnė negu arba lygi 4,0 mM, mažesnė negu arba lygi 3,0 mM, mažesnė negu arba lygi 2,0 mM, mažesnė negu arba lygi 1,0 mM, arba yra 0 mM.

6. Būdas pagal 4 (a) punktą, kuriame ląstelių kultūros terpės L-asparagino koncentracija yra stebima prieš L-asparagino badą ir bado metu.

7. Būdas pagal 1 punktą, kuriame suspaustų ląstelių tūris yra mažesnis negu arba lygus 30 %.

8. Būdas pagal 1 punktą, kuriame žinduolių ląstelių kultūros kintamas ląstelių tankis suspaustų ląstelių tūryje mažesnis negu arba lygus 35 % yra nuo 10x106 gyvybingų ląstelių/ml iki 80x106 gyvybingų ląstelių/ml, geriau žinduolių ląstelių kultūros gyvybingų ląstelių tankis yra nuo 20x106 gyvybingų ląstelių/ml iki 30x106 gyvybingų ląstelių/ml.

9. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuzija apima nepertraukiamą perfuziją.

10. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuzijos greitis yra pastovus.

11. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuziją vykdo

(a) greičiu, mažesniu negu arba lygiu 1,0 darbiniam tūriui per dieną, arba

(b) greičiu, kurį didina produkavimo fazės metu nuo 0,25 darbinio tūrio per dieną iki 1,0 darbinio tūrio per dieną ląstelių kultivavimo metu.

12. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuziją vykdo greičiu, kuris pasiekia 1,0 darbinį tūrį per dieną ląstelių kultivavimo nuo 9-tos iki 11-tos dienos, geriau ląstelių kultivavimo 10-tą dieną.

13. Būdas pagal 1 punktą, kuriame serumo neturinčios maitinimo terpės tiekimą boliusais pradeda ląstelių kultivavimo 3 dieną arba 4 dieną.

14. Būdas pagal 1 punktą, kuriame žinduolių ląstelių kultūrą nustato į bioreaktorių įvedant bent nuo 0,5 x 106 iki 1,5 x 106 ląstelių/ml serumo neturinčios kultūros terpės.

15. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis temperatūros pokytį nuo 36 °C iki 31 °C arba nuo 36 °C iki 33 °C.

16. Būdas pagal 15 punktą, kuriame temperatūros pokytis įvyksta pereinant tarp augimo fazės ir produkavimo fazės, arba produkavimo fazės metu.

17. Būdas pagal 1 punktą, kuriame perfuziją atlieka kintamu tangentiniu srautu.

18. Būdas pagal 1 punktą, kuriame bioreaktoriaus talpa yra bent 500 l, geriau nuo bent 500 l iki 2000 l, arba nuo bent 1000 l iki 2000 l.

19. Būdas pagal 1 punktą, kuriame žinduolio ląstelės yra kininio žiurkėno kiaušidžių (CHO) ląstelės.

20. Būdas pagal 1 punktą, kuriame rekombinantinis baltymas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš žmogaus antikūno, humanizuoto antikūno, chimerinio antikūno, rekombinantinio sulieto baltymo, arba citokino.

21. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis rekombinantinio baltymo, pagaminto ląstelių kultūros, surinkimo pakopą.

22. Būdas pagal 1 punktą, kuriame rekombinantinis baltymas, pagamintas ląstelių kultūros, yra išgryninamas ir formuojamas į farmaciniu požiūriu priimtiną vaisto formą.