1. Peroralinė dozavimo forma, apimanti nuo 0,4 iki 0,6 masės % (m/m) slydimo agento, 3 masės % (m/m) dezintegranto, nuo 17 iki 20 masės % (m/m) silicio dioksido, įkrauto su GS-9350 (kobicistatu), atitinkančio laisvos formos GS-9350 ekvivalento bendrą kiekį 150 mg, ir nuo 50 iki 60 masės % (m/m) darunaviro granuliato, kur minėtas darunaviro granuliatas susideda iš darunaviro ir/arba jo farmaciniu požiūriu priimtinos druskos arba solvato, hipromeliozės ir bet kurio likusio nuo granuliacijos vandens.

2. Peroralinė dozavimo forma pagal 1 punktą, kur silicio dioksidas, įkrautas su GS-9350, yra koloidinis silicio dioksidas.

3. Peroralinė dozavimo forma pagal 1 arba 2 punktą, kur hipromeliozė yra hipromeliozė 2910 15 mPa.s.

4. Peroralinė dozavimo forma pagal 1, 2 arba 3 punktą, apimanti 0,5 masės % (m/m) slydimo agento.

5. Peroralinė dozavimo forma pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur dezintegrantas yra poliplazdonas XL-10 ir slydimo agentas yra magnio stearatas.

6. Peroralinė dozavimo forma pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, apimanti 800 mg darunaviro laisvos formas ekvivalento.

7. Peroralinės dozavimo formos pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose:

- paruošia granuliuotą darunavirą sumaišant vandenį ir hipromeliozę, šį pirmą mišinį išpurškia ant darunaviro ir/arba jo farmaciniu požiūriu priimtinos druskos arba solvato miltelių ir taip gautą darunaviro granuliatą džiovina;

- paruošia antrą mišinį, apimantį mikrokristalinę celiuliozę, silicio dioksidą, įkrautą su GS-9350, dezintegrantą;

- granuliuotą darunavirą deda į mišinį ir po to sausai sumaišo;

- įdeda slydimo agentą ir maišo iki homogeniškumo;

- mišinį suspaudžia, siekiant gauti peroralinę vaistinę formą, kur minėta peroralinę vaistinę formą po to nebūtinai padengia plėvele.

8. Peroralinės dozavimo formos pagal 7 punktą gamybos būdas, kur silicio dioksidas, įkrautas su GS-9350, yra koloidinis silicio dioksidas.

9. Peroralinė dozavimo forma pagal bet kurį iš 1-6 punktų, skirta naudoti medicinoje.

10. Peroralinė dozavimo forma pagal bet kurį iš 1-6 punktų, skirta naudoti ŽIV infekcijos gydymui.