1. Aparatas (200), skirtas talpyklos (130), kurią galima implantuoti į akį (10), skysčiui pakeisti, kur aparatas (200) apima:

adatą (270), apibrėžiančią injekcijos spindį, sukonstruotą terapiniam agentui įpurkšti per distalinę angą į talpyklą (130), implantuotą į akį (10);

apvalkalo konstrukciją (280), kurioje numatyta vienas ar daugiau kanalų, kurie tęsiasi išilgai adatos (270);

pailgą konstrukciją (201), kurią kartu suformuoja adata (270) ir apvalkalas (280), kur pailga konstrukcija (201), apimanti proksimalinę dalį (230), tarpinę dalį (220) ir distalinę dalį (210), tęsiasi išilgai ašies, tarpinė dalis (220) tęsiasi išilgai ašies tarp proksimalinės dalies (230) ir distalinės dalies (210), apvalkalo konstrukcija (280) tęsiasi virš adatos išilgai proksimalinės dalies (230) ir tarpinės dalies (220), ir kur apvalkalo konstrukcijos (280) proksimalinė dalis (230) apima vieną arba daugiau angų į ištekėjimo iš talpyklos kanalą (140P1);

kur pailgos konstrukcijos (201) distalinė dalis (210) apima smaigalį (212), suformuotą įsiskverbimui į audinį, ir talpyklos (130) užtvarą (184), kai talpykla (130) yra implantuota į akį (10);

pirmąją priėmimo talpyklą (702), sujungtą su pailga konstrukcija (201) ir sukonstruotą taip, kad priimtų skystį per ištekėjimo kanalą (140P1);

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

antroji priėmimo talpykla (704) yra sujungta su pailga konstrukcija (201) ir yra sukonstruota skysčiui priimti per ištekėjimo kanalą (140P1);

vožtuvas (700) turi skystą sąsają su ištekėjimo kanalu (140P1),

kur skysčio įpurškimas per įpurškimo spindį išstumia skystį iš talpyklos (130) per vieną arba daugiau angų į ištekėjimo kanalą (140P1), ir

kur vožtuvas (700) skysčio srautą, išstumtą iš talpyklos (130), nukreipia į bent vieną pirmąją priėmimo talpyklą (702) ir antrąją priėmimo talpyklą (704).

2. Aparatas pagal 1 punktą, kuriame pirmoje konfigūracijoje vožtuvas skysta sąsaja sujungia vieną ar daugiau angų su pirmąja priėmimo talpykla (702) ir neleidžia vienai ar daugiau angų susijungti skysta sąsaja su antrąja priėmimo talpykla (704) taip, kad skystis, išstumtas iš talpyklos (130), teka tik į pirmąją priėmimo talpyklą (702), ir kur antroje konfigūracijoje vožtuvas skysta sąsaja sujungia vieną ar daugiau angų su antrąja priėmimo talpykla (704) ir neleidžia vienai ar daugiau angų susijungti skysta sąsaja su pirmąja talpykla (702) taip, kad skystis, išstumtas iš talpyklos (130), teka tik į antrąją priėmimo talpyklą (704).

3. Aparatas pagal 2 punktą, kuriame vožtuvas yra rankinis vožtuvas, kurį gali valdyti vartotojas tam, kad perjungtų tarp pirmosios bei antrosios konfigūracijų.

4. Aparatas pagal 2 punktą, kuriame vožtuvas automatiškai persijungia iš pirmosios konfigūracijos į antrąją konfigūraciją, kai pakankamas skysčio kiekis, išstumtas iš talpyklos (130), buvo patalpintas į pirmąją priėmimo talpyklą (702) 

5. Aparatas pagal 4 punktą, kuriame vožtuvas apima plūdrųjį vožtuvą, pirmojoje talpykloje (702) turintį judamą elementą tam, kad skysčio srautą, išstumtą iš talpyklos (130), nukreiptų į antrąją priėmimo talpyklą (704), kai pakankamas išstumto skysčio kiekis buvo patalpintas į pirmąją priėmimo talpyklą (702).

6. Aparatas pagal 5 punktą, kuriame plūdrusis vožtuvas apima plūdrųjį rutulį arba sklendę, sukonstruotą taip, kad kontaktuotų su atraminiu paviršiumi, sulaikančią tolesnį išstumto skysčio srautą per vieną ar daugiau angų į pirmąją priėmimo talpyklą (702).

7. Aparatas pagal 5 punktą, kuriame plūdrusis vožtuvas apima slankią žiedinę konstrukciją, sukonstruota taip, kad slinktų per vieną ar daugiau angų tam, kad sulaikytų tolesnį išstumto skysčio srautą į pirmąją priėmimo talpyklą (702).

8. Aparatas pagal 4 punktą, kuriame vožtuvas apima akytą struktūrą (256, 720) skysčio srautui nukreipti į antrąją priėmimo talpyklą (704), kai pakankamas išstumto skysčio kiekis buvo patalpintas į pirmąją priėmimo talpyklą (702).

9. Aparatas pagal 8 punktą, kuriame akyta struktūra (256, 720) pirmojoje konfigūracijoje yra iš esmės sausa ir turi pirmąjį pasipriešinimą srautui, ir kur akyta struktūra (256, 720) antrojoje konfigūracijoje yra šlapia ir turi antrąjį pasipriešinimą srautui, kur antrasis pasipriešinimas srautui yra iš esmės didesnis, palyginus su pirmuoju pasipriešinimu srautui taip, kad išstumto skysčio srautas į pirmąją priėmimo talpyklą (702) yra sulaikomas, kai akyta struktūra (256, 720) yra šlapia.

10. Aparatas pagal 1 punktą, kuriame apvalkalo struktūra (280) ir adata (270) apima iš esmės koncentrinę konfigūraciją, besitęsiančią išilgai ašies.
