1. Sintezės būdas optiškai gryno formulės (I) junginio:

[image: image1.emf]
enatioselektyvia fermentine hidrolize raceminio arba ne optiškai gryno, formulės (IV) nitrilo:

[image: image2.emf]
panaudojant Rhodococcus rhodochrous NCIMB 11216 nitrilazę, superekspresuotą kitame organizme, turinčiame kompetentinę biologinę sistemą,

organinio tirpiklio ir vandeninio tirpalo, turinčio pH nuo 5 iki 10, mišinyje,

esant formulės (IV) nitrilo koncentracijai nuo 1 iki 500 g litrui tirpiklio mišinio,

esant E/S santykiui nuo 1/1 iki 1/100,

esant nuo 25 iki 40 oC temperatūrai.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur organizmas, turintis kompetentinę biologinę sistemą, yra bakterijos, turinčios pertvarkytas plazmides.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur nitrilazę superekspresuojančios bakterijos yra naudojamos tiesiogiai, bakterinės suspensijos arba liofilizato formoje.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur organinis tirpikis yra parinktas iš dimetilsulfoksido, DMF, acetono, acetonitrilo, etanolio, izopropanolio, THF ir MTBE.

5. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur R konfigūracijos nitrilas, antrinis reakcijos produktas:

[image: image3.emf]
yra racemizuojamas veikiant baze, siekiant gauti raceminį formulės (IV) nitrilą, tam kad būtų pakartotinai panaudotas fermentiniame hidrolizės procese.
6. Sintezės būdas pagal 5 punktą, kur bazė yra DBU.
7. Sintezės būdas pagal 5 arba 6 punktą, kur racemizacijos pakopa yra vykdoma in situ.
8. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 5-7 punktų, kur formulės (I) rūgštis yra išskirta po vieno arba keleto fermentinės hidrolizės ciklų.

9. Sintezės būdas formulės (III) junginio:

[image: image4.emf]
pradedant nuo formulės (IV) nitrilo:

[image: image5.emf]
kuris yra hidrolizuojamas, siekiant gauti optiškai gryną formulės (I) rūgštį:

[image: image6.emf]
pagal bet kurį iš 1-8 punktų

kuri tuomet konvertuojama į optiškai gryną formulės (XI) amidą:

[image: image7.emf]
kurio redukcija duoda formulės (III) junginį.
10. Sintezės būdas pagal 9 punktą, kur formulės (XI) junginio redukcija, siekiant gauti formulės (III) junginį yra atliekama su BH3, NaBH4 arba LiAlH4.

11. Sintezės būdas pagal 9 arba 10 punktą, kur formulės (III) junginys vėliau yra arba sujungiamas su formulės (XII) junginiu:

[image: image8.emf]
kur X reiškia halogeno atomą,

arba nukreipiamas į redukcinio amininimo reakciją su formulės (XIII) junginiu, dalyvaujant redukuojančiam agentui:

[image: image9.emf]
kur R2 reiškia grupę, parinktą iš CHO ir CHR3R4,

kur R3 ir R4 kiekvienas reiškia linijinę arba šakotą (C1-C6)alkoksi grupę, kartu su juos nešančiu anglies atomu, sudaro 1,3-dioksano, 1,3-dioksolaną arba 1,3-dioksepano žiedą,
kad būtų gautas ivabradinas, kuris tuomet konvertuojamas į prisijungimo druską su farmaciniu požiūriu priimtina rūgštimi anhidrido arba hidrato formoje.
12. Sintezės būdas pagal 11 punktą, kur X yra jodo atomas.
13. Sintezės būdas pagal 11 punktą, kur formulės (III) junginys yra naudojamas redukcinio amininimo reakcijoje hidrochlorido formoje, kad būtų gautas ivabradinas hidrochlorido formoje.
14. Sintezės būdas arba pagal 11 arba pagal 13 punktą, kur redukcinio amininimo reakcija su formulės (XIII) junginiu yra vykdoma dalyvaujant paladžio ant anglies katalizuotu divandeniliu.
