1. Nalmefeno hidrochlorido išgavimo būdas iš vandeninės kompozicijos turinčios nalmefeno hidrochlorido ir naltreksono, kai minėtas būdas apima nalmefeno hidrochlorido izoliavimo iš vandeninės suspensijos, apimančios naltreksono bisulfito aduktą ir kietą nalmefeno hidrochloridą, žingsnį.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėta vandeninė kompozicija yra vandeninis tirpalas.

3. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 2 punktų, apimantis šiuos žingsnius:
(b) vandeninės kompozicijos koncentravimą;

(c) vandeninės kompozicijos maišymą su bisulfito druska arba su atitinkama druska, kuri generuoja bisulfito anijoną vandeninėje terpėje,

kur žingsniai (b) ir (c) gali būti atliekami vienu metu ir (arba) nuosekliai bet kokia tvarka,
(d) mišinio, gauto iš žingsnių (b) ir (c) aušinimą,

(e) kietos medžiagos atskyrimą nuo žingsnyje (d) gauto mišinio, siekiant gauti nalmefeno hidrochloridą.
4. Būdas pagal 3 punktą, kur žingsniai (b) ir (c) yra vykdomi vienu metu.

5. Būdas pagal 3 punktą, kur žingsniai (b) ir (c) yra vykdomi nuosekliai, pradedant (c) žingsniu, po kurio eina (b) žingsnis.
6. Būdas pagal 3 punktą, kur žingsniai (b) ir (c) yra vykdomi nuosekliai, pradedant (b) žingsniu, po kurio eina (c) žingsnis.

7. Būdas pagal bet kurį iš 3 - 6 punktų, apimantis pradinį (a) žingsnį, kuris yra atliekamas prieš (b) ir (c) žingsnius;

(a) vandeninės kompozicijos ekstrahavimas organiniame tirpiklyje, po kurio eina vandeninio sluoksnio atskyrimas,

kur vandeninė kompozicija iš žingsnių (b) arba (c), apima vandeninį sluoksnį, atskirtą (a) žingsnyje.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur organinis tirpiklis (a) žingsnyje yra dichlormetanas.

9. Būdas pagal bet kurį iš 3 - 8 punktų, kur koncentravimas (b) žingsnyje atliekamas distiliuojant vakuume.
10. Būdas pagal bet kurį iš 3 - 9 punktų, kur bisulfito druska (c) žingsnyje yra natrio bisulfitas.

11. Būdas pagal bet kurį iš 3 - 10 punktų, po kurio eina žingsnis;

(f) kietos medžiagos gautos (e) žingsnyje plovimas su vienu arba daugiau tinkamų organinių tirpiklių.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 11 punktų, kur minėta vandeninė kompozicija, turinti nalmefeno hidrochlorido ir naltreksono, apima pokristalizacinį tirpalą, gautą nalmefeno hidrochlorido dihidrato paruošimo proceso metu.

13. Procesas pagal bet kurį iš 1 - 11 punktų, kur minėta vandeninė kompozicija, turinti nalmefeno hidrochlorido ir naltreksonas, apima pokristalizacinį tirpalą, gautą nalmefeno hidrochlorido monohidrato paruošimo proceso metu.
14. Būdas, skirtas nalmefeno hidrochlorido dihidrato arba nalmefeno hidrochlorido monohidrato paruošimui, kur minėtas būdas apima nalmefeno hidrochlorido išgavimą būdu pagal bet kurį iš 1 - 13 punktų.

15. Junginys, vaizduojamas formule

[image: image1.emf]
