1. Savisriegis sraigtas (1), turintis sraigto strypą (2) su sraigto galu (4), o kitame sraigto strypo gale – sraigto galvutę (5) su jėgos veikimo vieta (7), per sraigto strypą (2) bei per sraigto galą (4) einantį sraigto sriegį (12), kur sraigto galas (4), žiūrint įsukimo kryptimi (Z), turi pirmąjį priekinį, į sraigto galą smailėjantį segmentą (4a) ir prie jo prijungtą antrąjį segmentą (4b), o žiūrint skerspjūvį – skerspjūvis yra daugiakampis, kurio apibrėžto gaubiančio apskritimo skersmuo (dh) yra didesnis už sraigto galo pirmojo segmento (4a) šerdies skersmenį (dk),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto galo pirmojo segmento (4a) skerspjūvis yra apvalios formos, o perėjimas nuo sraigto galo pirmojo segmento (4a) prie antrojo segmento (4b), mažų mažiausiai išilginėje vidurinėje ašyje (X-X) skersmens didėjimo prasme nukreiptas spinduliu, suformuotas gaubiančio apskritimo (14) kampiniame skerspjūvyje esančių kampų (15), užsibaigiančių priekine briauna antrojo galo segmente (4b) skerspjūvis yra kampuotos formos, taip pat tuo, kad suformuotas nenutrūkstamas ištisinis sraigto sriegis (12) per sraigto galo (4) pirmąjį ir antrąjį segmentus (4a, 4b).

2. Savisriegis sraigtas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto galo antrojo segmento (4b) gaubiančiojo apskritimo (14) skersmuo (dh) yra didesnis arba toks pat kaip maksimalus šerdies skersmuo (ds) dažniausiai apvalios formos sraigto strypo (2) skerspjūvyje.

3. Savisriegis sraigtas pagal 1 arba 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto galo (4) antrojo segmento (4b) gaubiančio apskritimo skersmuo (dh) yra nekintantis per visą ašinį ilgį.

4. Savisriegis sraigtas pagal 1 arba 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perėjime iš galo pirmojo segmento (4a) į antrąjį segmentą (4b) sraigto galo (4) antrasis segmentas (4b) turi gaubiančio apskritimo skersmenį (dh1), kuris yra mažesnis už gaubiančiojo apskritimo skersmenį (dh2) , kuriame sraigto strypui (2) atgręžtas antrojo segmento (4b) galas.

5. Savisriegis sraigtas pagal 1 - 4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto galo pirmasis segmentas (4a) yra kūgio formos su kūgio kampu (α) , suformuotu nuo 10° iki 40°, ypač 20°.

6. Savisriegis sraigtas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kūgio formos galo segmento (4a) skersmuo (dk) prie pagrindo perėjime tarp pirmojo ir antrojo segmento (4a, 4b) yra mažesnis už maksimalų sraigto strypo (2) šerdies skersmenį (ds).

7. Savisriegis sraigtas pagal 1 – 6 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto sriegio (12) sraigto galo antrojo segmento (4b) ir strypo segmento (2) zonoje išorinis diametras (dg) yra didesnis už maksimalų gaubiančio apskritimo diametrą (dh) daugiakampio sraigto galo segmento (4b) zonoje.

8. Savisriegis sraigtas pagal 1 – 7 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galo pirmojo segmento (4a) dalies ilgis sudaro 0,8 iki 2,0 kartų sraigto sriegio (12) maksimalaus žingsnio (S), kur dažniausiai sraigto žingsnis (S) sudaro 40 % iki 70 % maksimalaus sraigto skersmens (dg) esant viengubam sriegiui.

9. Savisriegis sraigtas pagal 1 – 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriegio išorinis skersmuo (dg) pirmajame sriegio segmente (4a) nuo sraigto gale 0 pakyla iki maksimalaus sriegio skersmens (dg) antrajame sraigto galo segmente (4b).

10. Savisriegis sraigtas pagal 1 – 9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiakampio sraigto galo segmento (4b) daugiakampiame skerspjūvyje yra trys, dažniausiai keturi kampai (15), kurie yra ant sraigto galo segmento (4b) gaubiančiojo apskritimo (14).

11. Savisriegis sraigtas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keturi kampai (15) pjauna ant dviejų vidurinių išilginių ašių (X-X) kampinio skerspjūvio ortogonaliai pjaunančių tiesių (g1, g2) ir atitinkamai nuo išilginės (X-X) ašies turi vienodą atstumą (b).

12. Savisriegis sraigtas pagal 10 arba 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto galo kampuoto segmento (4b) kampuoto skerspjūvio keturi kampai (15) yra išdėstyti išilgine kryptimi vienas už kito ant lygiagrečiai vidurinei išilginei ašiai (X-X) einančių tiesių taip, kad suformuojami tiesių linijų šerdies kraštai (18).

13. Savisriegis sraigtas pagal 11 arba 12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampuoto pjūvio kampai (15) sujungti šerdies plokštėmis (22), kurios yra tokios įgaubtos formos, kad sudaromas daugiakampis pjūvis, kuris per kampus (15) einančių ortogonalių tiesių (g1, g2) atžvilgiu suformuotas kaip simetriškai atverčiamas.

14. Savisriegis sraigtas pagal 11 arba 12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šerdies plokšmės (22), sujungiančios kampuotojo skerspjūvio kampus (15), yra taip asimetrinės per kampus (15) einančių ortogonalių tiesių (g1, g2) atžvilgiu, kad išrastojo sraigto (1) įsukimo kryptimi (D) arba išsukimo kryptimi (D) pasiekiamas padidintas pjovimo, atitinkamai frezavimo efektas.

15. Savisriegis sraigtas pagal 1-14 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriegis (12) turi išorinį sriegio kraštą, kuris, žiūrint vidurinės išilginės ašies (X-X) kryptimi yra spiralės formos ir sraigto strypo (2) dalyje eina nekintančiu spinduliu, o virš sraigto galo (4) zonos – spirališkai su nuolat mažėjančiu spinduliu.