1. Tabletės, apimančios junginį 1, nepertraukiamas gamybos procesas, apimantis žingsnius:

a) junginio 1, užpildo ir dezintegranto sumaišymą maišytuve, kad susidarytų mišinys;

b) granuliavimo tirpalo paruošimą su vandeniu, rišikliu ir paviršiaus aktyvia medžiaga;

c) a) žingsnio mišinio padavimą į nepertraukiamo veikimo sraigtinį granuliatorių, pridedant b) žingsnio granuliavimo tirpalą, kad būtų gaunamos granulės;

d) išdžiovinimą c) žingsnio granulių ir jų sumalimą;

e) sumaišymą d) žingsnio sumaltų granulių su užpildu, dezintegrantu ir riebikliu, kad susidarytų mišinys; ir

f) suspaudimą e) žingsnio mišinio į tabletę;

kur junginys 1 yra 3-(6-(1-(2,2-difluorbenzo[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksamido)-3-metilpiridin-2-il)benzenkarboksirūgštis.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur būdas papildomai apima f) žingsnio tabletės padengimo žingsnį.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur tabletė yra padengta plėvele arba dažikliu.

4. Būdas pagal 1, 2 arba 3 punktą, kur junginys 1 (3-(6-(1-(2,2-difluorbenzo[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksamido)-3-metilpiridin-2-il)benzenkarboksirūgštis) yra I formos, kur I forma yra charakterizuojama viena arba daugiau smailių ties 15,2 - 15,6 laipsniais, 16,1 - 16,5 laipsniais ir 14,3 - 14,7 laipsniais Rentgeno spindulių miltelinėje difrakcijoje, gautoje panaudojant Cu K alfa spinduliuotę.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, kur tabletė papildomai apima N-(5-hidroksi-2,4-ditret-butil-fenil)-4-okso-1H-chinolin-3-karboksamidą.