1. Įrenginys, skirtas mineralų, pigmentų ir/arba užpildų valymui, ir/arba nusodintų šarminių žemių karbonatų paruošimui, ir/arba vandens mineralizacijai, kai įrenginys, apima skysčiais susisiekiančius

a) bent vieną maišymo elementą su bent dvejais įvadais ir bent viena išėjimo anga,

b) bent vieną dalijimo elementą, apimantį dalijimo priemones, ir

c) bent vieną membraninio filtravimo elementą su bent viena įėjimo ir bent viena išėjimo anga,

kur bent viena išėjimo anga iš bent vieno maišymo elemento yra prijungta prie bent vienos, bent vieno membraninio filtravimo elemento, įėjimo angos, ir bent viena membraninio filtravimo elemento išėjimo anga yra prijungta prie bent vienos, bent vieno maišymo elemento, įėjimo angos.

2. Įrenginys pagal 1 punktą, kur bent vienas maišymo elementas apima maišymo prietaisą.

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą, kur bent vienas maišymo elementas apima šildymo prietaisą, gebantį kaitinti bent vieno maišymo elemento turinį iki 5°C - 90°C temperatūros, ir, pageidautina, tarp 20°C ir 50°C temperatūros.

4. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas dalijimo elementas yra bent vienas malimo prietaisas ir/arba bent vienas smulkinimo prietaisas, ir, pageidautina, yra bent vienas malimo prietaisas.
5. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas dalijimo elementas yra bent vienas vertikalus malimo prietaisas ir/arba bent vienas vertikalus smulkinimo prietaisas, arba bent vienas horizontalus malimo prietaisas, ir/arba bent vienas horizontalus smulkinimo prietaisas.

6. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas dalijimo elementas yra kūgio formos žiedinis tarpinis rutulinis malūnėlis.

7. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas dalijimo elementas apima dalijimo
priemones, kurių vidutinis dalelių skersmuo d50 yra nuo 0,01 mm iki 100 mm, pageidautina, nuo 0,1 mm iki 75 mm, o labiau pageidautina, nuo 0,5 mm iki 5 mm.

8. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas dalijimo elementas apima judančius rutuliukus, kaip dalijimo priemones, pagamintus iš medžiagos, parinktos iš grupės, susidedančios iš kvarcinio smėlio, stiklo, porceliano, cirkonio oksido, cirkonio silikato ir jų mišinių, pasirinktinai, apimančius nedidelius kiekius kitų mineralinių medžiagų.

9. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dalijimo priemonės iš bent vieno dalijimo elemento yra pagamintos iš mineralinių, pigmentinių ir/arba užpildų medžiagų, pageidautina, kai dalijimo priemonės ir mineralai, pigmentai, ir/arba užpildai, kuriuos reikia gryninti ir/arba paruošti yra iš tos pačios medžiagos.

10. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas membraninio filtravimo elementas yra kryžminės tėkmės membraninio filtravimo prietaisas, ir, pageidautina, yra kryžminės tėkmės membraninio mikrofiltravimo prietaisas, ir/arba kryžminės tėkmės membraninio ultrafiltravimo prietaisas.

11. Įrenginys pagal 10 punktą, kur kryžminės tėkmės membraninio filtravimo prietaisas, apima bent vieną vamzdelinio filtro membraną, kurios vidinis vamzdelio skersmuo yra nuo 0,01 mm iki 25 mm, pageidautina, nuo 0,1 mm iki 10 mm.

12. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas membraninio filtravimo elementas apima bent vieną membraną, kurios porų dydis yra tarp 0,01 µm ir 10 µm, pageidautina, tarp 0,05 µm ir 5 µm, ir labiausiai pageidautina, tarp 0,1 µm ir 2 µm.

13. Įrenginys pagal 12 punktą, kur membranos medžiaga yra parinkta iš grupės, apimančios šlakinę medžiagą, akytą porcelianą, sintetinius polimerus, pavyzdžiui, polietileną, polipropileną arba Tefloną®, ir jų mišinius.

14. Įrenginys pagal bet kurį iš 10 - 13 punktų, kur tėkmės per bent vieną membraną greitis, kryžminės tėkmės membraninio filtravimo prietaise, yra tarp 0,1 m/s ir 10 m/s, pageidautina, tarp 0,5 m/s ir 5 m/s, ir labiausiai pageidautina, tarp 1 m/s ir 4 m/s, ir/arba slėgis ties kryžminės tėkmės membraninio filtravimo prietaiso įėjimo anga yra tarp 0 barų ir 30 barų, pageidautina, tarp 0,2 baro ir 10 barų, ir labiausiai pageidautina, tarp 0,5 ir 5 barų.

15. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įrenginys apima bent tris išėjimo angas, pageidautina, kai bent keturias išėjimo angas, ir labiau pageidautina, bent penkias išėjimo angas, ir/arba įrenginys apima bent keturias įėjimo angas, pageidautina, kai bent penkias įėjimo angas, ir labiau pageidautina, bent šešias įėjimo angas.
16. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas maišymo elementas apima bent dvi išėjimo angas ir/arba bent tris įėjimo angas, pageidautina, bent keturias įėjimo angas.

17. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įrenginys apima bent vieną dujų įėjimo angą, pageidautina, CO2 įėjimo angą.

18. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas maišymo įrenginys apima bent dvi įėjimo angas, kurios yra skysčių įvadai, pageidautina, bent trys skysčių įvadai, ir labiau pageidautina, bent keturi skysčių įvadai.

19. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įrenginys apima bent vieną valdymo elementą reguliuojantį bent vieno maišymo elemento pripildymo lygį, siurblio greitį, pH, laidumą, kalcio jonų koncentraciją (pvz., jonams jautriu elektrodu) ir/arba temperatūrą.

20. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įrenginys apima bent vieną siurblį, kuris yra tarp bent vieno maišymo elemento ir bent vieno membraninio filtravimo elemento.
21. Įrenginys pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur bent viena išėjimo anga, iš bent vieno maišymo elemento, yra prijungta prie bent vienos įėjimo angos, iš bent vieno dalijimo elemento, ir bent viena išėjimo anga, iš bent vieno dalijimo elemento, yra prijungta prie bent vienos įėjimo angos, iš bent vieno maišymo elemento.

22. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įrenginys papildomai apima bent vieną siurblį, kuris yra tarp bent vieno maišymo elemento ir bent vieno dalijimo elemento.

23. Įrenginys pagal bet kurį iš 20 - 22 punktų, kur bent vieno siurblio siurbimo pajėgumas (m3/h nuo sumos) tiekiant medžiagas į bent vieną membraninio filtravimo elementą yra nuo 0,01 iki 100 kartų didesnis už bent vieno maišymo elemento tūrį, ir/arba bent vieno siurblio, kuris tiekia medžiagą į bent vieną dalijimo elementą, pumpavimo pajėgumo (m3/h nuo sumos) santykis su bent vieno siurblio (m3/h nuo sumos), tiekiančio medžiagą bent membraniniam filtravimo elementui, siurbimo pajėgumu, yra tarp 1:1 ir 1:1000, ir pageidautina, tarp 1:5 ir 1:250.

24. Įrenginys pagal bet kurį iš 1 - 20 punktų, kur bent vienas dalijimo elementas yra integruotas į bent vieną maišymo įrenginį.

25. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent viena įėjimo anga yra dujų įvadas, kuris yra tarp bent vieno maišymo elemento ir bent vieno dalijimo elemento, pageidautina, tarp bent vieno dalijimo elemento tiekimo siurblio ir bent vieno dalijimo elemento, ir labiausiai pageidautina, ties dalijimo elemento įėjimo anga.

26. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent viena įėjimo anga yra dujų įvadas, kuris yra čiurkšlinis purkštuvas, kuris yra tarp bent vieno maišymo elemento ir bent vieno dalijimo elemento, ir, pageidautina, yra tarp bent vieno maišymo elemento išėjimo angos ir bent vieno dalijimo elemento įėjimo angos.

27. Įrenginys pagal 24 punktą, kur bent viena įėjimo anga yra dujų įvadas, kuris yra bent vieno maišymo elemento, maišymo prietaiso, tuščiavidurės ašies viršuje.

28. Įrenginio pagal bet kurį iš 1 - 27 punktų, panaudojimas mineralų, pigmentų ir/arba užpildų gryninimui, ir/arba vandens mineralizacijai.

29. Įrenginio pagal bet kurį iš 1 iki 27 punktų, panaudojimas nusodinto šarminių žemių karbonato paruošimui.
