1. 1-[6-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1H-pirazol-5-olio (I-enolio formos) arba 2-[6-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ono (I-keto formos) gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) pirmoje stadijoje 1,2,3-triazolą (III) veikia metilo bromacetatu (IV-Me-Br) arba etilo bromacetatu (IV-Et-Br) esant etildiizopropilaminui kaip bazei tirpiklyje temperatūros intervale nuo 20 iki 80°C, siekiant gauti metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Me) ir metil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Me) junginius arba etil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Et) ir etil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Et) junginius;

b) antroje stadijoje metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Me) ir metil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Me) junginius arba etil-1H-1,2,3-triazol-1-il-acetato (V-Et) ir etil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Et) junginius, kurių vieno su kitu santykis yra bent 6:1, veikia dimetilformamido dimetilo acetaliu (XIX-Me) arba dimetilformamido dietilo acetaliu (XIX-Et) inertiniame tirpiklyje ir po to kristalizuoja, tirpalą vėsinant arba nudestiliuojant tirpiklį, ir prideda antro tirpiklio, siekiant gauti metilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Me) arba etilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Et); ir

c) trečioje stadijoje metilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Me) arba etilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Et) veikia 4-(6-hidrazinopirimidin-4-il)morfolinu (XI) esant trifluoracto rūgščiai inertiniame tirpiklyje ir po to junginį formulės (I) išskiria.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 1-[6-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1H-pirazol-5-olio (I-enolio formos) arba 2-[6-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ono (I-keto formos) gavimui metilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Me) arba etilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Et) veikia 4-(6-hidrazinopirimidin-4-il)morfolinu (XI) esant trifluoracto rūgščiai inertiniame tirpiklyje, toliau prideda trietilamino ir po to junginį formulės (I) išskiria.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos mišinį, įdėjus trietilamino, laiko temperatūroje nuo 20 iki 90 °C.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauto junginio formulės (I) neapdorotą produktą grynina naudojant vandenį ir rūgštį prie pH nuo 4 iki 5,5.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tokiu būdu gautą junginį formhidroksido šarmo tirpalu arba natrio metoksidu arba natrio etoksidu arba natrio druska, siekiant gauti natrio 1-[6-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1H-pirazol-5-oliatą (II).

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur 4-(6-hidrazinopirimidin-4-il)morfoliną (XI) gauna pirmoje stadijoje 4,6-dichlorpirimidiną (VIII) pirmiausia veikiant hidrazinhidratu (XIIhidratu) tirpiklyje, nebūtinai, esant pagalbinei bazei, ir susidariusį reakcijos mišinį kaitina, neišskiriant gauto 4-chlor-6-hidrazinopirimidino (XV) antroje stadijoje po morfolino (IX) ir papildomos pagalbinės bazės pridėjimo, ir po to atskiria junginį formulės (XI) po kristalizacijos.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakciją vykdo naudojant trietilaminą arba etildiizopropilaminą kaip pagalbinę bazę.

8. Būdas pagal bet kurį iš 6 arba 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakciją vykdo naudojant natrio hidrogenkarbonatą, kalio hidrokarbonatą, natrio hidroksidą arba kalio hidroksidą kaip papildomą pagalbinę bazę.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur metilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Me) arba etilo (2E/Z)-3-(dimetilamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)akrilatą (VII-Et) gauna metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Me) ir metil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Me) junginius arba etil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Et) ir etil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Et) junginius, kurių vieno su kitu santykis yra 6:1, veikiant dimetilformamido dimetilo acetaliu (XIX-Me) arba dimetilformamido dietilo acetaliu (XIX-Et) inertiniame tirpiklyje, ir po to produktą kristalizuoja, tirpalą vėsinant arba nudestiliuojant tirpiklį, ir prideda antro tirpiklio.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Me) ir metil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Me) junginius arba etil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (V-Et) ir etil-2H-1,2,3-triazol-1-ilo acetato (VI-Et) junginius gauna 1,2,3-triazolą (III) veikiant metilo bromacetatu (IV-Me-Br) arba etilo bromacetatu (IV-Et-Br), esant etildiizopropilaminui kaip bazei tirpiklyje temperatūros intervale nuo 20 iki 80 °C.