
1. Aerozolį generuojanti sistema (100), kurią sudaro:
talpykla (113), skirta aerozolį formuojančiam substratui laikyti;
aerozolį generuojantis elementas (119), skirtas aerozoliui iš aerozolį formuojančio substrato generuoti;
valdymo grandynas (109), sujungtas su talpykla arba aerozolį generuojančiu elementu; ir
pažeidžiantysis mechanizmas (201), skirtas talpyklos aerozolį generuojančioje sistemoje funkcionavimui sustabdyti, reaguojant į iš valdymo grandyno gautą deaktyvavimo signalą, kurioje pažeidžiantysis mechanizmas yra komponentas, sukonfigūruotas taip, kad deaktyvavimo signalu būtų perjungtas ar pažeistas, kad talpykla taptų visam laikui nebeeksploatuojama.
2. Aerozolį generuojanti sistema pagal 1 apibrėžties punktą, kurią taip pat sudaro pagrindinis korpusas, kurioje talpykla yra suvartojamoji kapsulė, sujungta su pagrindiniu korpusu.
3. Aerozolį generuojanti sistema pagal 2 apibrėžties punktą, kurioje valdymo grandynas yra išdėstytas aerozolį generuojančios sistemos pagrindiniame korpuse.
4. Aerozolį generuojanti sistema pagal 1, 2 arba 3 apibrėžties punktą, kurioje valdymo grandynas yra sukonfigūruotas taip, kad nustatytų arba įvertintų, kada aerozolį formuojančio substrato kiekis talpykloje yra žemiau nustatytos slenkstinės ribos, ir paskleistų deaktyvavimo signalą, aerozolį formuojančio substrato talpykloje kiekiui pasiekus žemesnę nei nustatytą slenkstinę ribą.
5. Aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų, kurioje yra lydusis saugiklis.
6. Aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų, kurioje yra elektrinis jungiklis arba skaitmeninė informacija, sąveikaujanti su valdymo grandynu ir nurodanti talpyklos aktyvuotą / deaktyvuotą būseną.
7. Aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų, kurioje valdymo grandynas yra sukonfigūruotas deaktyvavimo signalui paskleisti, valdymo grandynui nustačius sutrikimą aerozolį generuojančioje sistemoje.
8. Aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų, kurioje aerozolį generuojantis elementas, skirtas aerozoliui iš aerozolį formuojančio substrato generuoti, yra šildytuvas, kuris pakaitina substratą.
9. Aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų, kurioje aerozolį generuojanti sistema yra elektroninė rūkymo sistema.
10. Aerozolį generuojančioje sistemoje naudojama kapsulė (113), susidedanti iš aerozolį formuojančio substrato (115); ir
pažeidžiančiojo mechanizmo, skirto kapsulės aerozolį generuojančioje sistemoje funkcionavimui sustabdyti, o pažeidžiantysis mechanizmas yra aktyvuojamas iš valdymo grandyno gautu signalu, pažeidžiantysis mechanizmas yra komponentas, sukonfigūruotas taip, kad deaktyvavimo signalu būtų perjungtas ar pažeistas, kad kapsulė taptų visam laikui nebeeksploatuojama.
11. Kapsulė pagal 10 apibrėžties punktą, kuriame pažeidžiantysis mechanizmas yra elektros komponentas, kuris yra perjungiamas arba pažeidžiamas signalu.
12. Aerozolio generavimo sistemoje naudojamas būdas, susidedantis iš aerozolį formuojančiam substratui laikyti skirtos talpyklos, iš aerozolį generuojančio elemento, skirto aerozoliui iš aerozolį formuojančio substrato generuoti, valdymo grandyno, sujungto su talpykla ir su ja susieto pažeidžiančiojo mechanizmo, sukonfigūruoto talpyklos, esančios aerozolį generuojančioje sistemoje, funkcionavimui sustabdyti, reaguojant į iš valdymo grandyno gautą deaktyvavimo signalą, kuriame pažeidžiantysis mechanizmas yra komponentas, sukonfigūruotas taip, kad deaktyvavimo signalu būtų perjungtas ar pažeistas, šį būdą sudaro:
deaktyvavimo signalo siuntimas iš valdymo grandyno į pažeidžiantįjį mechanizmą, kuriam suveikus, talpykla taptų visam laikui nebeeksploatuojama.
