1. Šildymo konstrukcija aerozolio formavimo substratui šildyti, apimanti:

šildytuvą (14), apimantį elektriškai varžinį kaitinimo elementą (82) ir šildytuvo substratą (80); ir

šildytuvo tvirtinimo detalę (26), sujungtą su šildytuvu (14);

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šildymo elementas apima pirmąją dalį (84) ir antrąją dalį (86), suformuotas taip, kad kai elektros srovė prateka per šildymo elementą, pirmoji dalis yra šildoma iki aukštesnės temperatūros negu antroji dalis, kurioje kaitinimo elemento pirmoji dalis (84) yra patalpinta šildytuvo substrato šildymo plote (91) ir šildymo elemento antroji dalis yra patalpinta šildytuvo substrato laikymo plote (93); ir kurioje šildytuvo tvirtinimo detalė (26) yra fiksuota prie šildytuvo substrato laikymo ploto (93).

2. Šildymo konstrukcija pagal 1 punktą, kurioje šildytuvo tvirtinimo detalė (26) apima polimerinę medžiagą.

3. Šildymo konstrukcija pagal 1 arba 2 punktą, kurioje kaitinimo elemento pirmoji dalis (84) yra suformuota iš pirmosios medžiagos ir šildymo elemento antroji dalis (86) yra suformuota iš antrosios medžiagos, kurioje pirmoji medžiaga turi didesnį elektros varžos koeficientą, negu antroji medžiaga.

4. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje šildymo elemento antroji dalis (86) apima dvi sekcijas, kiekviena iš dviejų sekcijų yra atskirai prijungta prie kaitinimo elemento pirmosios dalies (84) tam, kad apibrėžtų elektros srovės kelią iš antrosios dalies vienos sekcijos į antrosios dalies kitos sekcijos pirmąją dalį.

5. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje šildymo elementas apima trečiąją dalį (88), suformuotą elektros ryšiui į maitinimo šaltinį (16), kurioje trečioji dalis yra patalpinta priešingoje šildytuvo tvirtinimo detalės (26) pusėje prie kaitinimo elemento pirmosios dalies.

6. Šildymo konstrukcija pagal 4 punktą, kurioje trečioji dalis (88) yra suformuota iš medžiagos, besiskiriančios nuo pirmosios ir antrosios dalių.

7. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje kaitinimo elemento pirmoji dalis (84) yra per tarpą nuo šildytuvo tvirtinimo detalės (26).

8. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje prie normalių veikimo sąlygų, kai kaitinimo elemento pirmoji dalis (84) turi temperatūrą tarp 300 ir 550 laipsnių pagal Celsijų, kontaktiniuose taškuose su šildytuvo tvirtinimo detale (26) antroji dalis (86) yra mažesnės nei 200 laipsnių pagal Celsijų temperatūros.

9. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje pirmoji dalis (84) turi didesnį temperatūrinį varžos koeficientą nei antroji dalis (86).

10. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje jeigu pirmosios dalies maksimali temperatūra yra T1, aplinkos temperatūra yra T0, ir šildymo elemento antrosios dalies temperatūra kontakte su šildytuvo tvirtinimo detale yra T2, tuomet:

(T1-T0)/(T2-T0)>2

11. Šildymo konstrukcija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje šildytuvo substratas (80) apima plokščią paviršių, ant kurio yra patalpintas kaitinimo elementas (82) ir kūgiškas galas suformuotas taip, kad leistų įsiterpimą į aerozolio formavimo substratą.

12. Aerozolį generuojantis įrenginys, apimantis: korpusą (10); šildymo konstrukciją pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildytuvo tvirtinimo detalė (26) yra sujungta su korpusu (10); elektrinį maitinimo šaltinį (16), sujungtą su kaitinimo elementu (82); ir valdymo elementą (18), sukonstruotą valdyti galią iš maitinimo šaltinio į kaitinimo elementą.

13. Aerozolį generuojantis įrenginys pagal 12 punktą, kuriame korpusas (10) apibrėžia ertmę, apsupančią kaitinimo elemento pirmąją dalį (84), ertmė suformuota priimti aerozolio formavimo produktą (12), turintį aerozolio formavimo substratą.

14. Aerozolį generuojantis įrenginys pagal 12 arba 13 punktą, kur įrenginys yra rankinis rūkymo įrenginys.

15. Būdas šildymo konstrukcijai gaminti, apimantis:

šildymo substrato (80) pateikimą;

vieno arba daugiau elektriškai varžinio kaitinimo elemento (82) nusodinimą ant substrato,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas kaitinimo elementas apima pirmąją dalį (84) ir antrąją dalį (86), suformuotas taip, kad, kai elektros srovė yra pratekanti per šildymo elementą, pirmoji dalis yra šildoma iki aukštesnės temperatūros negu antroji dalis, kaip elektros srovės rezultatas, kuriame kaitinimo elemento pirmoji dalis yra nusodinta šildytuvo substrato šildymo plote (91) ir šildymo elemento antroji dalis yra nusodinta šildytuvo substrato laikymo plote (93); ir

šildytuvo tvirtinimo detalės (26) liejimą prie šildytuvo substrato laikymo ploto (93).