1. Kieta vaisto forma, kurioje yra citizino ir pagalbinių medžiagų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad joje yra nuo 0,1% iki 5% mikronizuoto citizino, kur visų molekulių skersmuo yra mažesnis kaip 10 μm, kukurūzų krakmolas yra kiekiu nuo 40% iki 60%, kur 99,9% dalelių dydis yra nuo 5 μm iki 25 μm, mikrokristalinės celiuliozės kiekis nuo 40% iki 60%, kai 99% dalelių dydis yra mažesnis nei 38 μm, ir kur aktyvaus ingrediento ir pagalbinių medžiagų masės santykis yra nuo 1:19 iki 1:999, ir yra kietos kapsulės pavidalu.

2. Kieta vaisto forma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje yra 0,4% koloidinio silicio dioksido, taip pat magnio stearato, o kapsulėje yra želatinos, titano dioksido ir indigotino.

3. Kietos kapsulės, turinčios citizino, gavimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima:

a) mikronizuoto citizino sumaišymą su mikrokristalinės celiuliozės, reikalingos visam procesui, dalimi, geriausia nuo 0,70% iki 0,90%,

b) suformuoto mišinio, a) žingsnio metu, sumaišymą su likusia mikrokristalinės celiuliozės, reikalingos visam procesui, dalimi, geriausia nuo 12% iki 16%,

c) mišinio, gauto b) žingsnyje, sumaišymą su likusiu mikrokristalinės celiuliozės kiekiu, reikalingu visam procesui, taip pat su likusiomis pagalbinėmis medžiagomis iki homogeniškumo;

d) kapsuliavimą.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad a) žingsnyje 0,79%, o b) - 14,4% mikronizuotos mikrokristalinės celiuliozės sumaišoma.