1. Atstatymo agregatas, kurį sudaro pirmasis konteineris ir antrasis konteineris, agregatas tinkamas atstatyti gydymą vaistais, esančiais pirmajame konteineryje, su skiedikliu, esančiu antrajame konteineryje, pirmajame konteineryje yra pirmoji anga, užsandarinta pirmuoju pralaidžiu sandarinimo dangteliu, pirmajame konteineryje yra antroji anga su antru pralaidžiu sandarinimo dangteliu, toliau agregatą sudaro:

(a) korpusas (12, 20, 30), suformuojantis koridorių (11), bent dalis pirmojo konteinerio (70), esanti koridoriuje (11), kilnojamas korpusas išlaiko pirmąjį konteinerį ties pirma ramybės padėtimi, bent dalis antrojo konteinerio, esanti koridoriuje (11), pirmasis ir antrasis konteineriai (70, 80) išdėstyti taip, kad pirmojo konteinerio pirmoji anga būtų priešais antrojo konteinerio antrąją angą;

(b) perdavimo komplekto agregatas (40), pritvirtintas prie korpuso (12) ir esantis tarp pirmojo konteinerio (70) bei antrojo konteinerio (80), perdavimo komplekto agregatą (40) sudaro pirmasis smaigas (52), kuris tęsiasi iki pirmojo pralaidaus sandarinimo dangtelio, ir antrasis smaigas (62), kuris tęsiasi iki antrojo pralaidaus sandarinimo dangtelio, agregatas suformuoja skysčių kelią (42), besitęsiantį bent iki dalies pirmojo smaigo ir dalies antrojo smaigo, pirmasis smaigas neprasiskverbia pro pirmąjį sandarinimo dangtelį, kai pirmasis konteineris yra ties pirmąja ramybės padėtimi, ir

(c) paleidimo mechanizmas (100), sukonfigūruotas taip, kad sužadintų antrąjį konteinerį, turintis keletą rodyklių (102, 104, 106), besitęsiančių keliu (11), kad pasileisdamos sužadintų korpusą ir išlaikytų antrąjį konteinerį ties antrąja ramybės padėtimi, o į antrąjį tarpiklį neprasiskverbtų antrasis smaigas, rodyklės sukonfigūruotos taip, kad jas sužadintų pirmasis konteineris, judėdamas pro pirmąją aktyvuotą padėtį bent su dalimi pirmojo smaigo, prasiskverbiančio pro pirmąjį sandarinimo dangtelį, kad sudarytų skysčių ryšį tarp pirmojo konteinerio vidaus ir srauto kelio, sužadinant pirmąjį konteinerį ir rodykles, rodyklės išlaisvinamos nuo korpuso tiek, kad antrasis konteineris galėtų judėti pirmojo konteinerio link, prie antrosios aktyvuotos padėties, kad bent dalis antrojo smaigo prasiskverbtų pro antrąjį sandarinimo dangtelį, kad būtų sudarytas skysčio ryšys su srauto keliu.

2. Agregatas pagal 1 punktą, kuriame perdavimo komplekto agregatas (40) suformuoja priėjimo kelią (400), o išorinė perdavimo agregato dalis tęsiasi iki korpuso, suformuodama išleidimo angą (66), kurią gali pasiekti naudotojas, priėjimo kelias leidžia skystį perduoti tarp išleidimo angos ir antrojo smaigo dalies.

3. Agregatas pagal 2 punktą, kuriame priėjimo kelias (400) suformuojamas, kad skystis būtų perduodamas tarp antrojo konteinerio vidaus ir išleidimo angos (66), kai antrasis konteineris yra ties aktyvuota padėtimi.

4. Agregatas pagal 2 ir 3 punktus, kuriame į išleidimo angą (66) įeina filtras (402), sukonfigūruotas taip, kad neišleistų nemaišytų kietų dalelių (83).

5. Agregatas pagal bet kurį iš 2 – 4 punktus, į kurio priėjimo kelią (400) įeina patikrinimo vožtuvas.

6. Agregatas pagal 5 punktą, kuriame patikrinimo vožtuvas apsaugo nuo netinkamo agregato naudojimo, neleisdamas orui ar skysčiui patekti į priėjimo kelią (400).

7. Agregatas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame į pirmąjį konteinerį (70) įeina žiedas, juosiantis angą, paleidimo mechanizmo rodyklės (100), sukonfigūruotos taip, kad sužadintų žiedą, kai antrasis konteineris yra ties antrąja sužadinta padėtimi, kad pirmasis konteineris negrįžtų atgal prie pirmosios ramybės padėties.

8. Agregatas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame korpuso (12, 20, 30) konfigūracija išlieka statiška, kai pirmasis konteineris (70) juda nuo pirmosios ramybės padėties prie pirmosios aktyvuotos padėties, o antrasis konteineris (80) juda nuo antrosios ramybės padėties prie antrosios aktyvuotos padėties.