1. Rūkymo gaminys (100), turintis kandiklio galą ir distalinį galą, rūkymo gaminys, apimantis:

degų anglinį šilumos šaltinį (102), esantį distaliniame gale;

aerozolio formavimo substratą (104) greta šilumos šaltinio; ir

gaubtą (114), sukonstruotą bent iš dalies dengiantį šilumos šaltinį ir pritvirtintą prie susilpnintos linijos (120) distaliniame gale, kuriame gaubtas apima cilindrinį medžiagos kamštį (116), apribotą įvyniokliu (112), ir kuriame gaubtas yra nuimamas tam, kad atidengtų šilumos šaltinį prieš tai, kai bus naudojamas rūkymo gaminys.

2. Rūkymo gaminys (100) pagal 1 punktą, kuriame įvynioklis (112) dar apriboja bent dalį rūkymo gaminio, ir kuriame susilpninta linija (120) yra numatyta minėtame įvynioklyje.

3. Rūkymo gaminys (100) pagal 2 punktą, kuriame įvynioklis (112) yra pritvirtintas prie gaubto (114) ir dar bent dalies rūkymo gaminio, nutolinto nuo susilpnintos linijos (120).

4. Rūkymo gaminys (100) pagal 1, 2 arba 3 punktą, kuriame gaubtas (114) yra suspaustinas išilgai bent rūkymo gaminio skersinės ašies.

5. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame susilpninta linija (120) apima daugybę perforacijų, kurios apriboja rūkymo gaminį.

6. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame gaubtas (114) apima sausiklį.

7. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame gaubtas (114) yra iš esmės tokio paties diametro, kaip ir šilumos šaltinis (102).

8. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą dar apima pailgintą segmentą (106) kryptimi žemyn nuo aerozolio formavimo substrato, kuriame gaubtas (114) yra pagamintas iš tos pačios medžiagos, kaip ir pailgintas segmentas.

9. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame aerozolio formavimo substratas (104) yra už šilumos šaltinio (102).

10. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame gaubtas (114) apima matomus požymius.

11. Rūkymo gaminys (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame susilpninta linija (120) apibrėžia bent dalį rūkymo gaminio ir įvynioklis (112) apima bent vieną išilginę susilpnintą liniją.

12. Rūkymo gaminys (100) pagal 11 punktą, kuriame bent viena išilginė susilpninta linija driekiasi nuo gretimo iki distalinio galo link kandiklio galo.

13. Rūkymo gaminys (100) pagal 11 arba 12 punktą, kuriame bent viena išilginė susilpninta linija susikerta arba pereina susilpninta linija (120).

14. Rūkymo gaminys (100) pagal 11, 12 arba 13 punktą, kuriame bent viena išilginė susilpninta linija turi ilgį nuo apytikriai 3 mm iki apytikriai 13 mm, dar geriau nuo apytikriai 5 mm iki apytikriai 10 mm, ir labai gerai, kai apytikriai 8 mm.