1. Junginio, kurio formulė

,

kurioje R1 ir R2 yra nepriklausomai parinkti iš vandenilio, C1-6alkilo, C3-7cikloalkilo, C3-6alkenilo, arba fenilo; kur C1-6alkilas, cikloalkilas, C3-6alkenilas arba fenilas, pasirinktinai, gali būti pakeisti halogenu, hidroksilu, C1-6alkoksikarbonilu, arba fenilu; arba

R1 ir R2, kartu su anglies atomu, prie kurio jie yra prijungti, sudaro C3-7cikloalkilą;

gavimo būdas, apimantis tokias pakopas:

a) 3-aminopirazolo apsaugą karboksilinimo agentu tirpiklyje, esant reakcijos temperatūrai tarp 20 ir 100 °C, kad susidarytų junginys, kurio formulė (II):

,

kurioje R3 yra C1-6alkilas, cikloalkilas arba fenilas;

b) apsaugoto 3-aminopirazolo, kurio formulė (II), 1-pakeitimą, kad susidarytų junginys, kurio formulė (III):

;

c) apsaugoto 3-aminopirazolo, kurio formulė (III), hidrolizę esant bazinėms sąlygoms, kad susidarytų junginys, kurio formulė (I):

2. Būdas pagal 1 punktą, skirtas gauti junginiui, kurio formulė (Ia)

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kuriame junginys, kurio formulė (I) arba (Ia), yra 1-((R)2,2-dimetil-[1,3]dioksolan-4-ilmetil)-1H-pirazol-3-ilaminas

.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame a) pakopą vykdo tirpiklyje, parinktame iš tetrahidrofurano, acto rūgšties, vandens, izopropilacetato arba etilacetato.

5. Būdas pagal 1 arba 4 punktus, kuriame karboksilinimo agentas yra acto rūgšties anhidridas, acetilchloridas, benzoinės rūgšties anhidridas, benzoilchloridas arba pivaloilchloridas.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, kuriame b) pakopą vykdo su alkilinimo agentu organiniame tirpiklyje su baze ir ličio druskos priedu nuo 70 iki 150 °C temperatūroje.

7. Būdas pagal 6 punktą, kuriame tirpiklis, naudojamas b) pakopoje, yra dimetilformamidas, dimetilacetamidas, N-metilpirolidinonas arba dimetilsulfoksidas.

8. Būdas pagal 6 arba 7 punktą, kuriame b) pakopoje bazė yra natrio, ličio arba kalio alkoksido druskos.

9. Būdas pagal bet kurį iš 6 - 8 punktų, kuriame ličio druska, naudojama b) pakopoje, yra ličio chloridas, ličio bromidas arba ličio jodidas.

10. Būdas pagal bet kurį iš 6 - 9 punktų, kuriame alkilinimo agentas b) pakopoje yra

,

kur R1 ir R2 yra kaip apibūdinti 1 arba 3 punkte;

R4 yra chloras, bromas, jodas arba -O-SO2-R5, kur R5 yra C1-6alkilas, fenilas arba fenilas, pakeistas nuo vieno iki trijų pakaitų, nepriklausomai parinktų iš C1-6alkilo, halogeno arba nitro grupės.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kuriame alkilinimo agentas b) pakopoje yra

,

kur R1, R2 ir R4 yra kaip apibūdinti 10 punkte.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kuriame c) pakopą vykdo tirpiklyje su baze, nuo 40 iki 100 °C temperatūroje.

13. Būdas pagal 12 punktą, kuriame tirpiklis, naudojamas c) pakopoje, yra metanolis, etanolis arba vanduo, arba jų mišinys.

14. Būdas pagal 12 arba 13 punktus, kuriame bazė, naudojama c) pakopoje, yra natrio hidroksidas, ličio hidroksidas arba kalio hidroksidas.

15. Junginys, kurio formulė (III):

kurioje R1 yra metilas, R2 yra metilas ir R3 yra metilas.