1. Pedalų blokas, skirtas naudoti su taisymo pratimų aparatu (100; 400), apimančiu iš esmės stačiakampį rėmą (102; 402) su lygiagrečiomis šoninėmis sritimis (108; 408), galvūgaliu (104; 404) ir kojūgaliu (106; 406), kur kiekvienoje šoninėje srityje (108; 408) yra į išorę atsiveriantis lizdas (136; 436), besitęsiantis bent per dalį šoninės srities (108; 408) ir kur pedalų blokas apima:

iš esmės „U“ formos pedalą (111; 411), pagal dydį pritaikytą tilpti tarp taisymo pratimų aparato lygiagrečių šoninių sričių (108; 408), kur pedalas (111; 411) apima pirmąjį galą ir antrąjį galą (154);

ir

porą pedalo atramų blokų (170; 470), kur kiekvienas pedalo atramos blokas (170; 470) apima:

pailgą slankiąją plokštę (172, 204; 538), pritaikytą paslankiai remtis į taisymo pratimų aparato vienos iš šoninių sričių (108; 408) išorėn atsiveriantį lizdą (136; 436);

sukabinamąją plokštę (174; 474), lygiagrečią slankiajai plokštei (172, 204; 538) bei pritvirtintą prie slankiosios plokštės (172, 204;538), ir

pedalo atraminę svirtį (158; 458), pasukamai bei slankiai pritvirtintą prie sukabinamosios plokštės (174; 474) ir apimantį galą (156; 456), pritvirtintą prie pedalo (111; 411) pirmojo bei antrojo galo (154);

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pedalų blokas papildomai apima:

fiksuojamąjį elementą (200; 530), funkciškai sujungtą su sukabinamąja plokšte (174; 474) tam, kad slankioji plokštė (172, 204; 538) galėtų judėti išilgai išorėn atsiveriančio lizdo (136; 436) tik tada, kai pedalo atraminė svirtis (158; 458) yra nustatytoje padėtyje sukabinamosios plokštės atžvilgiu (174; 474) ir slankioji plokštė (172, 204; 538) negalėtų judėti išilgai išorėn atsiveriančio lizdo (136; 436) tada, kai pedalo atraminė svirtis (158; 458) nėra nustatytoje padėtyje.

2. Pedalų blokas pagal 1 punktą, kur slankioji plokštė (172, 204; 538) apima bent vieną ratuką (208; 540), riedantį per šoninės srities (108; 408) statmeną paviršių išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436).

3. Pedalų blokas pagal 1 punktą, kur pedalo atraminės svirties (158; 458) galas (156; 456) yra pedalo atraminės svirties (158; 458) apatinio galo sritis (156; 456).

4. Pedalų blokas pagal 1 punktą, kur pedalo atraminė svirtis (158; 458) apima viršutinį galą (160; 460) su sukabinimo elementu (161; 461), selektyviai sukimbančiu su sukabinamosios plokštės (174; 474) diskretiniu įtaisu.

5. Pedalų blokas pagal 1 punktą, kur sukabinamoji plokštė (174; 474) apima viršutinę briauną, ant kurios yra daugybė diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484), išdėstytų per tarpą vienas nuo kito ir pritaikytų pedalo atraminės svirties (158; 458) sričiai (160; 460) selektyviai prikabinti.

6. Pedalų blokas pagal 4 punktą, kur diskretinis įtaisas (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484) yra lizdas.

7. Pedalų blokas pagal 6 punktą, kur sukabinamoji plokštė (174; 474) apima „L“ formos lizdą (176; 476) sukabinimo elementui (161; 461) įstatyti.

8. Pedalų blokas pagal 5 punktą, kur pedalo atraminės svirties (158; 458) srityje (160; 460) yra kaištis (161; 461), atjungiamai sukimbantis su vienu iš diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484).

9. Pedalų blokas pagal 5 punktą, kur pedalo atraminė svirtis (158; 458) apima viršutinį galą (160; 460), kuriame yra sukabinimo elementas (161; 461), selektyviai sukimbantis su diskretiniais įtaisais (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484), ir pedalo atraminė svirtis (158; 458) sąveikauja su vienu iš diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484), kad slankioji plokštė (172, 204; 538) galėtų judėti išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436).

10. Taisymo pratimų aparatas (100; 400), apimantis iš esmės stačiakampį rėmą (102; 402), į kurį remiasi vežimėlis (110; 410) judantis tarp rėmo (102; 402) galvūgalio (104; 404) ir kojūgalio (106; 406) ant dviejų rėmo (102; 402) tarpu atskirtų lygiagrečių šoninių bėgių sričių (108; 408), bei pedalą (111; 411), besiremiantį į rėmą (102; 402), kur kiekvienoje rėmo (102; 402) šoninėje bėgio srityje (108; 408) yra išorėn atsiveriantis lizdas (136; 436), pedalų atraminis blokas (170; 470) paslankiai laikosi abiejuose išorėn atsiveriančiuose lizduose (136; 436), skirtuose pedalo galui atremti (154), ir kiekvienas pedalų atraminis blokas (170; 470) apima:

pailgą plokščią slankiąją plokštę (172, 204; 538), paslankiai besiremiančią išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436), kad ji galėtų judėti išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436), ir

sukabinamąją plokštę (174; 474) už išorėn atsiveriančio lizdo (136; 436) ribų, pritvirtintą lygiagrečiai prie slankiosios plokštės (172, 204; 538),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukabinamoji plokštė (174; 474) apima viršutinę briauną, ribojančią daugybę diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484), bei kiekvienas pedalų atraminis blokas (170; 470) papildomai apima:

pedalo atraminę svirtį (158; 458), vienu galu (156; 456) pritvirtintą prie pedalo galo (154), ir sritį, pasukamai bei slankiai pritvirtintą prie sukabinamosios plokštės (174; 474), ir viršutinį galą (160; 460), selektyviai sukimbantį su kiekvienu iš diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484) pedalo (111; 411) padėčiai tam tikrų kampu rėmo (102; 402) atžvilgiu nustatyti, ir

fiksuojamąjį elementą (200; 530), sujungtą su sukabinamąja plokšte (174; 474) tam, kad slankioji plokštė (172, 204; 538) galėtų judėti išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436) tik tada, kai pedalo atraminė svirtis (158; 458) yra nustatytoje padėtyje sukabinamosios plokštės atžvilgiu (174; 474) ir slankioji plokštė (172, 204; 538) negalėtų judėti išorėn atsiveriančiame lizde (136; 436) tada, kai pedalo atraminė svirtis (158; 458) nėra nustatytoje padėtyje.

11. Taisymo pratimų aparatas (100; 400) pagal 10 punktą, kur slankioji plokštė (172, 204; 538) yra pailgas elementas su priešingais galais, kiekviename iš kurių yra ratukas (206; 536), riedantis išorėn nukreipto lizdo (136; 436) apatiniu paviršiumi.

12. Taisymo pratimų aparatas (100; 400) pagal 10 punktą, kur pedalo atraminė svirtis (158; 458) apima sritį, sąveikaujančią su fiksavimo elementu (200; 530) slankiajai plokštei (172, 204; 538) pritvirtinti nustatytose padėtyse išilgai išorėn atsiveriančio lizdo (136; 436).

13. Taisymo pratimų aparatas (100; 400) pagal 10 punktą, kur daugybė diskretinių įtaisų (176, 178, 180, 182, 184; 476, 478, 480, 482, 484) yra išdėstyti per tarpą vienas nuo kito pedalo atraminės svirties (158; 458) sričiai (160; 460) selektyviai prikabinti.

14. Taisymo pratimų aparatas (100; 400) pagal 12 punktą, kur pedalo atraminės svirties (158; 458) sritis sukimba su fiksavimo elementu (200; 530) tada, kai pedalo atraminė svirtis (158; 458) sukimba su nustatytu vienu iš diskretinių įtaisų (178, 180, 182, 184; 478, 480, 482, 484), tam, kad pedalų atraminis blokas (170; 470) galėtų judėti išilgai išorėn nukreipto lizdo (136; 436).