1. Indukcinis šildymo įrenginys (1), skirtas šildyti aerozolio formavimo substratą (20), apimantis imlųjį elementą (21), indukcinis šildymo įrenginys (1), apimantis:

- įrenginio korpusą (10)

- DC jėgos šaltinį (11), skirtą veikti suteikiant DC tiekimo įtampą (VDC) ir DC srovę (IDC),

- jėgos tiekimo elektronines priemones (13), sukonstruotas veikti dideliu dažniu, jėgos tiekimo elektroninės priemonės (13) apimančios DC/AC konverterį (132), prijungtą prie DC jėgos šaltinio (11), DC/AC konverteris (132) apima LC apkrovos tinklą (1323), sukonstruotą veikti prie mažos ominės apkrovos (1324), kuriame LC apkrovos tinklas (1323) apima eilę sujungtų kondensatorių (C2) ir induktorių (L2), turintį ominę varžą (RCoil),

- ertmę (14), esančią įrenginio korpuse (10), ertmė turi vidinį paviršių tokios formos, kuri gali talpinti bent dalį aerozolio formavimo substrato (20), ertmė (14) yra sukonstruota taip, kad talpinant dalį aerozolio formavimo substrato (20) į ertmę (14), LC apkrovos tinklo (1323) induktorius (L2) yra veikimo metu indukciniu būdu sujungtas su aerozolio formavimo substrato (20) imliuoju elementu (21), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jėgos tiekimo elektronines priemonės (13) dar turi mikrokontrolerį (131), programuotą veikiant nustatyti iš DC jėgos šaltinio (11) DC tiekimo įtampos (VDC) ir iš DC srovės (IDC) ištrauktos iš DC jėgos šaltinio (11) tikrąją ominę varžą (Ra), dar programuotą veikiant nustatyti iš tikrosios ominės varžos (Ra) aerozolio formavimo substrato (20) imliojo elemento (21) temperatūrą (T), ir dar programuotą kontroliuoti pasikeitimus tikrojoje ominėje varžoje (Ra) ir aptikti dūmo užtraukimą, kai yra nustatytas tikrosios ominės varžos (Ra) mažėjimas, kuris yra tiesioginis imliojo elemento (21) temperatūros sumažėjimui (ΔT) vartotojo įkvėpimo metu.

2. Indukcinis šildymo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame mikrokontroleris (131) yra programuotas aptikti dūmo užtraukimą, kai tikrosios ominės varžos (Ra) mažėjimas atitinka imliojo elemento (21) temperatūros mažėjimą (ΔT) ribose nuo 10°C iki 100°C, ypatingai ribose nuo 20°C iki 70°C.

3. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame mikrokontroleris (131) dar yra programuotas leisti, kad aptiktų dūmų užtraukimus, turinčius trukmę (D) ribose nuo 0,5 sekundžių iki 4 sekundžių, ypač ribose nuo 1 sekundės iki 3 sekundžių, dar konkrečiau apie 2 sekundes.

4. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, dar apima skaitiklį (134), skirtą skaičiuoti dūmų užtraukimus jau gautus iš to paties aerozolio formavimo substrato (20), ir laisvai pasirenkant indikatorių (100) tam, kad parodytų vartotojui dūmų užtraukimų kiekį jau gautą iš to paties aerozolio formavimo substrato (20) arba pasilikusį dūmų užtraukimų kiekį, kuris gali būti gautas iš to paties aerozolio formavimo substrato (20) arba abu dūmų užtraukimų kiekius jau gautus ir pasilikusius dūmų užtraukimų kiekius, kurie gali būti gauti iš to paties aerozolio formavimo substrato (20).

5. Indukcinis šildymo įrenginys pagal 4 punktą, kuriame mikrokontroleris (131) yra programuotas leisti maksimalų kiekį dūmų užtraukimų, kurie gali būti gauti iš to paties aerozolio formavimo substrato (20), ir kuriame mikrokontroleris (131) yra programuotas sustabdyti DC jėgos tiekimą iš DC jėgos šaltinio (11) į DC/AC konverterį, kai skaitiklis (134) turi suskaičiuotą maksimalų dūmų užtraukimų kiekį, gautą iš to paties aerozolio formavimo substrato (20).

6. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame įrenginys yra sukonstruotas šildyti rūkymo gaminio (2) aerozolio formavimo substratą (20).

7. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame DC jėgos šaltinis (11) yra DC baterija, ypač pakartotinai įkraunama DC baterija, skirta tiekti pastovią DC tiekimo įtampą (VDC), ir kuriame jėgos tiekimo elektroninės priemonės (13) dar apima DC srovės daviklį, skirtą matuoti DC srovę (IDC), gautą iš DC baterijos tam, kad nustatytų iš pastovios DC tiekimo įtampos (VDC) ir išmatuotos DC srovės tikrąją ominę varžą (Ra).

8. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame jėgos tiekimo elektroninės priemonės (13) dar apima DC įtampos daviklį, skirtą matuoti DC jėgos šaltinio (11) DC tiekimo įtampą (VDC).

9. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame mikrokontroleris (131) dar yra programuotas pertraukti AC jėgos generavimą DC/AC konverteriu (132), kai aerozolio formavimo substrato (20) imliojo elemento (21) nustatyta temperatūra (T) yra lygi arba viršija esamą ribinę temperatūrą (Tth), ir kuriame mikrokontroleris (132) yra programuotas atnaujinti AC jėgos generavimą, kai nustatyta aerozolio formavimo substrato (20) imliojo elemento (21) temperatūra (T) yra vėl žemiau esamos ribinės temperatūros (Tth).

10. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame DC/AC konverteris (132) apima E klasės jėgos stiprintuvą, apimantį tranzistorinį jungiklį (1320), tranzistorinio jungiklio paleidimo schemą (1322) ir LC apkrovos tinklą (1323), sumontuotą veikti prie mažos ominės apkrovos (1324), kuriame LC apkrovos tinklas (1323) papildomai turi šuntavimo kondensatorių (C1).

11. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame E klasės jėgos stiprintuvas turi išėjimo pasipriešinimą ir kuriame jėgos tiekimo elektroninės priemonės apima suderinimo schemą (133), skirtą suderinti E klasės jėgos stiprintuvo išėjimo pasipriešinimą į mažą ominę apkrovą (1324).

12. Indukcinis šildymo įrenginys pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kuriame LC apkrovos tinklo (1323) induktorius (L2) turi spirališkai užvyniotą cilindrinę induktoriaus viją (L2), kuri patalpinta ant arba greta ertmės (14) vidinio paviršiaus.

13. Aerozolio tiekimo sistema, apimanti indukcinį šildymo įrenginį (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą ir aerozolio formavimo substratą (20) apimantį imlųjį elementą (21), kurioje bent dalis aerozolio formavimo substrato (20), kuris gali būti patalpintas indukcinio šildymo įrenginio (1) ertmėje (14) taip, kad indukcinio šildymo įrenginio (1) DC/AC konverterio (132) LC apkrovos tinklo (1323) induktorius (L2) yra veikimo metu induktyviai sujungtas su aerozolio formavimo substrato (20) imliuoju elementu (21).

14. Aerozolio tiekimo sistemos veikimo būdas pagal 13 punktą, būdas apimantis šiuos žingsnius:

- iš DC jėgos šaltinio (11) DC tiekimo įtampos (VDC) ir iš DC srovės (IDC), ištrauktos iš DC jėgos šaltinio (11) nustato tikrąją ominę varžą (Ra),

- iš tikrosios ominės varžos (Ra) nustato aerozolį formuojančio substrato (20) imliojo elemento (21) temperatūrą (T),

- tikrina tikrosios ominės varžos (Ra) pasikeitimus ir

- aptinka dūmo užtraukimą, kai yra nustatyta tikroji ominė varža (Ra), kuri yra nurodantis imliojo elemento (21) temperatūros sumažėjimą (ΔT), kai vartotojas įkvepia dūmus.

15. Būdas pagal 14 punktą, kuriame dūmo užtraukimo aptikimo žingsnis apima dūmo užtraukimo aptikimą, kai mažėjimas tikrosios ominės varžos (Ra) atitinka imliojo elemento (21) temperatūros mažėjimą (ΔT) ribose nuo 10°C iki 100°C, ypatingai gerai ribose nuo 20°C iki 70°C.

16. Būdas pagal bet kurį 14 arba 15 punktą, kuriame dūmo užtraukimo aptikimo žingsnis dar apima, atsižvelgiant į dūmų užtraukimų aptikimą, trukmę (D) ribose nuo 0,5 sekundžių iki 4 sekundžių, konkrečiau ribose nuo 1 sekundės iki 3 sekundžių, ir dar konkrečiau apie 2 sekundes.

17. Būdas pagal bet kurį vieną 14 - 16 punktą dar apima dūmų užtraukimų aptikimo žingsnius jau gaunamus iš to paties aerozolio formavimo substrato (20), ir pasirinktinai parodymą vartotojui dūmų užtraukimų skaičių jau gautų iš to paties aerozolio formavimo substrato (20), arba dūmų užtraukimų skaičių, likusį, kuris gali būti gautas iš to paties aerozolio formavimo substrato (20), abu dūmų užtraukimų kiekius jau gautus ir pasilikusius dūmų užtraukimų kiekius, kurie gali būti gauti iš to paties aerozolio formavimo substrato (20).

18. Būdas pagal 17 punktą, dar apima žingsnį, leidžiantį maksimalų kiekį dūmų užtraukimų, kurie gali būti gauti iš to paties aerozolio formavimo substrato, ir sustabdantį DC jėgos tiekimą iš DC jėgos šaltinio (11) į DC/AC konverterį (132), kai skaitiklis (134) turi suskaičiuotą maksimalų dūmų užtraukimų kiekį, gautą iš to paties aerozolį formuojančio substrato (20).

19. Būdas pagal bet kurį vieną 14 - 18 punktą dar apima šiuos žingsnius:

AC jėgos generavimo pertraukimą DC/AC konverteriu (132), kai aerozolio formavimo substrato (20) imliojo elemento (21) nustatyta temperatūra (T) yra lygi arba viršija esamą ribinę temperatūrą (Tth), ir

AC jėgos generavimo atnaujinimą, kai nustatyta aerozolį aerozolio formavimo (20) imliojo elemento (21) temperatūra (T) yra vėl žemiau esamos ribinės temperatūros (Tth).