1. Purkštuvas (100), apimantis: talpyklą (102), turinčią sienelę (110) su vidiniu paviršiumi, apibrėžiančiu gręžtinę skylę (130), mažiausiai vieną kamštį (170), turintį vidinį paviršių ir yra talpinamas viduje ir judrus išilgai gręžtinės skylės, ir sandarinimo mazgą (140) su vidiniu paviršiumi, sienos vidiniai paviršiai, bent vienas kamštis ir sandarinimo mazgas nustato uždarą sterilų rezervuarą (150), užpildytą vaisto produktu (160); 

skysčio tiekimo sistemą (104), apimančią sterilią talpyklos adatą (180), turinčią smaigalį (182) išdėstytą tik iš dalies per sandarinimo mazgą laikymo būsenoje taip, kad sterilios talpyklos adata nebūtų skysčio ryšyje su rezervuaru, ir yra išdėstyta per sandarinimo mazgo vidinį paviršių į sterilų rezervuarą tiekimo būsenoje, kad sterili talpyklos adata būtų skysčio ryšyje su rezervuaru;

ir pavarą (106), kuri yra pritaikyta talpyklos adatai perkelti iš laikymo būsenos į tiekimo būseną.

2. Purkštuvas pagal 1 punktą, kur talpyklos sienelė (110) apima standžią sienelę arba lanksčią sienelę.

3. Purkštuvas pagal bet kurį iš 1 - 2 punktų, kur sandarinimo mazgas (104) susideda iš lanksčios vientisos sienelės (140), turinčios vidinį paviršių, kuris apibrėžia sandarinimo mazgo vidinį paviršių.

4. Purkštuvas pagal 3 punktą, kur lanksti vientisa sienelė (140) apibrėžia pertvarą, išdėstytą per angą ir fiksuotai pritvirtintą prie talpyklos sienelės.

5. Purkštuvas pagal 3 punktą, kur vientisa lanksti sienelė (330) nustato kamštį (170), kuris yra judrus išilgai gręžtinės skylės (324).

6. Purkštuvas pagal 5 punktą, kur talpyklos sienelė (390) apibrėžia uždarą galą (396) priešais kamštį (170) ir atvirą galą (398), kuriame yra patalpintas kamštis (170).

7. Purkštukas pagal 3 punktą, gręžtinė skylė (130) turi angą skysčio ryšyje su gręžtinės skylės pirmuoju galu (126), ir vientisa lanksti sienelė (140) apibrėžia pertvarą, išdėstytą per angą (326) ir fiksuotai pritvirtintą prie talpyklos (102) sienelės (110), kamštis (170) yra išdėstytas antrame gręžtinės skylės gale (128).

8. Purkštukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 2 punktų, kur sandarinimo mazgas (104) apima lanksčią sienelę (490) su vidiniu paviršiumi, kuris apibrėžia sandarinimo mazgo vidinį paviršių, ir užtvarą (492), išdėstytą lanksčios sienelės išorėje, kad būtų galima nustatyti uždarą erdvę (530) tarp lanksčios sienelės ir švarios užtvaros, talpyklos adatos (550) smaigalys (552) išdėstytas per užtvarą (492) į erdvę laikymo būsenoje.

9. Purkštukas pagal 8 punktą, kur lanksti sienelė (608) ir užtvara (610) kiekviena nustato kamštį mažiausiai vieno kamščio, kiekvienas kamštis yra judrus išilgai gręžtinės skylės (606). 

10. Purkštuvas pagal 8 punktą, kur talpyklos (102) sienelė (110) apibrėžia uždarą galą priešais kamščius ir atvirą galą, kuriame yra patalpinti kamščiai.

11. Purkštuvas pagal 8 punktą, kur gręžtinė skylė turi angą (476), kuri skysčio ryšiu jungiasi su gręžtinės skylės pirmuoju galu, o lanksti sienelė (490) ir užtvara (492) kiekviena apibrėžia pertvarą, išdėstytą per angą ir fiksuotai pritvirtinta prie talpyklos sienelės (460), kamštis (540) yra išdėstytas antrame gręžtinės skylės gale (478). 

12. Purkštuvas pagal bet kurį vieną iš 1 - 11 punktų, kur skysčio tiekimo sistema (100) apima sterilius lanksčius vamzdelius (200), prijungtus pirmame gale prie talpyklos adatos (180), o antrasis galas prie sterilios injekcinės adatos (100), patalpintos steriliame dangtelyje (194), kuris uždaro sterilią injekcinę adatą (190).

13. Purkštuvas pagal bet kurį vieną iš 1 - 12 punktų, kur vaisto produktas apima vieną iš nuo (a) iki (f):

(a) eritropoezę stimuliuojančio agento tūrį,

(b) granulocitų koloniją stimuliuojančio faktoriaus tūrį,

(c) TNF blokatoriaus tūrį,

(d) pegiliuoto granulocitų koloniją stimuliuojančio faktoriaus tūrį,

(e) tarpliaukinių receptorių specifinių antikūnų tūrį,

(f) IGF receptoriaus (insulino augimo faktoriaus receptorius) specifinio antikūno tūrį,

(g) TGF specifinių antikūnų tūrį arba (h) PCSK9 (proproteinų konvertazės subtilizinas / keksinas 9 tipo) specifinių antikūnų tūrį.

14. Purkštuvo (100) pagal 1 punktą surinkimo būdas, būdas apima:

talpyklos (102) sterilų rezervuarą (150) užpildo vaistiniu produktu (160) steriliomis sąlygomis, rezervuaras nustatytas per gręžtinę angą (130), išdėstytą talpyklos sienelės (110) vidiniame paviršiuje;

mažiausiai vieną kamštį (170) talpina į talpyklą, kamščiui judant išilgai gręžtinės skylės; 

sterilaus skysčio tiekimo sistemą (104) pritvirtina prie talpyklos steriliomis sąlygomis, skysčio tiekimo sistemos sterilios talpyklos adatos (180) smaigalį (182) įterpiant tik iš dalies per sandarinimo mazgą, skysčio tiekimo sistemai esant skysčio ryšyje su rezervuaru tiekimo būsenoje, ir ne skysčio ryšyje su rezervuaru, esančiu laikymo būsenoje; ir

likusią purkštuvo (100) dalį surenka švarios patalpos sąlygomis.

15. Būdas pagal 14 punktą, kur likusios purkštuvo dalies surinkimas apima: skysčio tiekimo sistemos (104) pritvirtinimą prie pavaros (106) švarios patalpos sąlygomis, pavara pritaikyta skysčio tiekimo sistemos būsenai pakeisti iš laikymo būsenos į tiekimo būseną.
