1. Vaizdo dekodavimo aparatas, kur aparatą sudaro:

procesorius, kuris yra sukonfigūruotas nustatyti daugybę vaizdo maksimalių kvadratinių kodavimo vienetų ir nustatyti kvadratinį kodavimo vienetą, kuris yra hierarchiškai atskirtas nuo maksimalaus kodavimo vieneto iš daugybės maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie kodavimo vienetą, kur informacija apie kodavimo vienetą yra gauta analizuojant duomenų srautą; ir

dekoderis, kuris sukonfigūruotas rekonstruoti likučius, atliekant atvirkštinį kvantavimą ir transformacijos vieneto kvantuotų transformacijos koeficientų, gautų analizuojant duomenų srautą, atvirkštinę transformaciją,

atlieka vidinę prognozę arba tarpinę prognozę, naudojant bent vieną prognozės vienetą, įtrauktą į kodavimo vienetą, kad generuotų prognozavimo priemonę, ir

kodavimo vienetų rekonstrukciją, naudojant likučius ir prognozavimo priemonę,

kur procesorius sukonfigūruotas nustatyti bent vieną prognozės vienetą, kuris yra atskirtas iš kodavimo vieneto, naudojant informaciją apie prognozės vienetą, kur informacija apie prognozės vienetą yra gauta analizuojant duomenų srautą, ir

nustato bent vieną transformacijos vienetą, kuris yra atskirtas iš kodavimo vieneto, naudojant informaciją apie transformacijos vienetą, kur informacija apie transformacijos vienetą yra gauta analizuojant duomenų srautą,

kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinės prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, dekodavimo aparatas sukonfigūruotas taip, kad palaikytų transformacijos vienetą iš bent vieno transformacijos vieneto, turinčio 2N x 2N dydį, tai apima keturis prognozės vienetus iš bent vieno prognozės vieneto, turinčio N x N dydį,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas iš blokų, apimantis: bloką, lygų dydžiu kodavimo vienetui; ir bloką, iš daugybės blokų, sugeneruotą vienodai dalijant bent vieną kodavimo vienetą pagal aukštį ir plotį, ir

kur transformacijos vienetas yra vienas iš blokų, apimantis: bloką, lygų dydžiu kodavimo vienetui; ir bloką, iš daugybės blokų, sugeneruotą vienodai dalijant kodavimo vieneto aukštį ir plotį.