1. Vaizdo dekodavimo būdas, kur būdas apima:

iš vaizdo nustato daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų ir nustato kvadratinį kodavimo vienetą, kuris yra hierarchiškai atskirtas nuo maksimalaus kodavimo vieneto iš daugybės maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie kodavimo vienetą, kur informacija apie kodavimo vienetą yra išanalizuota iš duomenų srauto;

nustato bent vieną prognozės vienetą, kuris yra atskirtas nuo kodavimo vieneto, naudojant informaciją apie prognozės vienetą, kur informacija apie prognozės vienetą yra išanalizuota iš duomenų srauto;

nustato bent vieną transformacijos vienetą, kuris yra atskirtas nuo kodavimo vieneto, naudojant informaciją apie transformacijos vienetą, kur informacija apie transformacijos vienetą yra išanalizuota iš duomenų srauto;

rekonstruoja likučius, atliekant transformacijos vieneto kvantuotų transformacijos koeficientų, išanalizuotų iš duomenų srauto, atvirkštinį kvantavimą ir atvirkštinį transformavimą:

ir

atlieka vidinę prognozę arba tarpinę prognozę, naudojant bent vieną prognozės vienetą, kad sugeneruotų prognozės vykdytoją, ir atkuria kodavimo vienetą, naudojant likučius ir prognozės vykdytoją,

kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinis prognozės režimas, o ne vidinis prognozės režimas, dekodavimo būdas palaiko transformacijos vienetą tarp bent vieno transformacijos vieneto, turintį 2N x 2N dydį, tai apima keturis prognozės vienetus, iš bent vieno prognozės vieneto ir turinčio N x N dydį,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas iš blokų, įskaitant: bloką,

dydžiu lygų kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sukurtą vienodai dalinant bent vieno iš kodavimo vieneto aukštį ir plotį, ir

kur transformacijos vienetas yra vienas iš blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sukurtą vienodai dalinant kodavimo vieneto aukštį ir plotį.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą, kur transformacijos vieneto dydis yra skirtingas nuo prognozės vieneto dydžio.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą, kur, kai informacija apie kodavimo vienetą nurodo esamo ryškumo kodavimo vieneto padalinimą, esamo ryškumo kodavimo vienetas padalinamas į keturis kvadratinius ryškumo kodavimo vienetus, didesnius nei esamas ryškumas, nepriklausomai nuo gretimų kodavimo vienetų.