1. Biologiškai suderinamas gelis, apimantis nanodaleles ir (arba) nanodalelių agregatus, skirtas gydyti vėžį subjekte, kur i) kiekvienos nanodalelės ir nanodalelių agregato tankis lygus mažiausiai 7 g/cm³, nanodalelė arba nanodalelių agregatas, sudarytas iš neorganinės medžiagos, apimančios vieną metalo elementą arba metalo elementų mišinį, kiekvieno metalo elemento atominis numeris Z yra lygus mažiausiai 40, kiekviena iš minėtų nanodalelių ir minėtų nanodalelių agregatų yra padengta biologiškai suderinama danga; ii) nanodalelių ir (arba) nanodalelių agregatų koncentracija yra lygi mažiausiai 1% (m/m); ir iii) matomas klampumas gelio, apimančio nanodaleles ir (arba) nanodalelių agregatus, esant 2s-1 greičiui, yra tarp apytikriai 0,1 Pa·s ir maždaug 1000 Pa·s, kai matuojama tarp 20°C ir 37°C, ir kur vėžio gydymas apima etapą, kurio metu subjekto tikslinis biologinis audinys paveikiamas geliu, kur minėtas gelis nužymi tikslinį biologinį audinį, ir nužymėžto geliu tikslinio biologinio audinio švitinimo etapą.

2. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal 1 punktą, kur nanodalelių ir (arba) nanodalelių agregatų koncentracija yra tarp apytikriai 1,5% ir 10% (m/m).

3. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal 1 arba 2 punktą, kur neorganinė medžiaga yra metalas, oksidas, sulfidas arba bet koks jų mišinys.

4. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur nanodalelė arba nanodalelių agregatas dar apima mažiausiai vieną nukreipimo agentą.

5. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal bet kurį vieną iš 1-4 punktų, kur gelis yra hidrogelis.

6. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur, tuo atveju, kai gelis uždedamas ant tikslinio biologinio audinio, biologiškai suderinamo gelio nanodalelės ir (arba) nanodalelių agregatai, leidžia bent apytikriai 10% padidinti spinduliuotės dozę minėtam tiksliniam biologiniam audiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančia spinduliuote, lyginant su to paties biologinio audinio gauta doze, kai nėra minėto gelio.

7. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal 6 punktą, kur taikoma jonizuojančiosios spinduliuotės dozė yra nuo 2 KeV iki 25 MeV.

8. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal 7 punktą, kur jonizuojančioji spinduliuotė yra parinkta iš rentgeno spindulių, gama spindulių ir elektronų pluošto.

9. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal bet kurį vieną iš 6-8 punktų, kur gelis leidžia nužymėti ir vaizdinti mažiausiai 40% tikslinio biologinio audinio.

10. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal bet kurį vieną iš 1-9 punktų, kur biologinis audinys yra naviko pagrindas.

11. Biologiškai suderinamas gelis, skirtas panaudoti pagal 10 punktą, kur naviko pagrindas yra audinys, dengiantis ertmę, gautą po naviko pašalinimo.

12. Rinkinys, apimantis biologiškai suderinamą gelį, apimantį nanodaleles ir (arba) nanodalelių agregatus kaip aprašyta bet kuriame viename iš 1-11 punktų, kur biologiškai suderinamas gelis ir nanodalelės ir (arba) nanodalelių agregatai yra skirtinguose talpose.