1. Kristalinė sitagliptino druskos su L-vyno rūgštimi forma, kuri yra  b e s i s k i r i a n t i  šiomis Rentgeno spinduliuotės modulio refleksijomis: 5,9; 9,8; 14,2; 19,5; 23,8 ir 26,2 ± 0,2° 2-teta, naudojant CuKa spinduliuotę λ=1,542 Å = 0,1542 nm.

2. Kristalinė sitagliptino druskos su L-vyno rūgštimi forma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos tirpimo taškas yra nuo 201 iki 204°C.

3. Kristalinė sitagliptino druskos su L-vyno rūgštimi forma,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji pasižymi kristaline forma pagal vieną iš 1 – 2 punktų.

4. Sitagliptino L-tartrato kristalinės formos pagal bet kurį iš 1 – 3 punktų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sitagliptino laisva bazė yra ištirpinama propan-2-olio ir metanolio mišinyje, L-vyno rūgštis yra ištirpinama vandenyje ir paruoštas mišinys yra laikomas nuo 40 iki 60°C, geriau 50°C temperatūroje.

5. Sitagliptino L-tartrato kristalinės formos pagal bet kurį iš 1 arba 2 punktų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sitagliptino L-tartrato suspensija  b e s i s k i r i a n t i  šiomis Rentgeno spinduliuotės modulio refleksijomis: 5,8; 12,9; 16,1; 18,0; 21,3; 23,4 and 26,2 ± 0,2° 2-teta yra kaitinama nedaug pridedant sitagliptino L-tartrato pagal bet kurį iš 1 arba 2 punktą iki temperatūros intervale nuo 25 °C iki naudojamo tirpiklio arba tirpiklių mišinio virimo taško, geriau iki temperatūros tarp 50 ir 82°C, arba pakartotinai kaitinama iki šios temperatūros.

6. Sitagliptino L-tartrato kristalinės formos pagal bet kurį iš 1 – 3 punktų panaudojimas farmacinės kompozicijos gavimui.