1. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti, sistema apimanti:

aerozolį generuojantį gaminį (504, 604) turintį bent vieną komponentą talpinantį tagantą (žymą, ryškėjančią paveikus specialiomis priemonėmis), turintį identifikuotiną spektroskopinį pėdsaką bent vieno komponento medžiagos viduje; ir

aerozolį generuojantį įrenginį (502, 602), apimantį:

ertmę (532, 612), skirtą bent iš dalies talpinti aerozolį generuojantį gaminį;

maitinimo šaltinį (526, 606), skirtą jėgai tiekti į bent vieną šildymo elementą (534, 618);

elektros įrangą, sujungtą su maitinimo šaltiniu; ir

detektorių (610), galintį pajusti aerozolį generuojančio gaminio buvimą ir aerozolį generuojantį gaminį atskirti iš kitų gaminių, suformuotų naudoti su aerozolį generuojančia sistema, besiremiančia taganto spektroskopiniu pėdsaku aerozolį generuojančio gaminio medžiagos viduje,

būdas apimantis šiuos žingsnius:

aptinka aerozolį generuojančio gaminio buvimą;

nustato, ar aerozolį generuojantis gaminys apima tagantą;

sulygina aptikto taganto spektroskopinį pėdsaką su taganto spektroskopinių pėdsakų peržvalgos lentele, atitinkančia aerozolį generuojančius gaminius, suformuotus naudoti su aerozolį generuojančia sistema;

neleidžia aktyvinti aerozolį generuojantį įrenginį, užkertant kelią jėgos tiekimui į bent vieną šildymo elementą, nebent aptiktasis taganto spektroskopinis pėdsakas atitinka aerozolį generuojantį gaminį, suformuotą panaudojimui su aerozolį generuojančia sistema; ir

aktyvina aerozolį generuojantį įrenginį, jeigu aptiktasis taganto spektroskopinis pėdsakas atitinka aerozolį generuojantį gaminį, suformuotą panaudojimui su aerozolį generuojančia sistema.

2. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 1 punktą, papildomai apimantis aerozolį generuojančio gaminio, esančio išoriškai aerozolį generuojančiam įrenginiui, buvimo aptikimo žingsnį.

3. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 2 punktą, kuriame aerozolį generuojančio įrenginio kelio užkirtimo aktyvinimui žingsnis papildomai apima aerozolį generuojančio gaminio apsaugojimą nuo patekimo į aerozolį generuojančio įrenginio ertmę.

4. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 1, 2 arba 3 punktą, kuriame aerozolį generuojanti sistema dar apima įkrovimo mazgą, būdas papildomai apima šiuos žingsnius:

aptinka aerozolį generuojančio gaminio buvimą, pateikto išoriškai įkrovimo mazgui; ir

pateikia aktyvinimo signalą iš įkrovimo mazgo į aerozolį generuojantį įrenginį, nebent aptiktasis taganto spektroskopinis pėdsakas atitiktų aerozolį generuojantį gaminį, suformuotą panaudojimui su aerozolį generuojančia sistema.

5. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 4 punktą, kuriame įkrovimo mazgas dar apima ertmę bent iš dalies talpinti aerozolį generuojantį įrenginį, būdas dar apima žingsnį: užkerta kelią aerozolį generuojančio įrenginio išlaisvinimui iš įkrovimo įrenginio, nebent aptiktasis taganto spektroskopinis pėdsakas atitiktų aerozolį generuojantį gaminį, suformuotą panaudojimui su aerozolį generuojančia sistema.

6. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apima šiuos žingsnius: bent vieno šildymo elemento temperatūros kėlimą virš temperatūros, prie kurios tagantas yra išaktyvintas, apsaugant rūkymo gaminį, kad nebūtų vėl panaudotas.

7. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 6 punktą, papildomai apimantis žingsnį rūkymo gaminio naudojimo pabaigai pajusti ir temperatūrai padidinti priklausomai nuo rūkymo gaminio, pasiekus jo naudojimo pabaigą.

8. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame būdas apima šiuos žingsnius; pirmame veikimo režime aptinka aerozolį generuojančio gaminio buvimą ir persijungia į antrąjį veikimo režimą, kai yra aptiktas aerozolį generuojančio gaminio buvimas; ir antrame veikimo režime, nustato, ar aerozolį generuojantis gaminys turi tagantą ir, jeigu taip, nustato susekto taganto spektroskopinį pėdsaką, kuriame pirmame režime detektorius veikia mažo galingumo režimu, ir antrame režime detektorius veikia didelio galingumo režimu.

9. Būdas aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal 8 punktą, kuriame pirmame režime, būdas apima aerozolį generuojančio gaminio buvimo aptikimą panaudojant artumo jutiklį, ir antrame režime, būdas apima susekto taganto spektroskopinio pėdsako nustatymą, panaudojant šviesos emiterį ir imtuvą.

10. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema, apimanti:

aerozolį generuojantis gaminį (504, 604), apimant bent vieną komponentą, turintį bent vieną komponentą, talpinantį tagantą (žymą, ryškėjančią paveikus specialiomis priemonėmis), turintį identifikuotiną spektroskopinį pėdsaką bent vieno komponento medžiagos viduje; ir

aerozolį generuojantį įrenginį (502, 602), apimantį:

ertmę (532, 612), skirtą bent iš dalies talpinti aerozolį generuojantį gaminį;

maitinimo šaltinį (526, 606), skirtą jėgai tiekti į bent vieną šildymo elementą (534, 618);

elektros įrangą, sujungtą su maitinimo šaltiniu; ir

detektorių (610), galintį pajusti aerozolį generuojančio gaminio buvimą ir aerozolį generuojantį gaminį atskirti iš kitų gaminių, suformuotų naudoti su aerozolį generuojančia sistema, besiremiančia taganto spektroskopiniu pėdsaku aerozolį generuojančio gaminio medžiagos viduje, kurioje

elektros įranga yra suformuota įgyvendinti būdą aerozolį generuojančiai sistemai kontroliuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų.

11. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal 10 punktą, kurioje tarp temperatūros apytikriai 50 laipsnių Celsijaus ir apytikriai 500 laipsnių Celsijaus, tagantas yra išaktyvuotas, ir kurioje, panaudojant, temperatūra reikalinga aerozoliui generuoti yra didesnė už temperatūrą, kuri reikalinga išaktyvuoti tagantą.

12. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal 10 arba 11 punktą, kurioje detektorius yra numatytas greta aerozolį generuojančio įrenginio išorinio paviršiaus.

13. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal 12 punktą, kurioje aerozolį generuojantis įrenginys papildomai apima priemonę, kad užkirstų kelią aerozoliui – gaminiui – generuojančiam gaminiui būti priimtam į ertmę, kurioje elektros įranga yra suformuota tam, kad leistų tik tiems aerozolį generuojantiems gaminiams būti įstatytiems, kurie yra suformuoti naudojimui su sistema.

14. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš 10 – 13 punktų, kurioje elektros įranga yra sumontuota tam, kad sukurtų šildymo protokolą bent vienam šildymo elementui, besiremiančiam konkrečiu aerozolį generuojančiu gaminiu, išskirtu detektoriaus.

15. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal bet kurį iš 10 – 14 punktų, kurioje detektorius yra spektroskopinis detektorius, apimantis optinį daviklį, apimantį bent vieną šviesos emiterį ir bent vieną šviesos daviklį.

16. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal bet kurį iš 10 – 15 punktų, kurioje detektorius yra sumontuotas veikti pirmuoju režimu, kai detektorius yra sumontuotas aptikti aerozolį generuojančio gaminio buvimą, ir antruoju režimu, kai detektorius yra sumontuotas nustatyti, ar aerozolį generuojantis gaminys turi tagantą, ir, jeigu taip, nustatyti aptiktojo taganto spektroskopinį pėdsaką, kurioje detektorius yra papildomai suformuotas jungti iš pirmojo veikimo režimo į antrąjį veikimo režimą, kai aerozolį generuojančio gaminio buvimas yra aptiktas, kur detektoriaus jėgos išeikvojimas pirmame veikimo režime yra mažesnis už detektoriaus jėgos išeikvojimą antrame veikimo režime.

17. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal 16 punktą, kurioje pirmasis detektorius apima artumo detektorių, artumo detektorius yra aktyvuojamas pirmame veikimo režime.

18. Elektra valdoma aerozolį generuojanti sistema pagal 16 arba 17 punktą, kurioje elektras įranga yra sumontuota jungti detektorių iš pirmojo veikimo režimo į antrąjį veikimo režimą, kai yra aptinkamas aerozolį generuojančio gaminio buvimas.