1. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I):

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 7-metoksi-naftalen-2-olis, kurio formulė (III):

veikiamas, įvedant formilo grupę į 1 padėtį, siekiant gauti junginį, kurio formulė (IV):

kur formulės (IV) junginys pateikiamas į sulfonilinimo reakciją, siekiant gauti formulės (V) junginį:

kur R reiškia -CH3, -(CH2)2-CH3, -CF3 arba toluoilo grupę; kur formulės (V) junginys yra nukreipiamas į deguonies pašalinimo reakciją, dalyvaujant pereinamajam metalui ir redukuojančiam agentui, siekiant gauti formulės (I) junginį, kuris yra išskiriamas kietos formos.

2. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad R reiškia -CH3 arba toluoilo grupę.

3. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (IV) junginio konversija į formulės (V) junginį yra vykdoma veikiant sulfonilchloridu, sulfonrūgšties anhidridu arba sulfonamidu.

4. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (IV) junginio konversija į formulės (V) junginį yra vykdoma veikiant sulfonilchloridu.

5. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversijoje į formulės (I) junginį pereinamasis metalas yra nikelis, paladis arba platina.

6. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversijoje į formulės (I) junginį pereinamasis metalas yra paladžio druska.

7. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma dimetilformamide, dioksane, tetrahidrofurane arba toluene.

8. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma dimetilformamide.

9. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma tarp 25 oC ir 110 oC.

10. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma tarp 40 oC ir 95 oC.

11. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversijoje į formulės (I) junginį redukuojantis agentas yra divandenilis.

12. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad divandenilis yra gaunamas skylant amonio formiatui.

13. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma dalyvaujant paladžiui ir divandeniliui.

14. Pramoninės sintezės būdas junginio, kurio formulė (I), pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginio konversija į formulės (I) junginį yra vykdoma dalyvaujant (9,9-dimetil-9H-ksanten-4,5-diil)bis(difenilfosfanui) arba 1,3-bis(di-fenilfosfino)propanui.

15. Formulės (V) junginys pagal 1 punktą, skirtas panaudoti kaip tarpinis junginys formulės (I) junginio sintezėje.

16. Formulės (V) junginys pagal 15 punktą, skirtas panaudoti kaip tarpinis junginys formulės (II) agomelatino sintezėje.

17. Formulės (V) junginys pagal 15 arba 16 punktą, parinktas iš šių junginių:

- 1-formil-7-metoksinaftalen-2-il-4-metilbenzensulfonato;

- 1-formil-7-metoksinaftalen-2-il-metansulfonato.

18. Formulės (V) junginio panaudojimas pagal 15 - 17 punktus formulės (I) junginio sintezėje.

19. Formulės (V) junginio panaudojimas pagal 18 punktą formulės (II) agomelatino sintezėje.

20. Formulės (III) junginio panaudojimas pagal 1 punktą formulės (I) junginio sintezėje.

21. Formulės (III) junginio panaudojimas pagal 20 punktą formulės (II) agomelatino sintezėje.

22. Agomelatino sintezės būdas iš formulės (V) junginio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formulės (V) junginys yra gaunamas sintezės būdu pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų.