1. Sistema spinalinių neuronų, susijusių su efektorinių organų aktyvumo reguliavimu stuburiniuose gyvūnuose, moduliavimui, sistema apima:

pirmąjį stimuliavimo komponentą, sukonfigūruotą suteikti nervų, susijusių su tiksliniu efektoriniu organu, stimuliaciją;

kur pirmasis stimuliacijos komponentas yra sukonfigūruotas taip, kad būtų užtikrintas nuolatinės srovės elektros stimuliavimas;

antrą stimuliavimo komponentą, sukonfigūruotą taip, kad suteiktų stuburo nuolatinės srovės stimuliaciją, susijusią su minėto tikslinio efektorinio organo moduliavimu;

kurioje antrasis stimuliacijos komponentas yra sukonfigūruotas taip, kad užtikrintų stuburo nekintantį pastovų nuolatinės srovės elektros stimuliavimą; ir

valdiklio komponentą, sukonfigūruotą taip, kad tuo pačiu metu valdytų diapazoną srovės, tiekiamos per pirmąjį ir antrąjį stimuliavimo komponentus, ir sukurtų pirmojo komponento srovės viršutinę ribą, ne didesnę, kaip srovė antrajame stimuliavimo komponente.

2. Sistema pagal 1 punktą, kurioje pirmasis stimuliacijos komponentas yra sukonfigūruotas taip, kad suteiktų:

a) nekintantį pastovų nuolatinės srovės elektros stimuliavimą; arba

b) impulsinį elektros stimuliavimą.

3. Sistema pagal 1 punktą, papildomai turi valdiklio komponentą, sukonfigūruotą tuo pačiu metu valdyti srovės, tiekiamos per pirmąjį ir antrąjį stimuliavimo komponentus, diapazoną ir nustatyti pirmojo komponento viršutinę srovės ribą, ne didesnę už srovę antrajame stimuliavimo komponente ir dinamiškai reguliuotų viršutinę ribą tuo pačiu metu su antrosios srovės reguliavimu.

4. Sistema pagal 1 punktą, papildomai turi pirmąjį srovės komponentą, sukonfigūruotą, kad užtikrintų nepertraukiamą nekintamą nuolatinę srovę nervų, susietų su tiksliniu efektoriniu organu, stimuliavimui.

5. Sistema pagal 1 punktą, papildomai turi pirmąjį elektros šaltinį su teigiamu ir neigiamu gnybtais, teikiantį stimuliacijos srovę į stimuliavimo elektrodus, apimant du elektrodus, skirtus nervo, susieto su tikslinio efektorinio organo, stimuliavimu; vieną elektrodą, operatyviai prijungtą prie teigiamo gnybto ir kitą elektrodą operatyviai prijungtą prie neigiamo gnybto; kiekvienas iš dviejų elektrodų yra elektriškai izoliuotas nuo kiekvieno kito iš dviejų elektrodų.

6. Sistema pagal 5 punktą, kurioje du elektrodai yra sukonfigūruoti taip, kad jie būtų prijungti per sekciją nervų, susietų su dominančiu raumeniu tam, kad suteiktų nekintantį pastovų nuolatinės srovės elektros stimuliavimą raumenų nervų daliai.

7. Sistema pagal 6 punktą, papildomai apima

antrąjį elektros šaltinį, turintį antrą teigiamą gnybtą ir antrąjį neigiamą gnybtą;

pirmąjį elektrodą, esantį, kad būtų patalpintas ant nugaros smegenų vietos; ir

antrąjį elektrodą, esantį, kad būtų patalpintas vietoje, pasirinktoje iš kitos vietos prie stuburo arba vietos, kuri yra distalinė nuo nugarkaulio; vienas iš pirmojo ir antrojo elektrodų operatyviai sujungti su antruoju teigiamu gnybtu ir kitas vienas iš pirmojo ir antrojo elektrodų operatyviai prijungtas prie antrojo neigiamo gnybto.

8. Sistema pagal 7 punktą, kurioje pirmasis elektros šaltinis ir antrasis elektros šaltinis yra tas pats elektros šaltinis; ir kurioje tas pats elektros šaltinis yra šaltinis, gaminantis nekintamą nuolatinę srovę.

9. Sistema pagal 1 punktą, kurioje minėta nuolatinė srovė stuburo stimuliacijai svyruoja nuo maždaug 2 mA iki maždaug 5 mA žmonių raumenų tonuso gydymui.

10. Sistema pagal 9 punktą, kurioje yra implantuojami du elektrodai.

11. Sistema pagal 1 punktą, kurioje pirmasis elektros šaltinis taip pat yra implantuotas; ir kurioje valdiklio komponentas yra operatyviai belaidžiu ryšiu prijungtas prie pirmojo elektros šaltinio.

12. Sistema pagal 11 punktą, kurioje valdiklio komponentas yra išdėstytas nešiojamame korpuse.

13. Sistema pagal 12 punktą, kurioje antrasis elektros šaltinis taip pat yra išdėstytas nešiojamame korpuse.

14. Sistema pagal 13 punktą, kurioje valdiklio komponentas ir tas pats elektros šaltinis yra išdėstyti nešiojamame korpuse.

15. Sistema pagal 1 punktą, kurioje pirmasis stimuliavimo komponentas yra sukonfigūruotas taip, kad būtų suteikta impulsinė elektrinė stimuliacija.