1. Kasetė (30) skirta įrenginiui įkvepiamam aerozoliui generuoti, apimanti:

skysčio laikymo kamerą (32);

šildytuvą (36), pritvirtintą prie kasetės (30) pirmojo galo, šildytuvas (36) apima:

- šildymo kamerą (37),

- pirmąją šildymo kontaktų (33, 33‘) porą,

- skystą dagtį (34),

- varžinį šildymo elementą (35), kontaktuojantį su dagčiu (34);

kur šildymo kontaktų (33, 33‘) pirmoji pora apima plonas plokšteles, pritvirtintas prie šildymo kameros (37) šonų, ir kur skystas dagtis (34) ir varžinis šildymo elementas (35) tarpusavyje yra sukabinti.

2. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildymo kontaktų (33, 33‘) pirmoji pora papildomai apima: suformuotą formą, kuri apima auselę (33a), turinčią lanksčią spyruoklinę charakteristiką, kuri išsikiša iš šildytuvo (36) grandinei su įrenginio korpusu (20) uždaryti.

3. Kasetė (30) pagal 2 punktą, kur šildymo kontaktai (33, 33‘) yra sukonfigūruoti taip, kad susijungtų su šildymo kontaktų (22) antrąja pora įrenginio korpuso (20) kasetės talpyklėje (21) grandinei uždaryti.

4. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildymo kontaktų (33, 33‘) pirmoji pora taip pat yra šilumokaitis, kuris varžiniu šildymo elementu (35) absorbuoja ir išsklaido per didelį karštį.

5. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildymo kontaktų (33, 33‘) pirmoji pora yra šilumos ekranas, kuris apsaugo šildymo kamerą (37) nuo per didelio karščio, kurį sugeneruoja varžinis šildymo elementas (35).

6. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildytuvas) (36) apsupa kasetės (30) pirmąjį galą ir skysčio laikymo kameros (32) pirmąjį galą.

7. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildytuvas (36) apima pirmąją kondensacijos kamerą (45).

8. Kasetė (30) pagal 1 punktą, kur šildytuvas apima daugiau nei pirmąją kondensacijos kamerą (45).

9. Kasetė (30) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apima kandiklį (31), pritvirtintą prie kasetės (30) antrojo galo.