1. Baltymo A išplovimo sumažinimo būdas, išgryninant antikūną, apimantį CH2/CH3 sritį, naudojant baltymo A chromatografiją, kur būdas apima:
rekombinantinių ląstelių-šeimininkių, ekspresuojančių antikūną, atskyrimą nuo ląstelių kultūros terpės, kad būtų gaunama surinktų ląstelių kultūros skysčio (HCCF) kompozicija, apimanti antikūną ir vieną ar daugiau priemaišų;

HCCF kompozicijos, kuriai taikoma baltymo A chromatografija, temperatūros sumažinimą iki temperatūros intervale nuo 3°C iki 18°C; ir

HCCF kompozicijos, kurios temperatūra yra intervale nuo 3°C iki 18°C, veikimą baltymo A chromatografija, norint gauti išgrynintą antikūno kompoziciją;

kur sumažinus HCCF kompozicijos temperatūrą sumažėja baltymo A išplovimas išgryninto antikūno kompozicijoje baltymo A chromatografijos metu, o antikūnas yra parinktas iš humanizuoto anti-HER2 antikūno trastuzumabo, humanizuoto 2C4 anti-HER2 antikūno, humanizuoto anti-CD11a antikūno, humanizuoto anti-VEGF antikūno arba rituksimabo (chimerinis anti-CD20 antikūnas „C2B8“).
2. Būdas pagal 1 punktą, kur sumažinant HCCF kompozicijos, kuriai atliekama baltymo A chromatografija, temperatūrą ir HCCF kompozicijai atlikus baltymo A chromatografiją, HCCF kompozicijos temperatūra sumažėja intervale nuo 10 ° C iki 18 ° C.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur rekombinantinės ląstelės-šeimininkės yra atskiriamos nuo ląstelių auginimo terpės centrifuguojant.
4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur rekombinantinės ląstelės-šeimininkės yra atskiriamos nuo ląstelių auginimo terpės tangentiniu srauto filtravimu.
5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, dar apimantis vieno arba daugiau proteazės inhibitorių pridėjimą prie HCCF kompozicijos, kuriai taikoma afininė baltymo A chromatografija, siekiant sumažinti proteazės aktyvumą.
6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, dar apimantis HCCF kompozicijos, kuriai taikoma afininė baltymo A chromatografija, pH sumažinimą.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur HCCF kompozicijos, kuriai taikoma baltymo A chromatografija, pH yra sumažinamas iki pH intervale nuo maždaug 2,5 iki maždaug 3,5.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur antikūnas yra humanizuotas anti-HER2 antikūnas trastuzumabas.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur antikūnas yra humanizuotas 2C4 anti-HER2 antikūnas.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur antikūnas yra humanizuotas anti-CD11a antikūnas.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur antikūnas yra humanizuotas anti-VEGF antikūnas.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur antikūnas yra rituksimabas (chimerinis anti-CD20 antikūnas "C2B8").

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur ląstelės-šeimininkės yra CHO ląstelės.

