1. Būdas, skirtas slopinti nuovirų susidarymą, fosforo rūgšties gamybos drėgnuoju būdu metu, būdas, apimantis:

pridėjimą nuovirų susidarymą slopinančio reagento, apimančio pirminį aminą turintį polimerą, arba jo druskos kiekį, bent į vieną fosforo rūgšties gamybos drėgnuoju būdu proceso etapą,

kur minėtas pirminį aminą turintis polimeras apima polimero monomero vienetą A, kurio formulė (I):

kur

R yra H, C1-C6 alkilas, C2-C6 alkenilas, halogenidas arba karboksilas;

R1 yra H, C1-C6 alkilas arba C2-C6 alkenilas;

R2 yra H arba polimero monomero vienetas A, kurio formulė (I);

R3 yra parinktas iš betarpiškos jungties arba C1-C12 alkilo, C2-C12 alkenilo arba C6-C12 arilo grupės; ir

n yra sveikas skaičius, parinktas taip, kad pirminį aminą turinčio polimero vidutinė molekulinė masė būtų lygi bent 300 daltonų, ir

kur pirminio amino procentinis kiekis polimere yra nuo 30 molių % iki 100 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur R ir R1 yra H, ir R3 yra betarpiška jungtis.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur pirminį aminą turintis polimeras yra polivinilamino homopolimeras arba jo druska.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur R ir R1 yra H, ir R3 yra CH2.

5. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur pirminį aminą turintis polimeras yra polialilamino homopolimeras arba jo druska.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur polialilamino homopolimero druska yra polialilamino hidrochloridas.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1, 2 ar 4 punktų, kur pirminį aminą turintis polimeras dar apima polimero monomero vienetą B,

kur R3 minėtame polimero monomero vienete A yra betarpiška jungtis, minėtas polimero monomero vienetas B apima junginį, kurio formulė (II):

kur

R ir R1 yra tokie, kaip apibrėžta polimero monomero vienetui A, kurio formulė (I);

R4 yra parinktas iš H arba C1-C4 alkilo;

R5 yra betarpiška jungtis arba C1-C12 alkilo; C2-C12 alkenilo arba C6-C12 arilo grupė;

R6 yra C1-C22 alkilo, C2-C22 alkenilo arba C6-C22 arilo grupė, kur grupė yra pasirinktinai pakeista vienoje arba daugiau pakeičiamų pozicijų

n yra parinktas nuo 30 molių % iki 99 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere; ir

m yra parinktas nuo 1 molio % iki 70 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur polimero monomero vienetas B, kurio formulė (II), yra

arba

kur polimero monomero vienetas B yra gaunamas iš monomero, parinkto iš grupės, susidedančios iš dialilamino, dialildimetilamonio chlorido; akrilamido; N-metilolakrilamido; N-(nuo C1 iki C22) alkilakrilamido, N,N-di-(nuo C1 iki C22) alkilakrilamido, hidroksialkil(met) akrilamido, N-vinilformamido; N-(nuo C1 iki C22) alkil-N-vinilformamido, N-vinilacetamido, N-(nuo C1 iki C22) alkil-N-vinilacetamido, N-vinilo propionamido, N-(nuo C1 iki C22) alkil-N-vinilo propionamido, (met) akrilo rūgšties; (met) akrilo rūgšties esterių, nitrilų ir amidų; vinilo acetato, vinilo propionato, vinilo alkoholio, (nuo C1 iki C22) alkilo vinilo eterių, vinilpirolidono; polieteramino; ir jų kopolimerų; arba

kur polimero monomero vienetas B yra N-vinilformamidas, ir pirminį aminą turintis polimeras yra poli(vinilamino-ko-vinilformamido) kopolimeras arba jo druska; arba

kur polimero monomero vienetas B yra N-vinilacetamidas, ir pirminį aminą turintis polimeras yra poli(vinilamino-ko-vinilacetamidas) arba jo druska.

9. Būdas pagal 7 arba 8 punktą, kur pirminį aminą turintis polimeras apima bent du polimero monomero vienetus B; arba

kur pirminį aminą turintis polimeras yra poli(vinilamino-ko-vinilformamido-ko-dialildimetilamonio chlorido) terpolimeras arba jo druska; arba

kur minėti polimero monomero vienetai B yra N-(nuo C6 iki C22) alkilakrilamidas ir vinilformamidas; arba

kur pirminį aminą turintis polimeras yra poli(vinilamino-ko-vinilformamido-ko-N-t-oktilakrilamido) terpolimeras arba jo druska.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 9 punktų, kur pirminį aminą turintis polimeras yra šakotas.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kur pirminį aminą turinčio polimero vidutinė molekulinė masė yra nuo 300 daltonų iki 300 000 daltonų.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1, 2 ar 4 punktų, kur pirminio amino procentinis kiekis polimere yra nuo 45 molių % iki 100 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere; pageidautina,

kur pirminio amino procentinis kiekis polimere yra nuo 55 molių % iki 100 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere.

13. Būdas pagal bet kurį iš 7 - 11 punktų, kur pirminio amino procentinis kiekis polimere yra nuo 45 molių % iki 99 molių %, skaičiuojant nuo bendro polimero monomero vienetų procentinio kiekio polimere; pageidautina,

kur pirminio amino santykis polimere yra nuo 60 molių % iki 99 molių %.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 13 punktų, kur reagentas yra pridedamas į bet kurios fosforo rūgšties gamybos įrangos tarpinę liniją ir/ ar į vieną arba daugiau fosforo rūgšties gamybos proceso etapų, parinktų iš grupės, susidedančios iš: malimo etapo; skaidymo etapo; filtravimo etapo; garinimo etapo; ir nuskaidrinimo etapo.

15. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 14 punktų, kur nuovirų susidarymą slopinantis reagento kiekis, kuris yra pridėtas prie fosforo rūgšties gamybos drėgnuoju būdu proceso, yra nuo 0,5 g/ t iki 5000 g/ t fosforo rūgšties; pageidautina,

kur nuovirų susidarymą slopinantis reagento kiekis, kuris yra pridėtas prie fosforo rūgšties gamybos drėgnuoju būdu proceso, yra nuo 0,5 g/ t iki 1000 g/ t fosforo rūgšties; labiau pageidautina,

kur nuovirų susidarymą slopinantis reagento kiekis, kuris yra pridėtas prie fosforo rūgšties gamybos drėgnuoju būdu proceso, yra nuo 0,5 g/ t iki 500 g/ t fosforo rūgšties; arba

kur nuovirų susidarymą slopinantis pridėtas reagento kiekis yra lygus bent 100 g/ t fosforo rūgšties; pageidautina,

kur nuovirų susidarymą slopinantis pridėtas reagento kiekis yra lygus bent 500 g/ t fosforo rūgšties.