1. Šildymo blokas aerozolio formavimo substratui šildyti, šildymo blokas, apimantis:

šildytuvą (14), apimantį elektriškai varžinį kaitinimo elementą (82); ir

šildytuvo laikiklį (26), sujungtą su šildytuvu (14);

kuriame šildymo elementas apima pirmąją dalį (84) ir antrąją dalį (86), suformuotas taip, kad kai elektros srovė yra praeinanti per šildymo elementą, pirmoji dalis yra šildoma iki aukštesnės temperatūros nei antroji dalis dėl elektros srovės; ir kuriame šildytuvo laikiklis (26) apsupa šildymo elemento antrąją dalį (86) ir yra sukonstruotas iš lietos polimerinės medžiagos.

2. Šildymo blokas pagal 1 punktą, dar apimantis apsauginį sluoksnį (94), dengiantį šildymo elementą.

3. Šildymo blokas pagal 2 punktą, kuriame apsauginis sluoksnis (94) yra sukonstruotas iš stiklo.

4. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildymo elemento pirmoji dalis (84) yra suformuota iš pirmosios medžiagos ir šildymo elemento antroji dalis (86) yra suformuota iš antrosios medžiagos, kuriame pirmoji medžiaga turi didesnį elektros varžos koeficientą nei antroji medžiaga.

5. 5. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildymo elemento antroji dalis (86) apima dvi sekcijas, kiekviena iš dviejų sekcijų yra atskirai prijungta prie šildymo elemento pirmosios dalies (84) tam, kad nustatytų elektros stovės kelią iš antrosios dalies vienos sekcijos į antrosios dalies kitą sekciją.

6. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildymo blokas apima trečiąją dalį (88), suformuotą elektros jungčiai su maitinimo šaltiniu (16), kuriame trečioji dalis yra pozicionuota ant šildytuvo laikiklio (26) priešingos pusės į šildymo elemento pirmąją dalį.

7. Šildymo blokas pagal 6 punktą, kuriame trečioji dalis (88) yra suformuota iš skirtingos medžiagos pirmajai ir antrajai dalims.

8. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildymo elemento pirmoji dalis (84) yra per atstumą nuo šildytuvo laikiklio (26).

9. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame esant normalioms veikimo sąlygoms, kai šildymo elemento pirmoji dalis (84) yra temperatūros tarp apytikriai 300 ir 550 laipsnių pagal Celsijų, kontakto taškuose su šildytuvo laikikliu (26) antroji dalis yra žemesnės temperatūros nei 200 laipsnių pagal Celsijų.

10. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame pirmoji dalis (84) turi didesnį temperatūrinį varžinį koeficientą nei pirmoji dalis (86).

11. Šildymo blokas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame jeigu maksimali pirmosios dalies temperatūra yra T1, aplinkos temperatūra yra T0 ir šildytuvo elemento antrosios dalies temperatūra kontakte su šildymo laikikliu yra T2, tuomet:

(T1-T0)/(T2-T0)>2.

12. Aerozolį generuojantis įrenginys, apimantis: korpusą (10); šildymo bloką pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame šildytuvo laikiklis (26) yra prijungtas prie korpuso; elektros energijos šaltinį (26), sujungtą su šildymo elementu; ir kontrolės elementas (18), sukonstruotas kontroliuoti energijos iš energijos šaltinio padavimą į šildymo elementą.

13. Aerozolį generuojantis įrenginys pagal 12 punktą, kuriame korpusas (10) nustato ertmę, supančią šildymo elemento pirmąją dalį (84), ertmė suformuota priimti aerozolio formavimo produktą (12), talpinantį aerozolio formavimo substratą.

14. Aerozolį generuojantis įrenginys pagal 12 arba 13 punktą, kuriame įrenginys yra rankinis rūkymo įrenginys.