1. Stabilaus injekcinio tirpalo, turinčio nuo 0,04 iki 0,20 mg/ml noradrenalino,gavimo būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima šiuos etapus:

a. ištirpina noradrenaliną ir, pasirinktinai, pagalbinę medžiagą deoksigenuotame arba degazuotame vandenyje, siekiant gauti noradrenalino koncentraciją nuo 0,04 iki 0,20 mg/ml,

b. sureguliuoja gauto tirpalo pH, pridedant druskos rūgšties, kol pasiekiama reikšmė intervale nuo 3,2 iki 3,6,

c. gautą noradrenalino tirpalą filtruoja inertinių dujų srovėje,

d. paskirsto noradrenalino tirpalą inertinių dujų srovėje,

e. sterilizuoja noradrenalino tirpalą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur deoksigenuotas arba degazuotas vanduo gaunamas pučiant arba leidžiant burbuliukais inertinių dujų srovę.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur deoksigenuotame arba degazuotame vandenyje, pučiant ar leidžiant burbuliukais inertinių dujų srovę, deguonies kiekis yra mažesnis nei 100 ppb.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur minėtos inertinės dujos yra parinktos iš azoto, argono arba jų mišinio.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur b etape pH reikšmė yra nuo 3,3 iki 3,6.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur pagalbinės medžiagos, ištirpintos a etape, yra natrio chloridas.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur a etapas apima noradrenalino tirpalo maišymą azoto srove.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur sterilizavimo etapas e atliekamas kaitinant.

9. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas, kuriame konservantų ir (arba) antioksidacinių agentų kiekis yra mažesnis nei 0,005 masės %, kur tirpiklis yra degazuotas arba deaeruojamas vanduo, noradrenalino koncentracija yra ribose nuo 0,04 iki 0,2 mg/ml, ir pH reikšmė, esant druskos rūgščiai, yra nuo 3,2 iki 3,6.

10. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal 9 punktą, kuriame pH reikšmė yra nuo 3,3 iki 3,6.

11. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal 9 arba 10 punktą, gautas būdu pagal bet kurį iš 1-8 punktų.

12. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal bet kurį iš 9-11 punktų, papildomai apimantis pagalbinę medžiagą.

13. Noradrenalino stabilus injekcinis tirpalas pagal 12 punktą, kur pagalbinė medžiaga yra natrio chloridas.

14. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal bet kurį iš 9-13 punktų, kuriame deguonies kiekis yra lygus arba mažesnis nei 100 ppb.

15. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal bet kurį iš 9-13 punktų, kuriame nėra antioksidacinių ir (arba) konservuojančių agentų.

16. Stabilus injekcinis noradrenalino tirpalas pagal bet kurį iš 9-15 punktų, skirtas širdies kraujotakos kolapsui gydyti, esant šoko būsenai, susijusiai su žemu periferiniu pasipriešinimu arba atkurti ir (arba) išlaikyti fiziologinį slėgio lygį.