1. Rekombinantinio glikoproteino gamybos eukariotinėse ląstelėse būdas kultūrų fermentacijos sąlygomis, kurį sudaro geležies, vario, cinko ir mangano koncentracijų mitybinėje terpėje reguliavimas auginant kultūras, taip siekiant paveikti biomasės gamybą ir (arba) ekspresuoto glikoproteino N-glikano brendimą, kai reguliuojama:

padidinant kiekvieno iš geležies, vario, cinko ir mangano koncentraciją, siekiant padidinti biomasę, kur koncentracijos sureguliuojamos:

geležies – nuo 15 µM iki daugiau nei 80 µM;

vario – nuo 0,3 µM iki daugiau nei 2,5 µM;

cinko – nuo 20 µM iki daugiau nei 50 µM ir

mangano – nuo 0,01 µM iki daugiau nei 3 µM; ir (arba)

padidinant kiekvieno iš cinko ir mangano koncentraciją ir, pasirinktinai, sumažinant geležies ir vario koncentraciją, siekiant pagerinti N-glikano brendimą ekspresuotame glikoproteine, kur ekspresuoto glikoproteino angliavandenių dalies struktūra yra G0, G1 arba G2; arba

(i) sumažinant geležies, vario, cinko ir mangano koncentraciją, siekiant padidinti nesubrendusių nefukozilintų glikoproteinų gamybą, arba (ii) padidinant vario ir geležies koncentraciją ir sumažinant kiekvieno iš cinko ir mangano koncentraciją, siekiant padidinti nesubrendusių nefukozilintų glikoproteinų gamybą;

kur kurio nors vieno arba visų iš geležies, vario, cinko ir mangano koncentracijos mitybinėje terpėje sumažėjimas pasiekiamas sudarant geležies, vario, cinko ir mangano kompleksus su chelatoriumi ir (arba) pasėjant ląsteles į šviežią terpę, kurioje kurio nors vieno iš geležies, vario, cinko ir mangano arba jų visų koncentracija yra sumažinta, palyginti su iškart prieš tai buvusioje auginimo fazėje naudota terpe.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur ekspresuotas glikoproteinas yra subrendęs N-glikozilintas glikoproteinas, subrendęs nefukozilintas glikoproteinas arba nesubrendęs nefukozilintas glikoproteinas.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur siekiant pagerinti ekspresuoto glikoproteino N-glikano brendimą koncentracijos sureguliuojamos:

geležies – nuo 0 µM iki 25 µM;

vario – nuo 0 µM iki 0,1 µM;

cinko – nuo 20 µM iki daugiau nei 50 µM ir

mangano – nuo 0,01 µM iki daugiau nei 3 µM.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur siekiant pagerinti ekspresuoto glikoproteino N-glikano brendimą koncentracijos sureguliuojamos:

cinko – nuo 20 µM iki daugiau nei 50 µM ir

mangano – nuo 0,01 µM iki daugiau nei 3 µM.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur siekiant padidinti nesubrendusių nefukozilintų glikoproteinų gamybą, koncentracijos sureguliuojamos pagal vieną iš toliau nurodytų variantų:

geležies – nuo 0 µM iki 35 µM;

vario – nuo 0 µM iki 1 µM;

cinko – nuo 0 µM iki 20 µM ir

mangano – nuo 0 µM iki 0,01 µM arba

geležies – nuo 15 µM iki daugiau nei 80 µM;

vario – nuo 0,3 µM iki daugiau nei 2,5 µM;

cinko – nuo 0 µM iki 20 µM ir

mangano – nuo 0 µM iki 0,01 µM.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1–5 punktų, kur eukariotinės ląstelės atžvilgiu glikoproteinas yra egzogeninis arba endogeninis ir, pasirinktinai, kur glikoproteinas yra struktūrinis glikoproteinas, hormonas, antikūnas arba fermentas.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur glikoproteinas yra antikūnas ir, pasirinktinai, kur antikūnas yra terapinis arba diagnostinis antikūnas ir, pasirinktinai, chimerinis, humanizuotas arba žmogaus antikūnas.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1–7 punktų, kur eukariotinė ląstelė yra žinduolio ląstelė, mielių ląstelė arba vabzdžių ląstelė.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1–7 punktų, kur geležies, vario, cinko ir mangano koncentracijos reguliuojamos kultūrų augimo ir (arba) gamybos fazėse.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1–9 punktų, kur kurio nors vieno iš geležies, vario, cinko ir mangano arba jų visų koncentracijų mitybinėje terpėje padidėjimas pasiekiamas papildant jais terpę, kurioje auginamos ląstelės, ir (arba) padalijant ląsteles ir pasėjant į šviežią terpę, papildytą kuriuo nors vienu iš geležies, vario, cinko ir mangano arba jais visais.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1–10 punktų, kur auginant kultūras sureguliuojamos kiekvieno iš geležies, vario, cinko ir mangano koncentracijos mitybinėje terpėje, siekiant, visų pirma, paskatinti biomasės generavimą, o paskui pagerinti ekspresuotų N-glikoproteinų N-glikano brendimą arba padidinti nesubrendusių nefukozilintų glikoproteinų gamybą.