1. Kompozicijos, apimančios monomerinius konjugatus iš mėginio, paruošimo būdas, minėtas konjugatas apima:

a) polipeptidą, apimantį interleukino 15 aminorūgščių seką, ir
b) polipeptidą, apimantį IL-15Rα suši domeno aminorūgščių seką;

kur minėtas konjugatas turi aminorūgščių seką, susidedančią iš SEQ ID Nr. 16 arba SEQ ID Nr. 17,

kur minėtas būdas apima anijonų mainų (AEX) chromatografijos naudojimą, kai ji atliekama, esant pH lygiam arba didesniam negu 7,0,

po to vykdoma minėto mėginio hidrofobinės sąveikos (HIC) chromatografija, atliekama buferiniame tirpale, kurio sudėtyje yra amonio druska,

kur minėtas mėginys atitinka transformuotos ląstelės šeimininkės, ekspresuojančios konjugatą, kultivavimo terpės mėginį, minėta ląstelė šeimininkė atitinka žinduolio ląstelę, parinktą iš grupės, apimančios CHO ląsteles, HEK293 ląsteles, COS ląsteles, PER.C6® ląsteles, SP20 ląsteles, NSO ląsteles arba bet kurias iš jų kildinamas ląsteles, pageidautina, CHO ląsteles.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas būdas apima šias pakopas:

a) atliekama mėginio AEX chromatografija tam, kad būtų gautas pirmasis eliuatas; ir

b) atliekama pirmojo eliuato HIC chromatografija tam, kad būtų gautas antrasis eliuatas.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur AEX chromatografijos pakopa a) yra atliekama naudojant AEX kolonėlę arba dervą, parinktą iš grupės, apimančios Q Sepharose, tokią kaip Q Sepharose Fast Flow, Q Sepharose XL, didelių rutuliukų Q Sepharose, didelio našumo Q sepharose, Q sepharose XL; DEAE Sephadex A-25, DEAE Sephadex A-50, QAE Sephadex A-25, QAE Sephadex A-50, Sourse 15Q, Sourse 30Q, Resourse Q, Capto Q, Capto DEAE, Mono Q, Toyopearl Super Q, Toyopearl DEAE, Toyopearl QAE, Toyopearl Q, Toyopearl GigaCap Q, TSKgel SuperQ, TSKgel DEAE, Fractogel EMD TMAE, Fractogel EMD TMAE HiCap, Fractogel EMD DEAE, Fractogel EMD DMAE, Macroprep High Q, Macro-prep-DEAE, Unosphere Q, Nuvia Q, POROS HQ, POROS PI, DEAE Ceramic HyperD, Q Ceramic HyperD, DEAE Sepharose Fast Flow ir ANX Sepharose 4 Fast Flow.

4. Būdas pagal bet kurį iš 2 arba 3 punkto, kur atliekant mėginio AEX chromatografiją pakopoje a), mėginio užnešimo ant kolonėlės pakopa yra atliekama buferiniame tirpale, kurio pH yra lygus arba didesnis negu 7,5.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punkto, kur AEX chromatografijos nuplovimo pakopa yra atliekama gradiente, naudojant fiziologinio tirpalo buferį nuo 1 iki 0 M NaCl, pageidautina nuo 0,75 iki 0 M NaCl.

6. Būdas pagal bet kurį iš 2-5 punkto, kur mėginio HIC chromatografijos pakopoje b) mėginio užnešimo ant kolonėlės pakopa yra atliekama sumaišant pirmąjį eluatą su užnešimo buferiu tiesiai minėtos chromatografijos metu.
7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punkto, kur buferinis tirpalas, kuriame yra amonio druskos, apima nuo 0,75 M iki 2,5 M amonio sulfato, pageidautina nuo 1 M iki 2 M amonio sulfato, ir geriausia, nuo 1,5 iki 2 M amonio sulfato.
8. Būdas pagal bet kurį iš 7 punkto, kur amonio sulfatas tiesiogiai sumaišomas su pirmuoju eluatu ant HIC chromatografijos kolonėlės arba dervos.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punkto, kur minėtas būdas papildomai apima gauto konjugato panaudojimo vaisto gamybai pakopą.

10. Farmacinė kompozicija, gaunama būdu pagal bet kurį iš 1-9 punkto, minėta kompozicija apima mažiausiai 80% monomerinių konjugatų, minėti konjugatai turi aminorūgščių seką, susidedančią iš SEQ ID Nr. 16 arba SEQ ID Nr. 17.

11. Kompozicija pagal 10 punktą, skirtas naudoti vėžinio sutrikimo gydymui pas pacientą.
