Išradimas yra susijęs su kultūrinėmis ir masinėmis prekėmis ir gali būti panaudotas, kaip kišeninis žaidimas žaisti šachmatais ir šaškėmis. Miniatiūrinės figūros yra apsaugotos nuo pametimo. Žaidimo partija gali būti atidėta išsaugant figūrų išsidėstymą.@Žaidimas turi dėžutę su permatomu dangteliu, žaidimo lentą dėžutės dugne, žaidimo figūras, palaikomas ant lentos medžiagų tarpusavio sąveikos jėgų (pavyzdžiui, magnetinių), įtaisą figūroms uždaroje dėžutėje pervesti iš vieno laukelio į kitą (pvz., magnetinį vedžiotuvą), siekiant patogesnio naudoti dėžutės aukščio ir dugno perimetro santykio, figūros iš vieno laukelio į kitą pervedamos nepakeliant jas nuo lentos, pačioms figūroms suteikta plokščia (plėvelinė) forma, figūrų fiksacijai lentoje panaudota tepalo adhezija (lipnumas), o figūrų pervedimui iš vieno laukelio į kitą bei pašalinimui nuo žaidimo lentos panaudotas vedžiotuvas-plokštelė su kabliuku, vedžiotuvo prispaudimui prie vidinės permatomo dangtelio pusės panaudota elastinė tarpinė.@Išradimas leidžia sumažinti dėžutės aukščio ir perimetro santykį 2,5-3,5 karto. Kišeninio žaidimo atveju - tai esminis patogumas. Panaikinta galimybė pamesti vedžiotuvą dėl nepatogumo naudotis miniatiūrinėmis detalėmis. Adhezijos pritaikymas leidžia panaudoti medžiagas, neturinčias magnetinių savybių.