1. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija, apimanti:

(a) suspenduota fazę, suspenduotą fazę, įskaitant mikrokapsulių visumą, mikrokapsules, kurių medialinis dalelių dydis yra nuo 1 iki 10 mikronų, kur mikrokapsulės apima:

(1) mikrokapsulės sienelę, pagamintą atliekant tarpfazinę polikondensacijos reakciją tarp polimerinio izocianato ir poliamino tam, kad būtų gautas poliurėjos apvalkalas, kurio masės procentas yra nuo 0,2 iki 40 procentų pagal visos mikrokapsulės suspensijos kompozicijos masę, ir

(2) iš esmės skystą šerdį, iš esmės skysta šerdis yra kapsuliuota į poliurėjos apvalkalą, kur iš esmės skysta šerdis apima 2-chlor-6-(trichlormetil)piridiną, bet ne daugiau kaip 60 masės procentų visos mikrokapsulės, ir kur ne žemesnėje kaip 15 °C temperatūroje iš esmės skysta šerdis turi ne daugiau kaip 1,0 masės procentą kieto 2-chlor-6-(trichlormetil)piridino; ir

(b) vandeninę fazę, kur vandeninę fazę sudaro bent 1,0 masės procentas aromatinio tirpiklio visos mikrokapsulės suspensijos kompozicijos masės atžvilgiu.

2. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, papildomai apimanti:

bent vieną joninį stabilizatorių, esantį vandeninėje fazėje.

3. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, kur aromatinis tirpiklis, esantis vandeninėje fazėje, yra bent vienas junginys, parinktas iš grupės, susidedančios iš: lengvųjų aromatinių junginių, lengvųjų aromatinių junginių, nuskurdintų naftaleno atžvilgiu, sunkiųjų aromatinių junginių ir sunkiųjų aromatinių junginių, nuskurdintų naftaleno atžvilgiu.

4. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 3 punktą, kur aromatinis tirpiklis, esantis vandeninėje fazėje, yra sunkieji C10-13 aromatiniai junginiai arba sunkieji C10-13 aromatiniai junginiai, nuskurdinti naftaleno atžvilgiu.

5. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 4 punktą, kur aromatinis tirpiklis, esantis vandeninėje fazėje, apima tarp maždaug 1 % pagal svorį ir maždaug 10 % pagal svorį, geriau tarp maždaug 2 % pagal svorį ir maždaug 5 % pagal svorį, ir dar geriau – tarp maždaug 2,5 % pagal svorį ir maždaug 3,0 % pagal svorį sunkiųjų C10-13 aromatinių junginių arba sunkiųjų C10-13 aromatinių junginių, nuskurdintų naftaleno atžvilgiu, atitinkamai.

6. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, kur mikrokapsulių medialinis dalelių dydis yra nuo 1 iki maždaug 5 mikronų.

7. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, kur suspenduotos fazės a) ir vandeninės fazės b) santykis yra nuo 1:0,75 iki 1:100.

8. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, kur suspenduotos fazės a) ir vandeninės fazės b) santykis yra nuo maždaug 1:1 iki maždaug 1:7, geriau – nuo maždaug 1: 1 iki maždaug 1:4.

9. Mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą, kur polimerinis izocianatas yra polimetileno polifenilizocianatas.

10. Trąšų kompozicija, apimanti: azoto trąšas ir mikrokapsulės suspensijos kompozicija pagal 1 punktą.

11. Trąšų kompozicija pagal 10 punktą, kur azoto trąša yra karbamido amonio nitratas.

12. Amonio azoto nitrifikacijos auginimo terpėje slopinimo būdas, apimantis mikrokapsulės suspensijos kompozicijos pagal 1 punktą panaudojimo etapus augalų auginimo terpėje.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur kompozicija yra įterpiama į auginimo terpę arba ja padengiamas auginimo terpės paviršius.

14. Būdas pagal 12 punktą, kur kompozicija yra naudojama kartu su pesticidu arba nuosekliai su pesticidu.

15. Būdas pagal 12 punktą, kur kompozicija yra naudojama kartu su azoto trąšomis, kur azoto trąšos, geriau, yra karbamido amonio nitratas.
