1. Sausų miltelių vaisto formos gavimo būdas, kai būdas apima bendrą malimą sroviniame malūne nemikronizuonizuoto glikopiroliato ir magnio stearato, naudojant malimo dujas, turinčias mažesnį nei 20 % santykinį drėgnį (RH), gaunant mikronizuotas kompozito daleles, kur mikronizuotoms kompozito dalelėms po to atliekama kondicionavimo pakopa, kuri apima mikronizuotų kompozito dalelių laikymą 10 % - 95 % santykinio drėgnio aplinkoje, esant temperatūrai tarp 5 °C ir 88 °C bent 60 minučių.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur kondicionavimas pradedamas per 30 minučių baigus malimą, per 25 minutes, per 20 minučių, per 15 minučių, geriau, per 10 minučių, dar geriau, per 5 minutes, išvis geriausia, iškart baigus bendrą glikopiroliato ir magnio stearato malimą.
3. Būdas pagal 1-2 punktus, kur magnio stearato malamas sroviniame malūne kiekis yra nuo 1 iki 25 % (m/m), geriau, nuo 2 iki 20 % (m/m), dar geriau, nuo 3 iki 15 % (m/m), dar geriau, nuo 4 iki 10 % (m/m), bet išvis geriausia, nuo 5 iki 7.5 % (m/m) magnio stearato, skaičiuojant nuo bendrai malamos sroviniame malūne glikopiroliato ir magnio stearato derinio masės.
4. Būdas pagal 1-3 punktus, kur būdas papildomai apima mikronizuotų kompozito dalelių veikimą ventiliuojančia atmosfera, turinčia santykinį drėgnį intervale 10 % - 95 % RH, geriau, 30-90 % RH, 45-90 % RH arba 50-88 % RH arba dar geriau, 60-87 %, geriau, kai atmosfera yra oras.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur ventiliuojanti atmosfera praeina virš ir per miltelių sluoksnį, apimantį mikronizuotas kompozito daleles, greičiu, mažesniu nei 100 cm3/s, mažesniu nei 10 cm3/s, mažesniu nei 5 cm3/s, mažesniu nei 2 cm3/s, mažesniu nei 1 cm3/s, geriau, mažesniu nei 0,8 cm3/s, geriau, mažesniu nei 0,6 cm3/s, geriau, mažesniu nei 0,4 cm3/s, geriau, mažesniu nei 0,2 cm3/s, geriau, mažesniu nei 0,1 cm3/s, dar geriau, maždaug 0,001 cm3/s.

6. Būdas pagal 1-5 punktus, kur kondicionavimo pakopa apima miltelių maišymą, kur, pasirinktinai, maišymas yra pertraukiamas miltelių maišymas.
7. Būdas pagal 6 punktą, kur miltelių maišymas pradedamas per 30 minučių baigus malimą, per 25 minutes, per 20 minučių, per 15 minučių, geriau, per 10 minučių, dar geriau, per 5 minutes, geriausia, iškart baigus glikopiroliato ir magnio stearato malimą.

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vaisto forma papildomai apima beta-2 adrenoceptoriaus agonistą, kur, geriau, beta-2 adrenoceptoriaus agonistas yra salbutamolis, metaproterenolis, terbutalinas, salmeterolis, fenoterolis, prokaterolis, geriau, formoterolis, karmoterolis ir farmaciniu požiūriu priimtinos jų druskos, dar geriau, kai beta-2 adrenoceptoriaus agonistas yra (R)-5-[2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroksi-etil]-8-hidroksi-1H-chinolin-2-ono maleatas.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vaisto forma papildomai apima indakaterolį ir mometazoną, geriau, indakaterolio maleatą ir mometazono furoatą.

10. Sausų miltelių vaisto formos gavimo būdas, kai būdas apima bendrą malimą sroviniame malūne nemikronizuonizuoto glikopiroliato ir magnio stearato, naudojant malimo dujas, turinčias mažesnį nei 20 % santykinį drėgnį (RH), gaunant mikronizuotas kompozito daleles, kur mikronizuotos kompozito dalelėms po to atliekama kondicionavimo pakopa, kuri apima mikronizuotų kompozito dalelių laikymą 10 % - 95 % RH aplinkoje, esant temperatūrai tarp 5 °C ir 88 °C bent 10 minučių.

11. Būdas pagal 1-10 punktus, kur mikronizuotos kompozito dalelės sumaišomos su nešikliu, geriau, su laktoze, dar geriau, su bevandene laktoze, dar geriau, su alfa-laktozės monohidratu, pasirinktinai po kondicionavimo pakopos.
12. Būdas pagal 11 punktą, kur mikronizuotų kompozito dalelių esamas kiekis yra mažesnis nei 5 %, mažesnis nei 4 %, mažesnis nei 3 %, geriau, mažesnis nei 2 %, geriau, mažesnis nei 1 %, geriau, mažesnis nei 0,75 %, geriau, mažesnis nei 0,5 % , skaičiuojant nuo vaisto formos masės.

13. Būdas pagal 1-12 punktus, kur kondicionavimo pakopa vyksta paskirstant mikronizuotas kompozito daleles ant paviršiaus, pasirinktinai, kur kondicionavimo pakopa vyksta ant padėklo.

14. Būdas pagal 1-13 punktus, kur kondicionavimo pakopa apima mikronizuotų kompozito dalelių eksponavimą drėgmėje pakankamą laiką, kad amorfinis glikopiroliatas re-kristalizuotųsi po bendro malimo sroviniame malūne, kas nustatoma dinaminės garų sorbcijos metodu.

15. Būdas pagal 1-14 punktus, kur malimo dujos turi drėgnį, geriau, mažesnį nei 15 % RH, geriau, mažesnį nei 10 % RH, geriau, mažesnį nei 5 % RH, dar geriau, mažesnį nei 2,5 % RH.

