1. Pulmonologinis valdymo įrenginys, apimantis purškimo antgalio mazgą ir kasetę, turinčią vandeninį tirpalą, turintį nuo 80 iki 400 mg A/ml sulfometilinto polimiksino.

2. Įrenginys pagal 1 punktą, kuriame sulfometilintas polimiksinas yra natrio kolistimetatas.

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą, kuriame sulfometilinto polimiksino koncentracija svyruoja nuo 80 iki 200 mg A/ml.

4. Įrenginys pagal 2 punktą, kuriame natrio kolistimetato koncentracija svyruoja nuo 80 iki 120 mg A/mL.

5. Įrenginys pagal 2 punktą, kuriame natrio kolistimetato koncentracija svyruoja nuo 85 iki 113 mg A/mL.

6. Įrenginys pagal 2-5 punktus, kuriame kasetė turi nominalų tūrį 0,5 - 1,5 mL.

7. Vandeninis tirpalas, turintis nuo 80 iki 400 mg A/mL sulfometilinto polimiksino, skirto naudoti terapijoje arba profilaktiniam bakterinės infekcijos gydymui plaučių sistemoje, kur kompozicija / tirpalas yra skirtas pulmonologiniam valdymui.

8. Tirpalas, skirtas naudoti, pagal 7 punktą, kur sulfometilintas polimiksinas yra natrio kolistimetatas.

9. Tirpalas, skirtas naudoti, pagal 7 arba 8 punktą, kur sulfometilinto polimiksino koncentracija svyruoja nuo 90 iki 150 mg A/mL.

10. Tirpalas, skirtas naudoti, pagal 8 punktą, kur natrio kolistimetato koncentracija svyruoja nuo 90 iki 110 mg A/mL.

11. Tirpalas, skirtas naudoti, pagal 8 punktą, kur natrio kolistimetato koncentracija svyruoja nuo 90 iki 100 mg A/mL.

12. Tirpalas, skirtas naudoti, pagal 7-11 punktus, kur kasetė turi nominalų tūrį nuo 0,5-1,5 mL.

13. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 7-12 punktą, kur valdymas apima:

paleidimą inhaliatoriaus, turinčio purškimo antgalio mazgą ir kasetę, talpinančią vandeninį tirpalą, ir vandeninio tirpalo įvedimą pacientui lašelių, kurių masės medianos aerodinaminės formos skersmuo nuo 4 iki 8 μm.

14. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 13 punktą, kur lašelių masės medianos aerodinaminės formos skersmuo yra nuo 5,5 iki 7,5 μm.

15. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 13-14 punktus, kur purškimo antgalio mazgas turi angas, kurių skersmuo yra nuo 1,5 iki 2,2 μm.

16. Vandeninis tirpalas, skirtas panaudoti, pagal 7-14 punktus, kur bakterinė infekcija yra sukeliama dėl gramo neigiamos bakterijos.

17. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal bet kurį iš 7-8 ir 12-16 punktų, kur vandeninis tirpalas apima nuo 80 iki 120 mg A/mL natrio kolistimetato.

18. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 17 punktą, kur vandeninis tirpalas turi nuo 85 iki 113 mg A/mL natrio kolistimetato.

19. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 16 punktą, kur gram neigiama bakterija yra Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumonaiae, Pseudomonas aeruginosa arba jų derinys.

20. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 13 punktą, kur pacientas kenčia nuo lėtinio plaučių sutrikimo.

21. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 20 punktą, kur lėtinis plaučių sutrikimas yra parinktas iš astmos, cistinės fibrozės (CF), ne CF bronchektazės, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos arba jų derinio.

22. Vandeninis tirpalas, skirtas naudoti, pagal 11 punktą, kur valdymas apima:

paleidimą inhaliatoriaus, apimančio purškimo antgalį, turintį angos skersmenį 1,7-2,0 μm, ir kasetę, talpinančią vandeninį tirpalą; ir

vandeninio tirpalo įvedimą pacientui lašelių pavidalu, kurių masės medianos aerodinaminės formos skersmuo nuo 4 iki 8 μm, kai oro srautas 15-20 L/min.