1. Monomerinio platinos pirofosfato komplekso, kurio formulė (I) arba formulė (II):

arba

arba jo druskos gryninimo būdas, apimantis: monomerinio platinos pirofosfato komplekso ištirpinimą buferyje, turinčiame pH intervale nuo 6 iki 9 ir apimančiame pirofosfato druską; perkristalinimą komplekso iš buferio; išskyrimą monomerinio platinos pirofosfato komplekso; ir išskirto platinos pirofosfato komplekso plovimą ir džiovinimą, kur R1 ir R2 yra kiekvienas nepriklausomai NH3, alifatinis aminas arba aromatinis aminas; ir

kur R3 yra alifatinis diaminas arba aromatinis diaminas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur buferis yra bikarbonato buferis.

3. Būdas pagal 1 arba 2, kur minėtas ištirpinimas apima monomerinio platinos pirofosfato komplekso kaitinimą buferyje padidintoje temperatūroje.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, papildomai apimantis pridėjimą į buferinį tirpalą monomerinio platinos pirofosfato kompleksą balinantį agentą, maišymą tam tikrą laiko tarpą ir balinančio agento ir bet kokių neištirpusių kietų medžiagų pašalinimą filtruojant prieš minėtą perkristalinimą, kur pasirinktinai balinantis agentas yra aktyvuota anglis.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, papildomai apimantis monomerinio platinos pirofosfato komplekso buferinio tirpalo praleidimą per įterptą filtrą, apimantį filtravimo priemonę, kad būtų pašalintos bet kokios neištirpusios kietosios medžiagos, siekiant gauti skaidrų filtrato tirpalą prieš minėtą perkristalinimą.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur taikoma viena arba daugiau iš šių sąlygų

a) minėtas skaidrus filtrato tirpalas yra pernešamas į kitą skaidrų indą produkto perkristalinimui; ir

b) filtravimo priemonė apima aktyvuotą anglį.

7. Būdas pagal 5 punktą, kur minėtas skaidrus filtrato tirpalas cirkuliuoja atgal į indą monomerinio platinos pirofosfato komplekso ištirpinimui iki kol visas buferinis monomerinio platinos pirofosfato komplekso tirpalas tampa skaidrus, kur pasirinktinai filtro priemonė apima aktyvuotą anglį.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur R1 ir R2 yra kiekvienas nepriklausomai parinktas iš grupės, susidedančios iš NH3, metilamino, etilamino, propilamino, izopropilamino, butilamino, cikloheksanamino, anilino ir piridino; ir R3 yra 1,2-etilendiaminas arba cikloheksan-1,2-diaminas.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur monomerinis platinos pirofosfato kompleksas apima organinį diamino ligandą, kur pasirinktinai minėtas organinis diaminas yra parinktas iš alifatinių 1,2-diaminų ir aromatinių 1,2-diaminų, arba kur pasirinktinai minėtas organinis diaminas yra alifatinis 1,2-diaminas, pasirinktas iš 1,2-etilendiamino ir cikloheksan-1,2-diamino.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur monomerinis platinos pirofosfatinis kompleksas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš:

arba

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų, kur išskirtas monomerinis platinos pirofosfatinis kompleksas turi mažiausiai 96,0 % (m/m) arba mažiausiai 98,0% (m/m) grynumą.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų, kur monomerinis platinos pirofosfatinis kompleksas yra (R,R)-dach-2.