1. Gavimo būdas bent vieno gemcitabino-fenil-benzoksi-L-alaninilo)]-fosfato diastereoizomero, kai jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %, būdas, apimantis šiuos etapus:

gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(R)-fosfato ir gemcitabino-[fenilbenzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfato mišinio suspendavimas tirpiklyje arba tirpiklių mišinyje tam, kad susiformuotų suspensija; ir

suspensijos filtravimas, norint gauti kietą gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-fosfatą ir filtratą, apimantį gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-fosfatą, ištirpintą tirpiklyje arba tirpiklių mišinyje;

kur kietas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-fosfatas yra gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(R)-fosfatas, kai jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %, ir (arba) filtratas apima gemcitabino-[fenilbenzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą, kai jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur susiformavusi suspensija kaitinama; pasirinktinai nuo 30 °C iki 80 °C temperatūros.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur suspensija prieš filtravimą nėra aušinama.
4. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 3 punkto, dar apimantis kieto gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-fosfato plovimo etapą.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 4 punkto, kur būdas yra būdas, kuriuo gaunamas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatas, kai jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %, ir kur būdas taip pat apima tirpiklio (-ų) pašalinimo iš filtrato, apimančio gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą, etapą tam, kad būtų gautas kietas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatas, kur jo diastereoizomerinis grynumas didesnis kaip 85%.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur tirpiklio arba tirpiklių mišinio pašalinimo etapas apima:

pašalinimą dalies tirpiklio arba tirpiklių mišinio iš filtrato, apimančio gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą, garinant, pvz. distiliuojant arba išgarinant sumažintame slėgyje tam, kad būtų gautas koncentruotas filtratas, apimantis kietą gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą;

pasirinktinai koncentruoto filtrato maišymą; ir

koncentruoto filtrato filtravimą tam, kad būtų gautas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatas kaip kietą medžiaga, kur jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %.

7. Būdas pagal 5 punktą, kur tirpiklio arba tirpiklių mišinio pašalinimo etapas apima:

filtrato, apimančio gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą, aušinimą tam, kad būtų gautas atvėsintas filtratas, apimantis kietą gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatą;

pasirinktinai atvėsinto filtrato maišymą; ir

ataušinto filtrato filtravimą tam, kad būtų gautas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfatas kaip kietą medžiaga, kur jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %.

8. Būdas pagal 7 punktą, dar apimantis kristalizacijos centrus sukuriančios medžiagos įdėjimo į filtratą etapą.

9. Būdas pagal 7 arba 8 punktą, dar apimantis papildomo tirpiklio įdėjimo į filtratą etapą.
10. Būdas pagal bet kurį iš 7 – 9 punkto, dar apimantis kieto gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(S)-fosfato plovimą, kur jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 4 punkto, kur būdas yra gavimo būdas gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(R)-fosfato, kur jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %;

pasirinktinai kur būdas dar apima šiuos etapus:

suspendavimą kieto gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-fosfato, gauto po pirmo filtravimo antrame tirpiklyje arba antrame tirpiklių mišinyje tam, kad susidarytų antroji suspensija; ir
antros suspensijos filtravimą, norint gauti kietą gemcitabino-[fenil-benzoksi-L-alaninil)]-(R)-fosfatą, kur jo diastereoizomerinis grynumas yra didesnis kaip 85 %.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 11 punkto, kur tirpiklis yra arba tirpiklio mišinys apima tirpiklį, parinktą iš polinio protoninio tirpiklio ir polinio aprotoninio tirpiklio.
13. Būdas pagal 12 punktą, kur tirpiklis yra arba tirpiklio mišinys apima izopropilo alkoholį.
14. Būdas pagal 13 punktą, kur tirpiklis yra izopropilo alkoholis.

15. Būdas pagal 12 punktą, kur tirpiklis yra arba tirpiklio mišinys apima acetonitrilą.

