1. Skystos farmacinės kompozicijos gamybos būdas, apimantis buferio įdėjimą į metotreksato laisvą rūgštį tam, kad pH vertė būtų pakoreguota iki 6,6-7, ir vieno arba daugiau konservantų, kvapiųjų medžiagų, saldiklių ir (arba) bendratirpiklių pridėjimą, kur kompozicijos buferinė talpa yra ribose nuo 0,05 M iki 0,1 M.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur kompozicijos pH vertė yra pakoreguota iki 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 arba 7.

3. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicijos buferinė talpa lygi 0,05 M.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur buferis yra natrio citratinis buferis arba fosfatinis buferis.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur skysta kompozicija yra tirpalas arba suspensija.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicija papildomai apima vieną arba daugiau konservantų, kur vienas arba daugiau konservantų apima etilo parahidroksibenzoatą ir (arba) metilparahidroksibenzoatą.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicija papildomai apima vieną arba daugiau kvapiųjų junginių ir (arba) saldiklių, kur vienas arba daugiau kvapiųjų medžiagų ir (arba) saldiklių apima apelsinų skonį arba uogų skonį ir (arba) sukralozę.

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicija papildomai apima glicerolį ir (arba) polietilenglikolį.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur natrio citrato buferis arba fosfatinis buferis yra pridedamas prie 0,4-20 mg/ml metotreksato laisvos rūgšties, kur kompozicija apima:

PEG 400;

etilparahidroksibenzoatą;

metilparahidroksibenzoato natrio druską;

glicerolį;

apelsinų skonį; ir

sukralozę.

10. Skysta farmacinė kompozicija, paruošiama būdu pagal bet kurį ankstesnį punktą.

11. Skysta farmacinė kompozicija pagal 10 punktą, skirta peroraliniam vartojimui.

12. Kompozicija pagal 10 arba 11 punktą, skirta panaudoti terapijoje, kur įvedimo būdas yra peroralinis.

13. Kompozicija pagal 10 arba 11 punktą, skirta panaudoti taikant metotreksato įvedimo pacientui, kuriam reikalinga terapija, būdą, apimantį terapiškai veiksmingo kiekio skystos farmacinės kompozicijos pagal bet kurį iš 10 arba 11 punktų įvedimą pacientui.

14. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 12 arba 13 punktą, kur terapija yra skirta psoriazei, psoriaziniam artritui, sisteminiam dermatomiozitui, seroneigiamam artritui, suaugusiųjų reumatoidiniam artritui, atspariam jaunatviniam reumatoidiniam artritui, aktyvaus jaunatvinio idiopatinio artrito (JIA) poliartritinėms formoms, transplantatas prieš šeimininką ligai, grybiškosios granuliomos, spondiloartropatijos, spondiloartropatijų, ankilozuojančio spondilito, neoplazmų, ūminės limfoblastinės leukemijos, smegenų dangalų leukemijos profilaktikai, krūties vėžiui, šlapimo pūslės vėžiui, galvos vėžiui, kaklo vėžiui, ne Hodžkino limfomai, osteogeninei sarkomai, suaugusiųjų minkštųjų audinių sarkomai, choriokarcinomai arba plaučių vėžiui, hemoblastozei arba bet kokių kitokių piktybinių navikų arba būklių, kurioms skiriamas metotreksatas, gydyti.

15. Kompozicija, skirta panaudoti pagal bet kurį iš 12-14 punktų, kur pacientas yra vaikas.