1. Transdukcijos būdas, apimantis inkubavimą, centrifugavimo kameros vidinėje ertmėje, įvedimą kompozicijos, apimančios ląsteles ir virusines daleles, kurių sudėtyje yra rekombinantinis virusinis vektorius, kur:

centrifugavimo kamera apima:

galinę sienelę, iš esmės kietą šoninę sienelę, besitęsiančią nuo minėtos galinės sienelės, ir mažiausiai vieną angą, kur mažiausiai dalis minėtos šoninės sienelės apsupa minėtą vidinę ertmę, ir minėtą mažiausiai vieną angą, galinčią leisti skysčiui patekti į minėtą vidinę ertmę, ir skysčio pašalinimą iš minėtoe ertmės; ir
judantį elementą, galintį judėti kameros viduje tam, kad būtų galima keisti vidinės ertmės vidinį tūrį, kurio dėka vidinė ertmė yra kintamo tūrio ertmė, apribota minėta galine sienele, minėta iš esmės kieta šonine sienele ir minėtu judančiu elementu;

centrifugavimo kamerą gali suktis aplink sukimosi ašį, ir gali suktis aplink minėtą sukimosi ašį bent dalį inkubacijos laiko; ir
būdas sukuria išeinančią kompoziciją, apimančią daugybę ląstelių, transdukuotų virusiniu vektoriumi.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas sukimasis apima sukimąsi, esant santykinei išcentrinei jėgai ertmės šoninės sienelės vidiniame paviršiuje ir (arba) ląstelių paviršiaus sluoksnyje, kuris yra mažiausiai arba maždaug 600 g, 1000 g arba 1600 g.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur:

minėtos įvedamos kompozicijos vidutinis skysčio tūris, esantis minėtoje ertmėje minėtos inkubacijos metu, yra ne didesnis kaip apytikriai 5 mililitrai (ml) kvadratiniam coliui (6,4516 kvadratinio cm) ertmės vidinio paviršiaus ploto minėtos inkubacijos metu;

minėtos įvedamos kompozicijos didžiausias skysčio tūris, esantis minėtoje ertmėje, bet kuriuo konkrečiu inkubacijos metu, yra ne didesnis kaip apytikriai 5 ml vienam kvadratiniam coliui (6,4516 kvadratinio cm) maksimalaus ertmės vidinio paviršiaus ploto;

minėtos įvedamos kompozicijos vidutinis skysčio tūris, esantis minėtoje ertmėje minėtos inkubacijos metu, yra ne didesnis kaip 2,5 mililitrai (ml) kvadratiniam coliui (6,4516 kvadratinio cm) ertmės vidinio paviršiaus ploto minėtos inkubacijos metu; arba
minėtos įvedamos kompozicijos didžiausias skysčio tūris, esantis minėtoje ertmėje, bet kuriuo konkrečiu inkubacijos metu, yra ne didesnis kaip apie 2,5 ml vienam kvadratiniam coliui (6,4516 kvadratinio cm) maksimalaus ertmės vidinio paviršiaus ploto.
4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur:

minėtų ląstelių skaičius minėtoje įvedamoje kompozicijoje yra lygus arba apytiksliai lygus minėtų ląstelių skaičiui, pakankamam tam, kad susidarytų monosluoksnis ant minėtos ertmės paviršiaus minėtos centrifugavimo kameros sukimosi metu, esant jėgai lygiai arba apytiksliai lygiai 1000 g arba lygiai arba apytiksliai lygiai 2000 g ties vidiniu šoninės sienelės paviršiumi ir (arba) ties ląstelių sluoksnio paviršiumi; ir (arba)
minėtų ląstelių skaičius minėtoje įvedamoje kompozicijoje yra ne daugiau kaip 1,5 karto arba 2 kartus didesnis nei minėtų ląstelių skaičius, pakankamas tam, kad susidarytų monosluoksnis ant minėtos ertmės paviršiaus minėtos centrifugavimo kameros sukimosi metu, esant jėgai lygiai arba apytiksliai lygiai 1000 g arba lygiai arba apytiksliai lygiai 2000 g ties vidiniu šoninės sienelės paviršiumi ir (arba) ties ląstelių sluoksnio paviršiumi; ir (arba)
įvedama kompozicija ertmėje apima mažiausiai arba apytiksliai 1×106 minėtų ląstelių, 5×106 minėtų ląstelių, 1×107 minėtų ląstelių arba 1×108 minėtų ląstelių; ir (arba)
įvedama kompozicija apima mažiausiai arba apytiksliai 1 infekcinį viruso dalelių vienetą (IV) vienai iš minėtų ląstelių.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur:

minėtos įvedamos kompozicijos didžiausias skysčio tūris, esantis minėtoje ertmėje, bet kuriuo konkrečiu inkubacijos metu, yra ne didesnis negu 2 kartus, ne didesnis negu 10 kartų, arba ne didesnis negu 100 kartų viso minėtų ląstelių tūrio minėtoje ertmėje, arba įeinančios kompozicijos vidutinis tūris inkubacinio proceso metu yra ne daugiau kaip 2, 10 arba 100 kartų didesnis už visą ląstelių tūrį ertmėje; arba 

įeinančios kompozicijos skysčio tūris yra ne didesnis kaip 20 ml, ne didesnis kaip 40 ml arba ne didesnis kaip 100 ml, arba ne didesnis kaip 200 ml.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur, bent dalį inkubacijos laiko kameroje arba kameros sukimosi laiko, įvedamos kompozicijos skysčio tūris užima tik dalį kameros vidinės ertmės tūrio, ertmės tūris minėto bent dalies sukimosi laiko metu arba minėto sukimosi metu papildomai apima dujas, minėtas dujas, paimtas į minėtą ertmę per minėtą mažiausiai vieną angą, prieš minėtą inkubaciją arba jos metu.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur dujų įleidimas į centrifugavimo kamerą paveikia judančiojo elemento judėjimą taip, kad padidėtų kameros vidinės ertmės tūris, tokiu būdu sumažinant visa minėtos įeinančios kompozicijos skysčio tūrį, esantį minėtoje ertmėje minėtos centrifugavimo kameros sukimosi metu, skaičiuojant ertmės vidinio paviršiaus kvadratiniam coliui (6,4516 kvadratinio cm), lyginant su tuo, kai kameroje nėra dujų.
8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur:

centrifugavimo kameros vidinės ertmės vidinis paviršiaus plotas yra lygus mažiausiai arba maždaug 1×109 µm2 arba mažiausiai arba maždaug 1×1010 µm2;

ląstelių skaičius įvedamoje kompozicijoje yra lygus mažiausiai 1×107 ląstelių, ir virusinių dalelių įvedamoje kompozicijoje yra maždaug arba mažiausiai 1 infekcinis vienetas (IV), skaičiuojant vienai iš minėtų ląstelių;

įvedama kompozicija apima skysčio tūrį, kuris yra mažesnis už didžiausią centrifugavimo kameros vidinės ertmės tūrį, ir vidinė ertmė apima dujas, kurių tūris neviršija likučio iki didžiausio centrifugavimo kameros vidinės ertmės tūrio.
9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, kur tolesnė inkubacijos dalis yra vykdoma centrifugavimo kameros išorėje ir (arba) be sukimosi, minėta tolesnė dalis atliekama po to, kai bent dalis atliekama kameroje ir (arba) su rotacija; ir pasirinktinai, kur inkubacija ir (arba) tolesnė inkubacijos dalis vykdoma laiko tarpą, kuris yra ne ilgesnis nei 24 valandos, įvedamos kompozicijos ląstelės nebuvo veikiamos aukštesnės kaip 30 °C temperatūros ilgiau kaip 24 valandas, ir (arba) inkubacija ir (arba) tolesnė inkubacijos dalis nevykdoma, esant stimuliuojančiam agentui.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų, kur:

išeinanti kompozicija, turinti transdukuotas ląsteles, apima mažiausiai arba maždaug 1×107 ląstelių arba mažiausiai arba maždaug 5×107 ląstelių;

įvedamai kompozicijai, apimančiai virusą, kurio santykis yra maždaug 1 arba maždaug 2 IV kiekvienai ląstelei, minėtas metodas yra pajėgus gauti išeinančiąją kompoziciją, kurioje mažiausiai 10 %, mažiausiai 25 %, mažiausiai 30 %, mažiausiai 40 %, mažiausiai 50 % arba mažiausiai 75 % ląstelių minėtoje išeinančioje kompozicijoje, gautoje naudojant šį metodą, apima minėtą rekombinantinį virusinį vektorių ir (arba) ekspresuoja rekombinantinės nukleorūgšties produktą, esantį minėtame vektoriuje; arba

tarp visų minėtos išeinančios kompozicijos ląstelių, kuriose yra rekombinantinis virusinis vektorius arba į kurias virusinis vektorius yra integruotas, minėto rekombinantinio virusinio vektoriaus vidutinis kopijų skaičius yra ne didesnis kaip apytikriai 10, ne didesnis kaip apytikriai 5, ne didesnis kaip apytikriai 2,5 arba ne didesnis kaip apytikriai 1,5; arba tarp minėtos išeinančios kompozicijos ląstelių, vidutinis minėto vektoriaus kopijų skaičius yra ne didesnis kaip apytikriai 2, ne didesnis kaip apytikriai 1,5 arba ne didesnis kaip apytikriai 1.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų, kur centrifugavimo kamera yra neatsiejama uždaros sistemos dalis, minėta uždara sistema, apima:

minėtą kamerą ir mažiausiai vieną vamzdelių liniją, funkcionaliai sujungtą su mažiausiai viena anga per mažiausiai vieną jungtį, tokiu būdu skysčiui ir dujoms leidžiama judėti tarp minėtos ertmės ir minėtos mažiausiai vienos vamzdelių linijos, esant mažiausiai vienai minėtos sistemos konfigūracijai; ir
pasirinktinai, kur:

minėta mažiausiai viena vamzdelių linija apima vamzdelių linijų sekas;

minėta mažiausiai viena jungtis apima daugybę jungčių; ir
minėta uždara sistema papildomai apima mažiausiai vieną talpyklą, funkcionaliai sujungtą su vamzdelių linijų sekomis, jungtį leidžiančią skysčiams ir (arba) dujoms judėti tarp minėtos mažiausiai vienos talpyklos ir minėtos mažiausiai vienos angos per vamzdelių linijų sekas, ir pasirinktinai, kur minėta mažiausiai viena talpykla apima mažiausiai viena įėjimo talpykla, apimančią minėtas virusinio vektoriaus daleles ir minėtas ląsteles, atliekų konteinerį, produkto konteinerį ir mažiausiai vieną skiediklio konteinerį, kiekvieną iš jų sujungtą su minėta ertme per minėtas vamzdelių linijų sekas ir minėtą mažiausiai vieną angą.
12. Būdas pagal 11 punktą, kur minėtas būdas papildomai apima:

prieš minėtą inkubaciją ir (arba) jos metu, įleidimą minėtos įvedimo kompozicijos į minėtą ertmę, minėtas įleidimas apima skysčio tekėjimą iš minėtos mažiausiai vienos įvedimo talpyklos į minėtą ertmę per minėtą mažiausiai vieną angą; ir
pasirinktinai, kur mažiausiai vieną talpyklą papildomai apima talpyklą, kuri apima dujas prieš ir (arba) bent minėtos inkubacijos laiko momentu, ir (arba) uždara sistema papildomai apima mikrobinį filtrą, galintį praleisti dujas į vidinę centrifuginės kameros ertmę; ir (arba) uždaroje sistemoje yra švirkšto įėjimo vieta, skirta dujų įleidimui; kur pasirinktinai, prieš minėtą inkubaciją ir (arba) jos metu, užtikrinant arba atliekant dujų įleidimą į minėtą ertmę, esant sterilioms sąlygoms, minėtas įleidimas vyksta (a) su dujų srautu iš talpyklos, kuris apima dujas, b) su dujų srautu iš aplinkos, esančios uždaros sistemos išorėje, per mikrobinį filtrą, arba c) su dujų srautu iš švirkšto, sujungto su sistema švirkšto įėjimo vietoje.

13. Būdas pagal bet kurį iš 6-12 punktų, kur dujos yra oras.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1-13 punktų, kur:

(a) inkubacija yra nenutrūkstamo proceso dalis, būdas papildomai apimantis:

bent jau dalį minėtos inkubacijos, nenutrūkstamai įleidžiant minėtą įvedimo kompoziciją, ir pasirinktinai, dujas, į minėtą ertmę kameros sukimosi metu; ir bent jau dalį minėtos inkubacijos, nenutrūkstamą skysčio išleidimą, ir pasirinktinai dujų, iš minėtos ertmės per minėtą mažiausiai vieną angą kameros sukimosi metu; arba
(b) inkubacija yra pusiaunepertraukiamo proceso dalis, būdas papildomai apimantis:

prieš minėtą inkubaciją įleidžiant minėtą įvedimo kompoziciją ir, pasirinktinai, dujas, į minėtą ertmę per minėtą mažiausiai vieną angą;

po minėtos inkubacijos, skysčio ir (arba) pasirinktinai, dujų, išleidimą iš minėtos ertmės;

kitos įvedamos kompozicijos, apimančios ląsteles ir minėtas virusines daleles, turinčias rekombinantinį virusinį vektorių, ir pasirinktinai dujas, įvedimas į minėtą vidinę ertmę; ir
minėtos kitos įvedimo kompozicijos inkubavimas minėtoje vidinėje ertmėje,

kur būdas generuoja kitą išeinančiąją kompoziciją, apimančią kitos įvedimo kompozicijos ląstelių visumą, kurios yra transdukuotos minėtu virusiniu vektoriumi.

15. Būdas pagal bet kurį iš 12-14 punktų, kur būdas papildomai apima:

sukimąsi minėtos centrifuginės kameros prieš minėtą inkubaciją ir (arba) jos metu;

skysčio išleidimą iš minėtos ertmės į atliekų konteinerį po minėtos inkubacijos;

skysčio išleidimą iš mažiausiai vienos skiediklio talpyklos į minėtą ertmę per minėtą mažiausiai vieną angą, ir minėtos ertmės turinio maišymą; ir
skysčio išleidimą iš minėtos ertmės į produkto talpyklą, tokiu būdu perkeliant virusiniu vektoriumi transdukuotas ląsteles į minėtą produkto talpyklą.

16. Būdas pagal bet kurį iš 1-15 punktų, papildomai apimantis:

(a) išplovimą biologinio mėginio, apimančio minėtas ląsteles centrifuginės kameros vidinėje ertmėje prieš minėtą inkubaciją; ir (arba)
(b) minėtų ląstelių išskyrimą iš biologinio mėginio, kur mažiausiai dalis išskyrimo pakopos yra atliekama vidinėje centrifuginės kameros ertmėje prieš minėtą inkubaciją; ir (arba)
(c) ląstelių stimuliavimą prieš ir (arba) minėtos inkubacijos metu, minėtas stimuliavimas apima minėtų ląstelių veikimą stimuliuojančiomis sąlygomis, tokiu būdu skatinant įvedamos kompozicijos ląsteles proliferuoti, kur mažiausiai dalis stimuliavimo pakopos yra atliekama vidinėje centrifuginės kameros ertmėje ir (arba)
(d) sudarymas vaistinės formos ląstelių, transdukuotų šiuo metodu farmaciniu požiūriu primtiname buferyje vidinėje centrifuginės kameros ertmėje, tokiu būdu pagaminant vaistinės formos kompoziciją, pasirinktinai, išpilant vaistinės formos kompoziciją į vieną arba daugybę talpyklų.

17. Būdas pagal bet kurį iš 1-16 punktų, kur:

minėtos ląstelės minėtoje įeinančioje kompozicijoje apima suspensijos ląsteles;

minėtos ląstelės minėtoje įeinančioje kompozicijoje apima baltasias kraujo ląsteles; ir (arba)
minėtos ląstelės minėtoje įeinančioje kompozicijoje apima T ląsteles arba NK ląsteles.

18. Būdas pagal bet kurį iš 1-17 punktų, kur centrifuginė kamera yra centrifugoos viduje, ir yra susijusi su jutikliu, minėtas jutiklis gali kontroliuoti minėto judančiojo elemento padėtį, ir valdymo grandinė gali priimti ir perduoti informaciją iš minėto jutiklio ir sukelti judamojo elemento judėjimą, skysčio ir (arba) dujų įleidimą ir išleidimą į minėtą ertmę ir iš jos per minėtą vieną arba daugiau vamzdelių linijų, ir minėtos kameros sukimąsi dėka minėtos centrifugos.

19. Būdas pagal bet kurį iš 1-18 punktų, kur minėtas rekombinantinis virusinis vektorius koduoja rekombinantinį receptorių, kuris tokiu būdu yra ekspresuojamas išeinančios kompozicijos ląstelių.
