1. Stūmoklio strypas (22), naudojamas stabdikliui (26) atremti ir slankyti švirkšto cilindre (24), kur stūmoklio strypas (22) apima: 
pirmąjį ir antrąjį galą; 
pirmasis galas apima sąveikos su naudotoju sritį (10); 
antrasis galas apima srieginę sritį (4), pritaikytą sujungti su bent vienu stūmokliu ir stabdikliu (26); 
kur srieginė sritis (4) yra nustatytos geometrinės formos; 
išorinis sriegis apima fiksavimo elementą (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąveikos su naudotoju srityje (10) yra antbriaunis (18), srieginėje srityje (4) yra kotas (8) su išoriniu sriegiu ir fiksavimo elementas (6) apima užkarpą, atšaką arba iškyšą, atsikišančią nuo srieginės srities (4), ir 
išorinis sriegis sukuria didesnį stūmoklio arba stabdiklio (26) pasipriešinimą ištraukimui. 
2. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur išorinis sriegis apima bent 15 apvijų į 2,54 cm (1,00 colį). 
3. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur išorinio sriegio srities (4) sriegio žingsnis yra nuo maždaug 0,127 cm (0,050 colio) iki maždaug 0,191 cm (0,075 colio). 
4. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur stūmoklio strypas (22) yra vientisai suformuotas iš bent vienos dervos, patenkančios į grupę, apimančią ciklines olefinines dervas, spinduliuotei atsparius polipropilenus, polipropileną, polikarbonatus ir polistireną. 
5. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur fiksavimo elementas (6) apima užkarpą ir kur išorinio sriegio srityje (4) sriegio kampas yra nuo maždaug 5,0 iki 10,0 laipsnių, o užkarpos sriegio kampas yra nuo maždaug 15,0 iki 25,0 laipsnių. 
6. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur užrakto elemento (6) sriegio žingsnis yra nuo maždaug 18,0 iki 20,0 laipsnių. 
7. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur išorinio sriegio žingsnis yra nuo maždaug 7,0 iki 8,0 laipsnių. 
8. Stūmoklio strypas (22) pagal 1 punktą, kur stūmoklio strypas (22) ir stūmoklis arba stabdiklis (26) pateikiami kartu su švirkštu, apimančiu cilindrą, bei kur stūmoklio strypas (22) ir stūmoklis arba stabdiklis (26) apima selektyviai nuimamus elementus. 
9. Švirkštas (20), apimantis cilindrą (24), stūmoklio strypą (22) ir stabdiklį (26), kur stūmoklio strypas (22) atitinka bet kurį iš 1–8 punktų. 
10. Švirkštas pagal 9 punktą, kur švirkšto cilindre yra sterilus švirkščiamasis tirpalas arba suspensija. 
11. Švirkštas pagal 9 punktą, kur švirkšto cilindre yra sterili švirkščiamoji suspensija, apimanti leuprolido acetatą. 
