1. Fukozilinto glikano sudedamosios dalies kiekio keitimo rekombinantiniame baltyme būdas, apimantis bioreaktoriaus inokuliavimą žinduolių ląstelėmis-šeimininkėmis, vykdančiomis rekombinantinio baltymo raišką, žinduolių ląstelių-šeimininkių auginimą serumo neturinčioje, apibrėžtos cheminės sudėties ląstelių auginimo terpėje; kur ląstelių auginimo terpės sudėtyje yra nuo 10 iki 100 ppb vario ir nuo 50 iki 1000 nM mangano, kai pH yra 7,0;

ląstelės-šeimininkės gaminamo rekombinantinio baltymo surinkimą,

kur fukozės neturinčių glikanų kiekis rekombinantiniame baltyme padidėja, palyginti su fukozės neturinčiu glikano kiekiu, gautu toje pačioje ląstelių auginimo terpėje, esant mažesniam pH.

2. Būdas pagal 1 punktą, be to, dar apimantis β-galaktozilinimo lygio rekombinantiniame baltyme padidėjimą.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur vario koncentracija yra 100 ppb.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur mangano koncentracija yra 1000 nM.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur fukozilinto glikano kiekis yra kontroliuojamas, norint padidinti fukozės neturinčių ir beta-galaktozilintų glikanų kiekį, bet neįtakojant ląstelių kultūros savybių.

6. Būdas pagal 1 punktą, be to, dar apimantis temperatūros poslinkį, kur temperatūros poslinkis yra:

a) nuo 36 °C - 31 °C arba

b) įvyksta perėjime tarp augimo ir produkcijos fazių, arba

c) įvyksta produkcijos fazės metu.

7. Būdas pagal 1 punktą, kur žinduolių ląstelė-šeimininkė, vykdanti rekombinantinio baltymo raišką, yra auginama periodinės fermentacijos būdu, periodinės fermentacijos su pamaitinimu būdu, perfuzijos būdu arba jų deriniu.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur auginimas vyksta perfuzijos būdu.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur perfuzija:

a) apima nepertraukiamą perfuziją, arba

b) yra nuolatinė, arba

c) yra atliekama greičiu mažesniu arba lygiu 1.0 darbinio tūrio per dieną, arba

d) pasiekiama keičiant tangentinį srautą.

10. Būdas pagal 1 punktą, kur bioreaktoriaus talpa yra:

a) ne mažiau kaip 500 L arba

b) nuo 500 L iki 2000 L arba

c) nuo 1000 L iki 2000 L.

11. Būdas pagal 1 punktą, kur bioreaktorius yra inokuliuojamas su bent 0,5x106 ląstelių/ml.

12. Būdas pagal 1 punktą, kur neturinti serumo, apibrėžtos cheminės sudėties ląstelių auginimo terpė yra perfuzijos būdu auginamų ląstelių terpė.

13. Būdas pagal 1 punktą, kur ląstelės-šeimininkės yra kininio žiurkėno kiaušidžių (CHO) ląstelės.

14. Būdas pagal 1 punktą, kur rekombinantinis baltymas yra:

a) glikoproteinas, arba

b) yra parinktas iš grupės, susidedančios iš žmogaus antikūno, humanizuoto antikūno, chimerinio antikūno, rekombinantinio sulieto baltymo arba citokino.

15. Būdas pagal 1 punktą, kur rekombinantinis baltymas, kurį gamina ląstelė-šeimininkė, yra išgryninamas ir išreiškiamas farmaciniu požiūriu priimtina formuluote.