1. Tinklinio amino polimero gamybos būdas, apimantis iš anksto suformuoto amino polimero sujungimą skersiniais ryšiais reakcijos mišinyje tam, kad būtų suformuotas tinklinis amino polimeras,

reakcijos mišinys, apimantis iš anksto suformuotą amino polimerą, tirpiklį, skersinio sujungimo agentą ir brinkimo agentą iš anksto suformuotam amino polimerui, kur iš anksto suformuotas amino polimeras turi absorbcinį pajėgumą brinkimo agento atžvilgiu, ir brinkimo agento kiekies reakcijos mišinyje yra mažesnis negu anksto suformuoto amino polimero absorbcinis pajėgumas brinkimo agento atžvilgiu;

kur brinkimo agento svorio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra mažesnis negu 1:1,

iš anksto suformuotas amino polimeras apima amino liekaną, atitinkančią formulę 1:

Formulė 1

R1, R2 ir R3 yra nepriklausomai vandenilis, neciklinio angliavandenilio grupė, pakeista neciklinio angliavandenilio grupė, tačiau su sąlyga, kad bent vienas iš R1, R2 ir R3 nėra vandenilis;

kur tirpiklis yra įtrauktas į skersinių ryšių suformavimo pakopą tam, kad disperguotų iš anksto suformuoto tinklinio polimero rutuliukus, ir pasirinktinai skersinio sujungimo agentas bei tirpiklis gali būti tas pats.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur brinkimo agentas yra vanduo, metanolis, etanolis, n-propanolis, izopropanolis, n-butanolis, skruzdžių rūgštis, acto rūgštis, acetonitrilas, dimetilformamidas, dimetilsulfoksidas, nitrometanas, propileno karbonatas arba jų derinys.

3. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agento svorio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra mažesnis negu 0,5:1.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agento svorio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra mažesnis negu 0,4:1.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agento svorio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra mažesnis negu 0,3:1.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agento svorio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra lygus mažiausiai 0,15:1.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur skersinio sujungimo agentas yra dihalogenalkanas.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur skersinio sujungimo agentas yra 1,2-dibrometanas, 1,3-dichlorpropanas, 1,2-dichloretanas, 1-brom-2-chloretanas, 1,3-dibrompropanas, bis(2-chloretil)aminas, bis(2-chloretil)metilaminas, 1,2-bis(3-chlorpropilamino)etanas, bis(3-chlorpropil)aminas, 1,3-dichlor-2-propanolis, 1,3-dichlorpropanas.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur skersinio sujungimo agentas yra dichloralkanas.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur skersinio sujungimo agentas yra dichloretanas.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agentas ir tirpiklis yra nesimaišantys.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brinkimo agentas ir skersinio sujungimo agentas yra nesimaišantys.

13. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur iš anksto suformuotas amino polimeras, brinkimo agentas ir skersinio sujungimo agentas yra disperguoti tirpiklyje, kuris maišosi su skersinio sujungimo agentu, ir nesimaišo su brinkimo agentu.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur reakcijos mišinys apima sujungimo skersiniais ryšiais tirpiklį.

15. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur disperguojančio tirpiklio santykis su iš anksto suformuotu amino polimeru reakcijos mišinyje yra lygus mažiausiai 3:1 millilitrai tirpiklio : gramai iš anksto suformuoto amino polimero.

16. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur reakcijos mišinys apima inertinį tirpiklį.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur iš anksto suformuotas polimeras yra suderintas su skersinio sujungimo agentu ir tirpikliu prieš tai, kaip polimeras yra suderintas su brinkimo agentu.

18. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur būdas papildomai apima formavimą iš anksto suformuoto amino polimero tirpiklio sistemoje, ir tinklinio amino polimeras yra suformuojamas neišskiriant iš anksto suformuoto amino polimero iš tirpiklio sistemos.

19. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur iš anksto suformuotas amino polimeras charakterizuojamas pirmuoju selektyvumu chloridui, lyginant su citratu, fosfatu ir (arba) taurocholatu SIB buferyje, ir tinklinis polimeras charakterizuojamas antruoju selektyvumu chloridui, lyginant su citratu, fosfatu ir (arba) taurocholatu SIB buferyje, kur tinklinis polimerui būdingas padidėjęs prisijungimo pajėgumas chloridui ir sumažėjęs prisijungimo pajėgumas fosfatui SIB buferyje, lyginant su iš anksto suformuotu amino polimeru; kur buferis, naudojamas SIB tyrimui apima 36 mM NaCl, 20 mM NaH2PO4 ir 50 mM 2-(N-morfolino)etansulfoninę rūgštį (MES), pakoreguotas iki pH 5,5, ir esant 37 °C temperatūrai.

20. Būdas pagal 19 punktą, kur iš anksto suformuotam amino polimerui giminingas po polimerizacijos gautas tinklinis polimeras turi (i) padidėjusį prisijungimo pajėgumą chloridui ir sumažėjusį prisijungimo pajėgumą fosfatui SIB buferyje ir (ii) sumažėjusį prisijungimo pajėgumą SIB buferyje, kur imituojamasis skrandžio skystis (SGF) susideda iš 35 mM NaCl, 63 mM HCl, pH 1,2, ir esant 37 °C temperatūrai.

21. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur iš anksto suformuotas amino polimeras yra tinklinis amino polimeras, apimantis amino liekaną, atitinkančią formulę 1a, ir tinklinis amino polimeras yra paruoštas atliekant radikalų polimerizaciją amino, atitinkančio formulę 1a:

Formulė 1a

kur R4 ir R5 yra nepriklausomai vandenilis, neciklinio angliavandenilio grupė arba pakeista neciklinio angliavandenilio grupė.

22. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-20 punktų, kur iš anksto suformuotas amino polimeras yra tinklinis amino polimeras, apimantis amino liekaną, atitinkančią formulę 1b, ir tinklinis amino polimeras yra paruoštas atliekant pakaitinę polimerizaciją amino, atitinkančio formulę 1b, su daugiafunkciniu skersinio sujungimo agentu (pasirinktinai taip pat apimantis amino grupes):

Formulė 1b

kur R4 ir R5 yra nepriklausomai vandenilis, neciklinio angliavandenilio grupė arba pakeista neciklinio angliavandenilio grupė, R6 yra alifatinis angliavandenilis ir R61 ir R62 yra nepriklausomai vandenilis, alifatinis arba heteroalifatinis angliavandenilis.

23. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-20 punktų, kur iš anksto suformuotas amino polimeras yra tinklinis amino polimeras, apimantis amino liekaną, atitinkančią formulę 1c:

Formulė 1c

kur R7 yra vandenilis, alifatinis arba heteroalifatinis angliavandenilis, ir R8 yra alifatinis arba heteroalifatinis angliavandenilis.

24. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-20 punktų, kur iš anksto suformuotas amino polimeras apima amino liekaną, parinktą iš: 1,4-bis(alilamino)butano, 1,2-bis(alilamino)etano, 2-(alilamino)-1-[2-(alilamino)etilamino]etano, 1,3-bis(alilamino)propano, 1,3-bis(alilamino)-2-propanolio, 2-propen-1-ilamino, 1-(alilamino)-2-aminoetano, 1-[N-alil(2-aminoetil)amino]-2-aminoetano, N,N,N-trialilamino.

25. Tinklinis amino polimeras, gaunamas būdu pagal bet kurį ankstesnį punktą.