- 1. Būdas suteikti transplantato karkasą kremzlėms atkurti visų pirma pacientui, kuris yra žmogus, apimantis toliau nurodytus etapus:

- - želatinizuojančio polisacharido vandeninio tirpalo pateikimas;

- - mažiausiai vieno iš išvardytų pateikimas:

- dalelės ir (arba) pluoštai ir

- žinduolių ląstelės;

- - minėto želatinizuojančio polisacharido vandeninio tirpalo, minėtų dalelių ir (arba) pluoštų, ir (arba) žinduolio ląstelių maišymas, siekiant išgauti spausdinimo mišinį;

- - minėto spausdinimo mišinio nusodinimas į trimatę formą,

- kur minėtas želatinizuojantis polisacharidas yra gelano guma, acilinta ir (arba) sulfatinta gelano guma, ir

- kur minėtas spausdinimo mišinys apima 3 % arba 3,5 % (w/v) minėto gelano polisacharido, ir kur minėtas gelano polisacharido tirpalas dar apima alginatą.

- 2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas želatinizuojančio polisacharido vandeninis tirpalas dar apima nuo 10 iki 150 mmol/l dvivalenčių katijonų.

- 3. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur ir žinduolio ląstelės, ir mažiausiai viena iš dalelių ir pluoštų yra naudojamos, siekiant išgauti minėtą spausdinimo mišinį.

- 4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėtas želatinizuojančio polisacharido tirpalas apima monosacharidus arba disacharidus, esant fiziologiniam osmoliškumui.

- 5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur spausdinimo mišinyje naudojamas augimo faktorius ir (arba) mitogeninis faktorius.

- 6. Būdas pagal 5 punktą, kur augimo faktorius ir (arba) mitogeninis faktorius yra pasirinktas iš BMP-2, BMP-7, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, FGF-2 ir (arba) IGF-1.

- 7. Būdas pagal 5 arba 6 punktą, kur augimo faktorių koncentracija yra 0,1–5 ng/ml, 5–50 ng/ml arba 50–500 ng/ml.

- 8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėtos žinduolio ląstelės yra kremzlės ląstelės, kremzlės kamieninės ląstelės arba kremzlės pirmtakų ląstelės.

- 9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėtų žinduolio ląstelių koncentracija yra nuo 3 × 106 ląstelių/ml iki 50 × 106 ląstelių/ml.

- 10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėtas spausdinimo mišinys apima 10 ng/ml TGF beta 3.

- 11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėto spausdinimo mišinio nusodinimas yra atliekamas minėtą spausdinimo mišinį nusodinant linijomis, kur kiekvienos linijos plotis yra nuo 700 iki 1100 µm, o minėtos linijos sutampa nuo 20 % iki 60 %.

- 12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėta trimatė forma išgaunama naudojant trimačio (3D) spausdinimo būdus.

- 13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėta trimatė forma išgaunama naudojant adityviosios gamybos būdus.

- 14. Būdas pagal 13 punktą, kur adityviosios gamybos būdas yra rašalinis spausdinimas, biologinis spausdinimas, ekstruzinis spausdinimas arba sluoksninis spausdinimas.

- 15. Transplantanto karkasas, išgaunamas arba išgautas, taikant būdą pagal bet kurį iš 1–14 punktų.