1. Aerozolį generuojanti sistema(8), apimanti:

skysčio saugojimo dalį, apimančią talpyklą (4), skirtą skystam aerozolį generuojančiam substratui laikyti ir nustatančią angą;

šildymo konstrukciją (30), kur šildymo konstrukcija (30) apima bent vieną elektra veikiantį šildymo elementą ir kur šildymo elementas eina skersai angos išilgai skersinei plokštumai; ir

pirmąjį kanalą (10), nustatantį pirmąjį srauto kelią, kur pirmojo kanalo (10) dalis yra sukonstruota skersinės plokštumos atžvilgiu taip, kad bent pirmojo kanalo (10) dalis nukreiptų orą, kylantį iš sistemos (8) išorės taip, kad veiktų prieš bent vieno šildymo elemento centrinę dalį ir skersai bent vieno šildymo elemento plokštumos dalies taip, kad suteiktų oro srautą virš šildymo elemento radialine nukreipta į lauko pusę kryptimi, kur pirmojo kanalo (10) dalis, kuri nukreipia orą į atatranką prieš ir skersai bent vieno šildymo elemento paviršiaus dalies, yra stačiakampė į skersinę plokštumą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmojo kanalo (10) dalis ir skysčio saugojimo dalis yra patalpintos šildymo elemento priešingose pusėse.

2. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 1 punktą papildomai apima antrąjį kanalą, nustatantį antrąjį srauto kelią, kur pirmasis srauto kelias ir antrasis srauto kelias susivienija prieš arba išilgai pirmojo kanalo (10) dalies, kuri nukreipia orą į atatranką prieš ir skersai bent vieno šildymo elemento paviršiaus dalies.

3. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 1 arba 2 punktą, kur šildymo konstrukcija (30) apima daugybę šildymo elementų, per kuriuos praeina bendroji plokštuma.

4. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apima kapiliarinę terpę, išlygiuotą su anga ir kontaktuojančia su šildymo konstrukcija (30), ir kur skystas aerozolį generuojantis substratas yra varomas per kapiliarinę terpę į bent vieną elektra veikiantį šildymo elementą.

5. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 4 punktą, kur bent vienas elektra veikiantis šildymo elementas apima daugybę elektrai laidžių siūlelių (36, 37).

6. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur sistema (8) apima pagrindinį bloką ir kasetę, kuri yra nuimamai sujungta su pagrindiniu bloku, kur skysčio saugojimo dalis ir šildymo konstrukcija (30) yra numatytos kasetėje ir pagrindinis blokas apima maitinimo šaltinį.

7. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 6 punktą, kur pagrindinis blokas papildomai nustato bent vieną įleidimo priemonę (100) aplinkos orui varyti iš sistemos (8) išorės ir bent pirmojo kanalo (10) pirmoji dalis atitinka srauto takelį šildymo konstrukcijos (30) atžvilgiu.

8. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 6 punktą, kur kasetė papildomai nustato bent vieną įleidimo priemonę (100) aplinkos orui varyti iš sistemos (8) išorės ir bent pirmojo kanalo (10) pirmoji dalis atitinka srauto takelį šildymo konstrukcijos (30) atžvilgiu.

9. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal 7 arba 8 punktą, kur kasetė nustato pirmojo kanalo (10) antrąją dalį skysčio ryšyje su pirmąja dalimi.

10. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal bet kurį vieną 7 – 9 punktą, kur pagrindinis blokas nustato pirmojo kanalo (10) antrąją dalį skysčio ryšyje su pirmąja dalimi.

11. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmojo kanalo (10) dalis turi tokius matmenis ir sukonstruota, kad transportuotų orą tolyn iš šildymo konstrukcijos (30) išilgai pailgo kanalo tarp skysčio saugojimo dalies ir kasetės vidinės paviršiaus dalies.

12. Aerozolį generuojanti sistema (8) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmojo kanalo (10) dalis turi tokius matmenis ir sukonstruota, kad transportuotų orą tolyn iš šildymo konstrukcijos (30) išilgai sulenkimo.

13. Būdas oro srautui valdyti elektra veikiančioje aerozolį generuojančioje sistemoje (8), būdas apima šiuos žingsnius:

aerozolį generuojančio substrato tiekimą;

oro, kylančio iš sistemos (8) išorės, nukreipimą prieš šildymo elemento centrinę dalį ir išilgai šildymo elemento, išlygiuoto su anga talpykloje (4), talpinančioje aerozolį generuojantį substratą, kad suteiktų oro srautą virš šildymo elemento radialine nukreipta į lauko pusę kryptimi, kur šildymo elementas eina skersai angos išilgai skersinės plokštumos, ir kur pirmojo kanalo (10) dalis, kuri nukreipia orą į atatranką prieš ir skersai šildymo elemento paviršiaus dalies, yra stačiakampė į skersinę plokštumą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo kanalo (10) dalis ir skysčio saugojimo dalis yra patalpintos šildymo elemento priešingose pusėse; ir

generuoto aerozolio pernešimą į sistemos (8) galinį galą.
