1. Intrauterinė tiekimo sistema, apimanti indometaciną ir levonorgestrelį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indometacinas yra karkaso medžiagoje ir levonorgestrelis yra rezervuare silicio pagrindu, pritvirtintame prie karkaso, kur karkasą sudaro etinilo vinilo acetato kopolimeras, kuriame yra 16% vinilo acetato (EVA 5).

2. Intrauterinė tiekimo sistemos, apimančios indometaciną ir levonorgestrelį, kur indometacinas yra karkase ir levonorgestrelis yra pritvirtintame prie karkaso rezervuare silicio pagrindu, karkaso gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etinilo vinilo acetato kopolimero, turinčio vinilo acetato (EVA 5) 16% kiekį, ir indometacino mišinį apdoroja trimačio (3D) spausdinimo metodo sąlygomis.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur intrauterinė tiekimo sistema, skirta progestogeno arba vaisto, pasižyminčio progestogeniniu aktyvumu per prailgintą laiko tarpą ir kontracepcijai reikalingu lygiu, kontroliuojamam atpalaidavimui, ir sistema apima korpuso konstrukciją ir bent vieną silicio pagrindu pagamintą rezervuarą, apimantį šerdį ir nebūtinai apvelkančią šerdį membraną, kur šerdis ir membrana iš esmės susideda iš tokios pačios arba skirtingos polimerinės kompozicijos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta intrauterinė tiekimo sistema apima levonorgestrelį kaip progestogeną arba progestogeniniu aktyvumu pasižymintį vaistą.

4. Būdas pagal 2 punktą, kur indometacino ribos yra nuo 5 iki 40 masės %.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur indometacino kiekiai yra 5 arba 15 arba 30 masės %.

6. Būdas pagal 4 arba 5 punktą, kur indometacinas yra amorfinis arba yra alfa-indometacinas.