1. Antikūno išgryninimo iš kompozicijos, apimančios antikūną ir vieną arba daugiau teršalų, būdas, apimantis:

a) kompozicijos pakrovimą ant mišraus režimo chromatografijos medžiagos, kiekiu, viršijančiu chromatografijos medžiagos dinaminio surišimo gebą antikūnui, naudojant pakrovos buferį, kur chromatografijos medžiagos antikūnui pasiskirstymo koeficientas yra didesnis nei 100;

- antikūno išplovimą iš chromatografijos medžiagos sąlygomis, kai vienas ar daugiau teršalų lieka prisijungę prie chromatografijos medžiagos, naudojant išplovimo buferį, kur išplovimo buferio laidumas yra mažesnis už pakrovos buferio laidumą ir

- frakcijų, apimančių antikūną chromatografijos eliuente iš a) ir b) pakopų, surinkimą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur antikūnas yra monokloninis antikūnas.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur monokloninis antikūnas yra chimerinis antikūnas, humanizuotas antikūnas arba žmogaus antikūnas.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur antikūnas yra antigeną surišantis fragmentas, pasirinktinai, kur antigeną surišantis fragmentas yra Fab fragmentas, Fab' fragmentas, F(ab')2 fragmentas, scFv, di-scFv, bi-scFv, sudėtinis (di, tri)-scFv, Fv, sdAb, trifunkcinis antikūnas, BiTE, diakūnas arba trikūnas.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur bent vienas teršalas yra bet kuris vienas ar daugiau iš šių: kininio žiurkėno kiaušidžių baltymo (CHOP), ląstelės-šeimininkės baltymo (HCP), išplauto baltymo A, nukleorūgščių, DNR, produkto variantų, agreguoto baltymo, ląstelių kultūros terpės komponento, gentamicino, polipeptido fragmento, endotoksino ir virusinio teršalo.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur pakrovos tankis yra didesnis nei apie 200 g/l.

- 7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur kompozicija yra pakraunama ant chromatografijos medžiagos esant chromatografijos medžiagos dinaminio surišimo gebai, maždaug kaip vieno ar daugiau teršalų.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur pakrovos buferio laidumas yra nuo maždaug 4,0 mS iki maždaug 7,0 mS, o išplovimo buferio laidumas yra nuo maždaug 0,0 mS iki maždaug 7,0 mS.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, kur išplovimo buferio pH yra mažesnis nei pakrovos buferio pH.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur pakrovos buferio pH yra maždaug nuo 4 iki maždaug 9, o išplovimo buferio pH yra maždaug nuo 4 iki maždaug 9.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, kur išplovimo buferio pH yra didesnis nei pakrovos buferio pH.

12. Būdas pagal 11 punktą, kur pakrovos buferio pH yra maždaug nuo 4 iki maždaug 9, o išplovimo buferio pH yra maždaug nuo 4 iki maždaug 9.

13. Būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kur kompozicija yra eliuentas iš afininės chromatografijos, katijonų mainų chromatografijos, anijonų mainų chromatografijos, mišraus režimo chromatografijos arba hidrofobinės sąveikos chromatografijos.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur afininė chromatografija yra baltymo A chromatografija.